Atviro konkurso

2 priedas

UNIVERSALŪS REVIZINIAI INSTRUMENTAI IMPLANTŲ ŠALINIMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas procentais | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Universalus instrumentų rinkinys lūžusių sraigtų šalinimui |  |  | Gamintojas MAT (Vokietija), Ref.: SET-54-09-25-000 Psl. 1 |  |  |  |
| 1.1. | Trepanas su centratoriumi, 1 vnt. | - Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). - Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. | 1 kompl. | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-15-1602 Psl. 2 | 21% | 6050,00 | 6050,00 |
| 1.2. | Trepanas su centratoriumi, 1 vnt. | - Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). 2. Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-20-1602 Psl. 2 |  |  |  |

| 1.3. | Trepanas su centratoriumi, 1 vnt. | 1. Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). 2. Skirtas 2,7 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). Skirtas 2,7 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-27-1602 Psl. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Trepanas su centratoriumi, 1 vnt. | 1. Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). 2. Skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). Skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-35-1602 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.5. | Trepanas su centratoriumi, 1 vnt. | 1. Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). 2. Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-45-1602 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.6. | Trepanas su centratoriumi, 1 vnt. | 1. Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). 2. Skirtas 5,0 mm; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi). Skirtas 5,0 mm; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-65-1602 Psl. 2 |  |  |  |

| 1.7. | Atsarginis trepanas, 1 vnt. | 1. Sukamas ant fiksatoriaus. 2. Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Atsarginis trepanas, sukamas ant fiksatoriaus. Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-15-1602-03 Psl. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Atsarginis trepanas, 1 vnt. | 1. Sukamas ant fiksatoriaus. 2. Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Atsarginis trepanas, sukamas ant fiksatoriaus. Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-20-1602-03 Psl. 3 |  |  |  |
| 1.9. | Atsarginis trepanas, 1 vnt. | 1. Sukamas ant fiksatoriaus. 2. Skirtas 2,7 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Atsarginis trepanas, sukamas ant fiksatoriaus. Skirtas 2,7 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-27-1602-03 Psl. 3 |  |  |  |
| 1.10. | Atsarginis trepanas, 1 vnt. | 1. Sukamas ant fiksatoriaus. 2. Skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Atsarginis trepanas, sukamas ant fiksatoriaus. Skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-35-1602-03 Psl. 3 |  |  |  |
| 1.11. | Atsarginis trepanas, 1 vnt. | 1. Sukamas ant fiksatoriaus. 2. Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Atsarginis trepanas, sukamas ant fiksatoriaus. Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-45-1602-03 Psl. 3 |  |  |  |
| 1.12. | Atsarginis trepanas, 1 vnt. | 1. Sukamas ant fiksatoriaus. 2. Skirtas 5,0 mm; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. |  | Atsarginis trepanas, sukamas ant fiksatoriaus. Skirtas 5,0 mm; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. Ref.: MA-52-09-65-1602-03 Psl. 3 |  |  |  |
| 1.13. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su konusiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 1,5 mm ir 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 1,5 mm ir 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-15-1603 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.14. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su konusiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 2,7 mm; 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 2,7 mm; 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-24-1603 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.15. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su konusiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 4,5 mm; 5,0 mm, 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 4,5 mm; 5,0 mm, 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-45-1603 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.16. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su vidiniu reversiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 1,5 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-15-1601 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.17. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su vidiniu reversiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-20-1601 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.18. | Atsuktuvas , 1 vnt. | 1. Su vidiniu reversiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 2,7 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 2,7 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-27-1601 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.19. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su vidiniu reversiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-35-1601 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.20. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su vidiniu reversiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-45-1601 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.21. | Atsuktuvas, 1 vnt. | 1. Su vidiniu reversiniu sriegiu. 2. Su AO jungtimi. 3. Skirtas 5,0 mm; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. |  | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu. Su AO jungtimi. Skirtas 5,0 mm; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. Ref.: MA-52-09-65-1601 Psl. 2 |  |  |  |
| 1.22. | Grąžtas, 2 vnt. | 1. 2,5 mm skersmens. 2. Skirtas sraigto galvučių gręžimui. |  | Grąžtas 2,5 mm skersmens. Skirtas sraigto galvučių gręžimui. Ref.: MA-89244-25 Psl. 3-4 |  |  |  |
| 1.23. | Grąžtas, 2 vnt. | 1. 3,5 mm skersmens. 2. Skirtas sraigto galvučių gręžimui. |  | Grąžtas 3,5 mm skersmens. Skirtas sraigto galvučių gręžimui. Ref.: MA-89244-35 Psl. 3-4 |  |  |  |
| 1.24. | Grąžtas, 2 vnt. | 1. 5,0 mm skersmens. 2. Skirtas sraigto galvučių gręžimui. |  | Grąžtas 5,0 mm skersmens. Skirtas sraigto galvučių gręžimui. Ref.: MA-89244-50 Psl. 3-4 |  |  |  |
| 1.25. | Aštrus kabliukas, 1 vnt. | 1. Ilgis 155 mm (±5 mm). 2. Su ergonomiška rankena. |  | Aštrus kabliukas su ergonomiška rankena. Ilgis 155 mm. Ref.: MA-30-46-16-1800 Psl. 3 |  |  |  |
| 1.26. | Rankena, 1 vnt. | 1. T formos su greitojo perjungimo AO mechanizmu. 2. Ilgis 160 mm (±5 mm). |  | T formos rankena su greitojo perjungimo AO mechanizmu. Ilgis 160 mm. Ref.: MA-30-06-16-1600 Psl. 5 |  |  |  |
| 1.27. | Replės, 1 vnt. | 1. Skirtos sraigtų ištraukimui. 2. Darbinis paviršius su dantytu grioveliu. 3. Rankenos su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu. 4. Ilgis 205 mm (±5 mm). |  | Replės, skirtos sraigtų ištraukimui. Darbinis paviršius su dantytu grioveliu. Rankenos su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu. Ilgis 205 mm. Ref.: MA-30-01-21-1603 Psl. 5 |  |  |  |
| 1.28. | Kaltas, 1 vnt. | 1. Lexer tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalies plotis 4 mm (±0,2 mm). |  | Lexer tipo kaltas. Darbinės dalies plotis 4 mm. Ref.: MA-21-03-00-1600 Psl. 5 |  |  |  |
| 1.29. | Kaltas, 1 vnt. | 1. Lexer tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalies plotis 6 mm (±0,2 mm). |  | Lexer tipo kaltas. Darbinės dalies plotis 6 mm. Ref.: MA-21-03-00-1601 Psl. 5 |  |  |  |
| 1.30. | Kaltas, 1 vnt. | 1. Lexer tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalies plotis 10 mm (±0,2 mm). |  | Lexer tipo kaltas. Darbinės dalies plotis 10 mm. Ref.: MA-21-03-00-1603 Psl. 5 |  |  |  |
| 1.31. | Plokštelė-šablonas, 1 vnt. | 1. Skirta darbui su instrumentais. 2. Plieninė. |  | Plokštelė-šablonas, skirta darbui su instrumentais. Plieninė. Ref.: MA-54-09-25-000-01 Psl. 4, 6 |  |  |  |
| 1.32. | Dėklas, 1 vnt. | 1. Plastikinis, prforuotas. 2. Skirtas instrumentams sudėti. |  | Plastikinis dėklas, prforuotas. Skirtas instrumentams sudėti. Ref.: MA-54-09-25-0000-31 Psl. 1 |  |  |  |
| 1.33. | Garantija | Ne trumpiau kaip 12 mėn. |  | 12 mėn. |  |  |  |
| 1.34. | CE ženklinimas | Būtinas. |  | Atitinka |  |  |  |
| 1.35. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Būtina |  | Atitinka |  |  |  |
| 1.36. | VISO BENDRA 1 DALIES KAINA EUR SU PVM |  |  |  |  |  | 6050,00 |
| 1.37. | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | MAT (Vokietija) |  |  |  |
| 2 dalis | Universalus instrumentų rinkinys užrakinamų intramedulinių vinių šalinimui |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ekstraktorius, 1 vnt. | - Kaniuliuotas. - Distalinė dalis konuso formos. - Su ergonomiška rankena. | 1 kompl. | Kaniuliuotas ekstraktorius. Distalinė dalis konuso formos. Su ergonomiška rankena. Ref. MA-30-09-55-1800-30 Psl. 8 | 21% | 11737,00 | 11737,00 |
| 2.2. | Tempimo strypas, 1 vnt. | - Pravedamas pro ekstraktoriaus kaniulę. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Tempimo strypas, pravedamas pro ekstraktoriaus kaniulę. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-09-55-1800-31 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.3. | Įtempimo įtaisas, 1 vnt. | - Naudojamas su ektraktoriumi ir tempimo strypu. - T formos rankena. - Su greitojo perjungimo jungtimi tempimo strypo prijungimui. |  | Įtempimo įtaisas, naudojamas su ektraktoriumi ir tempimo strypu. T formos rankena. Su greitojo perjungimo jungtimi tempimo strypo prijungimui. Ref. MA-30-09-55-1800-32 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.4. | Intramedulinės vinies adapteris, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie ekstraktoriaus. - Distalinė dalis su sriegiu. - Distaline dalis konuso formos. - Skirta 6-9 mm skersmens intramedulinių vinių ištraukimui. |  | Intramedulinės vinies adapteris, tvirtinamas prie ekstraktoriaus. Distalinė dalis su sriegiu. Distaline dalis konuso formos. Skirta 6-9 mm skersmens intramedulinių vinių ištraukimui. Ref. MA-30-09-55-1800-11 Psl. 8-9 |  |  |  |
| 2.5. | Intramedulinės vinies adapteris, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie ekstraktoriaus. - Distalinė dalis su sriegiu. - Distaline dalis konuso formos. - Skirta 9-12 mm skersmens intramedulinių vinių ištraukimui. |  | Tvirtinamas prie ekstraktoriaus. Distalinė dalis su sriegiu. Distaline dalis konuso formos. Skirta 9-12 mm skersmens intramedulinių vinių ištraukimui. Ref. MA-30-09-55-1800-12 Psl. 8-9 |  |  |  |
| 2.6. | Intramedulinės vinies adapteris, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie ekstraktoriaus. - Distalinė dalis su sriegiu. - Distaline dalis konuso formos. - Skirta 12-15 mm skersmens intramedulinių vinių ištraukimui. |  | Tvirtinamas prie ekstraktoriaus. Distalinė dalis su sriegiu. Distaline dalis konuso formos. Skirta 12-15 mm skersmens intramedulinių vinių ištraukimui. Ref. MA-30-09-55-1800-13 Psl. 8-9 |  |  |  |
| 2.7. | Veržliaraktis, 1 vnt. | - Skirtas intramedulinės vinies adapterio fiksavimui prie ekstraktoriaus. - Plokščios formos. |  | Veržliaraktis, skirtas intramedulinės vinies adapterio fiksavimui prie ekstraktoriaus. Plokščios formos. Ref. MA-30-06-10-1806 Psl. 8, 10 |  |  |  |
| 2.8. | Heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. | - Distalinė dalis konuso formos. - Distalinė dalis 2,5 mm skersmens. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis konuso formos. Distalinė dalis 2,5 mm skersmens. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-25-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.9. | Heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. | - Distalinė dalis konuso formos. - Distalinė dalis 3,0 mm skersmens. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis konuso formos. Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis 3,0 mm skersmens. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-30-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.10. | Heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. | - Distalinė dalis konuso formos. - Distalinė dalis 3,5 mm skersmens. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis konuso formos. Distalinė dalis 3,5 mm skersmens. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-35-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.11. | Heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. | - Distalinė dalis konuso formos. - Distalinė dalis 4,0 mm skersmens. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis konuso formos. Distalinė dalis 4,0 mm skersmens. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-40-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.12. | Heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. | - Distalinė dalis konuso formos. - Distalinė dalis 4,5 mm skersmens. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis konuso formos. Distalinė dalis 4,5 mm skersmens. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-45-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.13. | Heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. | - Distalinė dalis konuso formos. - Distalinė dalis 5,0 mm skersmens. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Heksagonalinis atsuktuvas, distalinė dalis konuso formos. Distalinė dalis 5,0 mm skersmens. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-50-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.14. | Ylinis užveržimo raktas, 1 vnt. | - Skirtas intramedulinės vinies adapterio fiksavimui prie ekstraktoriaus. - Pagamintas iš medicininio plieno. |  | Ylinis užveržimo raktas, skirtas intramedulinės vinies adapterio fiksavimui prie ekstraktoriaus. Pagamintas iš medicininio plieno. Ref. MA-30-05-15-1800 Psl. 8, 10 |  |  |  |
| 2.15. | Atsuktuvo rankena, 1 vnt. | - T formos. - Su greitojo perjungimo mechanizmu. |  | T formos atsuktuvo rankena. Su greitojo perjungimo mechanizmu. Ref. MA-30-06-10-1805 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.16. | Atsuktuvo rankena, 1 vnt. | - Standartinės formos. - Su greitojo perjungimo mechanizmu. |  | Standartinės formos atsuktuvo rankena. Su greitojo perjungimo mechanizmu. Ref. MA-30-06-18-1800 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.17. | Atsuktuvo kardanas, 1 vnt. | - Skirtas atsuktuvo prailginimo funkcijai. - Su šarnyrine jungtimi atsuktuvo kampo pakeitimui. - Su greitojo perjungimo mechanizmu. - Su greitojo perjungimo jungtimi. |  | Atsuktuvo kardanas, skirtas atsuktuvo prailginimo funkcijai. Su šarnyrine jungtimi atsuktuvo kampo pakeitimui. Su greitojo perjungimo mechanizmu. Su greitojo perjungimo jungtimi. Ref. MA-30-06-17-1808 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.18. | Plaktukas, 1 vnt. | - Su įkirta distalinėje dalyje, atitinkančia ekstraktoriaus skersmenį. - Keičiamu kalto paviršiumi. - Viena kalto pusė pagaminta iš nailono, antra – iš medicininio plieno. |  | Plaktukas su įkirta distalinėje dalyje, atitinkančia ekstraktoriaus skersmenį. Keičiamu kalto paviršiumi. Viena kalto pusė pagaminta iš nailono, antra – iš medicininio plieno. Ref. MA-30-01-19-1801 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.19. | Atsuktuvas, 1 vnt. | - Su konusiniu sriegiu. - Su greitojo perjungimo jungtimi |  | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu. Su greitojo perjungimo jungtimi Ref. MA-30-06-03-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.20. | Atsuktuvas, 1 vnt. | - Su nukreipiančiuoju smaigu. - Su greitojo perjungimo jungtimi |  | Atsuktuvas su nukreipiančiuoju smaigu. Su greitojo perjungimo jungtimi Ref. MA-30-06-01-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.21. | Veržliaraktis, 1 vnt. | - Distalinė dalis patrono formos. - Su greitojo perjungimo jungtimi |  | Veržliaraktis. Distalinė dalis patrono formos. Su greitojo perjungimo jungtimi Ref. MA-30-06-02-1803 Psl. 8 |  |  |  |
| 2.22. | Sterilizavimo konteineris su dangčiu, 1 vnt. | - Dydis ( standartinis). - Autoklavuojamas. |  | Sterilizavimo konteineris su dangčiu. Dydis standartinis (580x280x100 mm). Autoklavuojamas. Ref. MA-54-48-55-0000 Psl. 9 |  |  |  |
| 2.23. | Instrumentų dėklas, 1 vnt. | - Dydis standartinis). - Pagamintas iš medicininio plieno. - Visos kraštinės perforuotos. - Su išsitraukiančiomis rankenomis saugiam dėklo iškėlimui iš sterilizavimo konteinerio. - Autoklavuojamas. |  | Instrumentų dėklas Dydis standartinis (540x255x75 mm). Pagamintas iš medicininio plieno. Visos kraštinės perforuotos. Su išsitraukiančiomis rankenomis saugiam dėklo iškėlimui iš sterilizavimo konteinerio. Autoklavuojamas. Ref. MA-54-09-55-0000-30 Psl. 9 |  |  |  |
| 2.24. | Garantija | Ne trumpiau kaip 12 mėn. |  | 12 mėn. |  |  |  |
| 2.25. | CE ženklinimas | Būtinas. |  | Atitinka |  |  |  |
| 2.26. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Būtina |  | Atitinka |  |  |  |
| 2.27. | VISO BENDRA 2 DALIES KAINA EUR SU PVM |  |  |  |  |  | 11737,00 |
| 2.28. | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | MAT (Vokietija) |  |  |  |