Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 17, Žemaičių Naumiesčio mstl.,  Šilutės r. sav.,  remonto darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 17, Žemaičių Naumiesčio mstl.,  Šilutės r. sav.,  remonto darbai

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Pastatas – Mokykla. Dariaus ir Girėno g. 17, Žemaičių Naumiesčio mstl.,  Šilutės r. sav.

- Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

- Statybos darbų rūšis – paprastas remontas.

- Apimtys:

6.1 Antrame ir trečiame aukštuose numatome perkleti WC patalpas į kitus kabinetus, o vietoje buvusių WC patalpų įrengti darbo kabinetus.

WC patalpų (2-27,2-28,2-29) pertvaros išardomos paliekant vieną didelę patalpą ir įrengiant ten kabinetą. Analogiškas variantas padaromas ir su WC patalpomis (2-2,2-3,2-4). Naujai įruošiami san. mazgai patalpose 2-11 ir patalpoje 2-18 (sujungiant su patalpa 2-19). Naujai įrengtuose kabinetuose įrengiamos akustinės pakabinamos lubos, sienos glaistomos bei dažomos, įrengiama PVC grindų danga. Keičiamos durys. Įrengiama nauja elektros instaliacija bei nauji šveistuvai. Naujai įrengiamose WC patalpose grindys bei dalis sienų aptaisoma plytelėmis, likusi sienų dalis dažoma. Įrengiamos akustinės pakabinamos lubos. Sumontuojami nauji praustuvai, unitazai. Įrengiamos pertvaros. Antro aukšto kanalizacijos vamzdžiai pravedami aukštu žemiau bei nukreipiami į lauką. Įrengiama ventiliacijos sistema.

Trečiame aukšte atliekami analogiški darbai: išardomos WC patalpos (2-25,3-26,3-27 ir 3-2,3-3,3-4) ir jų vietose įrengiami kabinetai. Naujai įrengiamos WC patalpos kabinetuose 3-11 ir 3-18.

  - Tiekėjas vykdydamas sutartinius įsipareigojimus privalės vadovautis Lietuvos Respublikoje

galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

Atsižvelgiant į tai, kad darbų kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje yra orientaciniai tiekėjas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne.

Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

______________________________

Audrius Jankauskas, (8 441) 79 210 el. p. audrius.jankauskas@silute.lt