TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas 2018 - 02 - 12

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMAS IR KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ SU KONTEINERIAIS ĮRENGIMAS GARGŽDŲ MIESTE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

Perkami pusiau požeminiai konteineriai pagal žemiau nurodytą techninę specifikaciją bei šių konteinerių ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai.

Viso turi būti įrengta 30 konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais konteineriais pagal parengtus ir suderintus supaprastintus projektus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje sekančiai:

| Nr. | Supaprastinto statybos projekto Nr. | Pusiau požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės adresas | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1640-01-00-STP | Vytauto g. prie namo Nr. 27, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 24 m2 |
|  | 1640-02-00-STP | Vasario 16-osios g. prie namo Nr. 40, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 32,8 m2 |
|  | 1640-03-00-STP | Liepų g. prie namo Nr. 3, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 33 m2 |
|  | 1640-04-00-STP | Kvietinių g. prie namo Nr. 25, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 21,5 m2 |
|  | 1640-05-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 32, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 24 m2 |
|  | 1640-06-00-STP | P. Cvirkos g. prie namo Nr. 37, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 24 m2 |
|  | 1640-07-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 27, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 28,5 m2 |
|  | 1640-08-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 23, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 37,5 m2 |
|  | 1640-09-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 40, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 30,8 m2 |
|  | 1640-10-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 34, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 36,8 m2 |
|  | 1640-11-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 18, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 20 m2 |
|  | 1640-12-00-STP | Minijos g. prie namo Nr. 2, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 19,1 m2 |
|  | 1640-13-00-STP | P. Cvirkos g. prie namo Nr. 18, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 17,1 m2 |
|  | 1640-14-00-STP | P. Cvirkos g. prie namo Nr. 15, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 12,6 m2 |
|  | 1640-15-00-STP | Taikos g. prie namo Nr. 4, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 18 m2 |
|  | 1640-16-00-STP | Kastyčio g. prie namo Nr. 14, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 24 m2 |
|  | 1640-17-00-STP | Melioratorių g. prie namo Nr. 14, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 38,3 m2 |
|  | 1640-31-00-STP | Pušų g. prie namo Nr. 44, Gargždai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 41,2 m2 |
|  | 1640-19-00-STP | Naujoji g., Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 18 m2 |
|  | 1640-20-00-STP | Turgaus g. prie namo Nr. 6, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 18,5 m2 |
|  | 1640-21-00-STP | Turgaus g. prie namo Nr. 12, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 18 m2 |
|  | 1640-22-00-STP | Turgaus g. prie namo Nr. 3, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 20,6 m2 |
|  | 1640-23-00-STP | Minijos g. prie namo Nr. 12-16, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 24 m2 |
|  | 1640-24-00-STP | Pamarių g. prie namo Nr. 5, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 22 m2 |
|  | 1640-26-00-STP | Pamarių g. prie namo Nr. 27B, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 18 m2 |
|  | 1640-27-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 41, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 35 m2 |
|  | 1640-28-00-STP | Klaipėdos g. prie namo Nr. 23, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 16 m2 |
|  | 1640-32-00-STP | Naujojoje g. prie namo Nr. 5, Priekulė | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 18 m2 |
|  | 1640-29-00-STP | Priekulės g. prie namo Nr. 4, Agluonėnai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 22 m2 |
|  | 1640-30-00-STP | Minijos g. prie namo Nr. 2, Dovilai | Vientisas, ištisinės struktūros 5 konteinerių masyvas: 1) 5 m3 – 2 vnt.; 2) 3 m3 – 3 vnt. Aikštelė – 24 m2 |

Pusiau požeminiai konteineriai turi būti šių paskirčių ir talpų:

- mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti – 60 vnt. 5 m3 vieno vieneto;

- popieriaus atliekoms rinkti – 30 vnt. 3 m3 vieno vieneto;

- plastiko atliekoms rinkti – 30 vnt. 3 m3 vieno vieneto;

- stiklo atliekoms rinkti – 30 vnt. 3 m3 vieno vieneto.

Tiekiami konteineriai turi būti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2017 m.

Vieną pusiau požeminių konteinerių aikštelės komplektą sudaro 2 vnt. mišrių komunalinių atliekų konteineriai, popieriaus konteineris – 1 vnt., stiklo konteineris – 1 vnt. ir plastiko konteineris – 1 vnt. kurie sudaro:

- vientisas, kvadrato ar stačiakampio formos konteinerio korpusas (išorinė dalis);

- kvadrato ar stačiakampio formos antžeminės konteinerio korpuso dalies bendras stabilus be tarpų rėmas;

- vidinė kapsulė arba maišas atliekoms (mišrios, popierius, stiklas, plastmasė) talpinti (vidinė iškeliamoji dalis);

- konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) su atskirą dangtį turinčią atliekų įmetimo anga;

- požeminė dalis vientiso korpuso arba stabiliai sujungta viena su kita (tiesus išdėstymas ir kampinis) su atskiromis 5-mis pertvaromis, metaliniais tvirtinimo ankeriais į gruntą. Susilietimo vietose su gruntu, korpusas padengtas antikorozine medžiaga.

- konteinerio dugnas nuožulnus, kad susikaupęs vanduo sutekėtų į vieną vietą ir jį būtų galima išsiurbti.

Konteineriai, įskaitant ir tokias jų charakteristikas kaip mazgai, prijungiamosios detalės ir kt., turi atitikti LST EN 13071 arba lygiavertį standartą pagal taikymo sritį. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalo pateikti dokumentus (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi konteineriai atitinka reikalaujamą arba lygiavertį standartą. Tiekėjo naudojamos medžiagos, įranga, priemonės bei konteineris privalo turėti teisę aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, kokybės dokumentus bei visą pagal teisės aktus privalomą juos lydinčią dokumentaciją.

Tiekėjo atliktų darbų, pateiktų medžiagų ir tiekiamų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t. y. atlaikytų apkrovas, temperatūras bei būtų atsparūs mechaniniam, cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

Tiekėjas turi pateikti konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas.

2. Medžiagos

Konteinerio korpusas (išorinė dalis) turi būti pagamintas iš atsparaus pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai ir visiškai nepralaidaus vandeniui tiek iš vidaus, tiek iš išorės didelio tankio betono ar metalo.

Antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmo (apdailos) medžiaga – visiškai atsparus vandeniui ir atmosferos pokyčiams, nerūdijantis perforuotas plienas arba jam identiškai atitinkanti medžiaga. Gargždų mieste įrenginėjamų konteinerių antžeminės dalies dizainas turi būti panašus ir derantis į esamų konteinerių.

Konteinerio vidinė kapsulė arba maišas (iškeliamoji dalis kvadratinio tipo (didinanti konteinerio talpą), visų maišų užrišimo mechanizmas vienodas) turi būti pagaminta iš kokybiškų medžiagų, užtikrinančių konteinerio ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniam mechaniniam, cheminiam bei biologiniam poveikiui, t. y. konteinerio iškeliamoji dalis dėl savo konstrukcijos ir savybių turi atlaikyti apkrovas, turi būti atspari pažeidimams ar deformacijai, dėl atliekose pasitaikančių kietų ir aštrių daiktų, bei ugniai, karščiui. Maišo saugus darbinis pakrovimas turi būti ne mažesnis kaip 800 kg. Iškeliamoji dalis turi būti nepralaidi besikaupiančiam skysčiui. Stiklo konteinerio iškeliamoji dalis papildomai armuojama arba kitaip sustiprinama. Jei tiekėjo siūloma iškeliamoji dalis pagaminta iš galvanizuoto metalo (plieno), jam nėra taikomas prieš tai išdėstytas reikalavimas.

Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai, nedegaus, visiškai nepralaidaus vandeniui didelio tankio plastiko arba lygiavertės medžiagos. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos. Detalės, jungiančios atliekų įmetimo angų dangčius prie konteinerių, turi būti tvirtos ir užtikrinančios, kad naudojant konteinerius dangtis nenulūš, neatsiskirs nuo konteinerio viršutinio dangčio (gaubto).

Konteinerio, skirto mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti, atliekų įmetimo angos dangčio spalva (pilka) arba artima spalva. Užrašas „Mišrios komunalinės atliekos“ klijuojamos ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio.

Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms įmetimo angos dangtis mėlynos spalvos. Užrašas „Popierius“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio.

Konteinerio, skirto plastiko atliekoms įmetimo angos dangtis geltonos spalvos. Užrašas „Plastikas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio.

Konteinerio, skirto stiklo atliekoms įmetimo angos dangtis žalios spalvos. Užrašas „Stiklas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio.

Ant kiekvieno konteinerio pakabinta informacinė lentelė ką į jį galima mesti ir ko ne.

3. Konstrukcija

Konteineriai aikštelėje turi būti sujungti tarpusavyje vienas su kitu į sekcijas (modulius) pagal statybos projektuose pateiktas schemas. Antžeminės konteinerio dalies aukštis – 1300 mm (± 30 mm), konteinerio gylis po žeme – 1500 mm (± 30 mm).

Kiekvienoje konteinerių aikštelėje turi būti įrengti 2 (pridedami aikštelių projektai) mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ir 3 antrinių žaliavų surinkimo konteineriai.

Konteineryje turi būti įtvirtintas specialus visiškai atsparus korozijai ir apkrovimams apvalaus metalo kabliai (kilpos), kurie reikalingi norint ištuštinti konteinerį.

Konteinerio techninės konstrukcijos privalo užtikrinti, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplėšti konteinerio antžeminės dalies apdailos ir negalėtų nuimti konteinerio viršutinio dangčio ir atliekų įmetimo angos dangčio.

Konteinerio į žemę įkasamo korpuso dugnas – nuožulnus, kad susikaupęs vanduo sutekėtų į vieną vietą ir jį būtų galima išsiurbti.

Konteinerio konstrukciniai elementai turi užtikrinti, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos.

Konteinerio korpuso sienelių storis turi būti atsparus grunto slėgiui, konteinerio korpusas turi būti įtvirtinamas grunte taip, kad konteineris būtų atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.

Konteineris turi būti sukonstruotas taip, kad šalinamos atliekos keltų kuo mažesnį triukšmą.

Atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį, kuris turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu, dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno (arba analogiški pagal stiprumą ir ilgaamžiškumą) lankstais arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą ir turi būti nesunkiai atidaromas ir uždaromas ir paleidus automatiškai užsidaryti.

Konteinerio į žemę įkasamo korpuso dalies ir antžeminės korpuso dalies išmatavimai turi atitikti projekte numatytus konteinerių parametrus.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerio įmetimo anga turi būti apskritimo (arba atitinkamai panaši) formos, kurios skersmuo apie 500 mm +/– 50 mm;

Stiklo konteinerio įmetimo anga turi būti apskritimo (arba atitinkamai panaši) formos, kurio skersmuo apie 250 mm +/– 50 mm.;

Plastiko konteinerio įmetimo anga turi būti apskritimo (arba atitinkamai panaši) formos, kurio skersmuo apie 300 mm +/– 50 mm;

Popieriaus konteinerio įmetimo anga turi būti stačiakampio formos, kurios matmenys apie 400 mm × 150 mm +/– 50(30) mm.

4. Aikštelių įrengimo darbai ir naudojimo medžiagos

Prieš pradedant žemės darbus būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas ir techninius projektus pagal įrenginėjamų konteinerių tikslius matmenis, esant poreikiui konteinerių aikštelių vietos gali būti tikslinamos. Žemės darbai vykdomi STR1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams. Darbai vykdomi suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti tiekėjas savo sąskaita. Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtu išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Turi būti užtikrintas reikiamas žmonių saugumas. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Visos statybos metu privaloma imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbų vykdymo metu būtų išvengta bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliams, žemės sklypams, nekilnojamam turtui, medžiams bei kitiems objektams, o paaiškėjus tokios žalos atsiradimo aplinkybėmis ir galimybėms operatyviai nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Visus kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir netrukdytų pėstiesiems ir automobilių eismui. Vykdant pusiau požeminių konteinerių įrengimo darbus privalu laikytis visų LR galiojančių įstatymų, statybos techninių reikalavimų bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Prie konteinerių turi būti įrengtas patogus priėjimas ir aptarnavimo aikštelė iš betoninių trinkelių pagal parengtus projektus (pridedami 30 aikštelių projektai).

Įrengus konteinerių aikšteles reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybvietę, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas. Statybos metu susidaręs statybos laužas surenkamas ir išvežamas tvarkymui tiekėjo sąskaita. Statybinės atliekos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Garantiniai terminai

Garantija turi būti suteikiama gamintojo t. y. tiekėjo pateikiamas gamintojo garantinis raštas.

Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų;

Gamyklinė garantija antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui – ne mažesnė kaip 2 metai;

Gamyklinė garantija konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 2 metai;

Gamyklinė garantija vidinei kapsulei arba maišui (galvanizuoto metalo (plieno), – ne mažesnė kaip 5 metai, kitai medžiagai – ne mažiau 1 metai.

Konteinerių aikštelės su konteineriais turi būti įrengtos ir jų įrengimui turi būti naudojamos medžiagos pagal suderintus supaprastintus projektus.

Aikštelės kaip statinio garantinis terminas – ne mažesnis kaip 5 metai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba keisti prekes. Statinio rangovas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

PRIDEDAMA. Klaipėdos rajono pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimo projektai, 30 vnt.

_______________________