3 lentelė

Specialieji reikalavimai instrumentams neurochirurgijos skyrių operacinei

| Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Reikalaujamos instrumento techninės charakteristikos | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūlomo instrumento kodas ir atitinkamo puslapio numeris kataloge | Siūlomo instrumento techninės charakteristikos (reikalavimų atitikimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instrumentai stuburo neurochirurgijai su jiems skirtais sterilizavimo konteineriais |  |  | 1 kompl. |  |  |
| 2.1 | Pincetas | 06.43.20 | Waugh tipo (arba lygiavertis), tiesus. Distalinėje dalyje 1x2 dantukai. Instrumento ilgis 200±3 mm. | 1 | 06.43.20 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_149 (127) puslapis. | Pincetas Waugh tipo, tiesus. Distalinėje dalyje 1x2 dantukai. Instrumento ilgis 200 mm. |
| 2.2 | Anatominis pincetas | 06.46.18 | Potts-Smith tipo (arba lygiavertis), tiesus. Distalinės dalies vidinė pusė rantyta. Instrumento ilgis 180±3 mm. | 2 | 06.46.18 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_48 (32) puslapis. | Anatominis pincetas, Potts-Smith tipo, tiesus. Distalinės dalies vidinė pusė rantyta. Instrumento ilgis 180 mm. |
| 2.3 | Žnyplės | 19.16.20 | Gross tipo (arba lygiavertės), tiesios, su fiksatoriumi. Instrumento ilgis 200±3 mm. | 2 | 19.16.20 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_338 (316) puslapis. | Žnyplės Gross tipo, tiesios, su fiksatoriumi. Instrumento ilgis 200 mm. |
| 2.4 | Žirklės | 04.35.70 | Metzenbaum-slim tipo (arba lygiavertės). Darbinė dal+is lenkta. Su volframo karbido įdėklais. Rankenos spalviškai žymėtos. Instrumento ilgis 200±3 mm. | 1 | 04.35.70 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_22 (8); 23 (9) ir 31 (17) puslapiai. | Žirklės Metzenbaum-slim tipo. Darbinė dalis lenkta. Su volframo karbido įdėklais. Rankenos spalviškai žymėtos. Instrumento ilgis 200 mm. |
| 2.5 | Žirklės | 04.35.68 | Metzenbaum-slim tipo (arba lygiavertės). Darbinė dalis lenkta. Su volframo karbido įdėklais. Rankenos spalviškai žymėtos. Instrumento ilgis 180±3 mm. | 1 | 04.35.68 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_22 (8); 23 (9) ir 31 (17) puslapiai. | Žirklės Metzenbaum-slim tipo. Darbinė dalis lenkta. Su volframo karbido įdėklais. Rankenos spalviškai žymėtos. Instrumento ilgis 180 mm. |
| 2.6 | Elevatorius | 26.24.04 | Williger tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis lenkta, plotis 4±0,3 mm. Rankenėlė plokščia. Instrumento ilgis 170±3 mm. | 1 | 26.24.04 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_447 (425) puslapis. | Elevatorius Williger tipo. Darbinė dalis lenkta, plotis 4 mm. Rankenėlė plokščia. Instrumento ilgis 170 mm. |
| 2.7 | Kaltas | 28.64.30P | Lexer tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis tiesi, plotis 30±2 mm. Rankena dengta aukštos kokybės polipropilenu arba lygiaverte medžiaga. Instrumento ilgis 220±3 mm. | 1 | 28.64.30P Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_128 (114) puslapis. | Kaltas Lexer tipo. Darbinė dalis tiesi, plotis 30 mm. Rankena dengta aukštos kokybės polipropilenu. Instrumento ilgis 220 mm. |
| 2.8 | Kaulinis kandiklis | 31.09.13 | Smith-Petersen tipo (arba lygiavertis), su 4 šarnyrinių lankstų sistema. Darbinė dalis lenkta, 3±0,5 mm pločio. Rankena iš dviejų dalių, sujungta spyruokle. Instrumento ilgis 240±3 mm. | 1 | 31.09.13 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_146 (132) puslapis. | Kaulinis kandiklis Smith-Petersen tipo, su 4 šarnyrinių lankstų sistema. Darbinė dalis lenkta, 3 mm pločio. Rankena iš dviejų dalių, sujungta spyruokle. Instrumento ilgis 240 mm. |
| 2.9 | Kaulinis kandiklis | 31.07.25 | Ruskin tipo (arba lygiavertis), su 4 šarnyrinių lankstų sistema. Darbinė dalis lenkta, 5±0,5 mm pločio. Rankena iš dviejų dalių, sujungta spyruokle. Instrumento ilgis 240±3 mm. | 1 | 31.07.25 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_146 (132) puslapis. | Kaulinis kandiklis Ruskin tipo, su 4 šarnyrinių lankstų sistema. Darbinė dalis lenkta, 5 mm pločio. Rankena iš dviejų dalių, sujungta spyruokle. Instrumento ilgis 240 mm. |
| 2.10 | Stuburo srities raumenų retraktoriaus mikrodisektomijai rėmas | 57.57.52 | Susideda iš bazinio skersinio ir dviejų laikiklių. Kiekvienas laikiklis su lankstu. Vienas laikiklis su kiauryme mentelės fiksavimui. Kitas laikiklis skirtas reguliuojamo pločio spekulai ir mentelei fiksuoti. Atstumas tarp laikiklių reguliuojamas sraigtu su padėtį fiksuojančia strekte. Bazinio skersinio ilgis 100±3 mm. Laikiklio su lankstu mentelei ilgis 95±3 mm. Laikiklio su lankstu mentelei ir spekulai ilgis 125±3 mm. Maksimalus pasiekiamas atstumas tarp mentelių laikiklių 60±3 mm. | 1 | 57.57.52 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_168 (154) puslapis. | Stuburo srities raumenų retraktoriaus mikrodisektomijai rėmas. Susideda iš bazinio skersinio ir dviejų laikiklių. Kiekvienas laikiklis su lankstu. Vienas laikiklis su kiauryme mentelės fiksavimui. Kitas laikiklis skirtas reguliuojamo pločio spekulai ir mentelei fiksuoti. Atstumas tarp laikiklių reguliuojamas sraigtu su padėtį fiksuojančia strekte. Bazinio skersinio ilgis 100 mm. Laikiklio su lankstu mentelei ilgis 94 mm. Laikiklio su lankstu mentelei ir spekulai ilgis 124 mm. Maksimalus pasiekiamas atstumas tarp mentelių laikiklių 62 mm. |
| 2.11 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.35 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 40±2 mm. | 1 | 57.58.35 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 40 mm. |
| 2.12 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.36 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 45±2 mm. | 1 | 57.58.36 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 45 mm |
| 2.13 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.37 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 50±2 mm. | 1 | 57.58.37 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 50 mm |
| 2.14 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.38 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 55±2 mm. | 1 | 57.58.38 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 55 mm |
| 2.15 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.39 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 60±2 mm. | 1 | 57.58.39 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 60 mm |
| 2.16 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.40 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 65±2 mm. | 1 | 57.58.40 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 65 mm |
| 2.17 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.42 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 75±2 mm. | 1 | 57.58.42 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 75 mm |
| 2.18 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.44 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 85±2 mm. | 1 | 57.58.44 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_169 (155) puslapis. | Reguliuojamo pločio spekula. Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 85 mm |
| 2.19 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.63 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 40±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.63 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 40 mm, plotis 12 mm. |
| 2.20 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.64 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 45±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.64 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 45 mm, plotis 12 mm. |
| 2.21 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.65 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 50±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.65 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 50 mm, plotis 12 mm. |
| 2.22 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.66 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 55±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.66 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 55 mm, plotis 12 mm. |
| 2.23 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.67 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 60±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.67 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 60 mm, plotis 12 mm. |
| 2.24 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.68 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 65±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.68 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 65 mm, plotis 12 mm. |
| 2.25 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.69 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 75±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 57.60.69 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 169 (155) puslapiai. | Retraktoriaus medialinė mentelė fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 75 mm, plotis 12 mm. |
| 2.26 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.63 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbi-nės dalies ilgis 40±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.63 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 40 mm, plotis 12 mm. |
| 2.27 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.64 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 45±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.64 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 45 mm, plotis 12 mm. |
| 2.28 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.65 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 50±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.65 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 50 mm, plotis 12 mm. |
| 2.29 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.66 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 55±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.66 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 55 mm, plotis 12 mm. |
| 2.30 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.67 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 60±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.67 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 60 mm, plotis 12 mm. |
| 2.31 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.68 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 65±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.68 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 65 mm, plotis 12 mm. |
| 2.32 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.69 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 75±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 57.59.69 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_165 (151) ir 170 (156) puslapiai. | Retraktoriaus lateralinė mentelė fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK), keturdantė. Darbinės dalies ilgis 75 mm, plotis 12 mm. |
| 2.33 | Mentelė | 57.54.14 | Caspar tipo (arba lygiavertė). Skirta juosmeninei mikrodisektomijai. Darbinės dalies ilgis 100±2 mm, plotis 4±0,3 mm. Instrumento ilgis 240 mm ± 2 mm. | 1 | 57.54.14 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_176 (162) puslapis. | Mentelė Caspar tipo. Skirta juosmeninei mikrodisektomijai. Darbinės dalies ilgis 100 mm, plotis 4 mm. Instrumento ilgis 240 mm. |
| 2.34 | Kandiklis | 57.12.20 | Ferris-Smith-Spurling tipo (arba lygiavertis). Skirtas stuburo tarpslanksteliniam diskui. Darbinė dalis tiesi, 180±3 mm ilgio. Kandimo žiaunų plotis 2±0,2 mm, ilgis 10±0,2 mm. | 1 | 57.12.20 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_274 (260) puslapis. | Kandiklis Ferris-Smith-Spurling tipo. Skirtas stuburo tarpslanksteliniam diskui. Darbinė dalis tiesi, 180 mm ilgio. Kandimo žiaunų plotis 2 mm, ilgis 10 mm. |
| 2.35 | Kandiklis | 57.12.30 | Ferris-Smith-Spurling tipo (arba lygiavertis). Skirtas stuburo tarpslanksteliniam diskui. Darbinė dalis tiesi, 180±3 mm ilgio. Kandimo žiaunų plotis 3±0,2 mm, ilgis 10±0,2 mm. | 1 | 57.12.30 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_274 (260) puslapis. | Kandiklis Ferris-Smith-Spurling tipo. Skirtas stuburo tarpslanksteliniam diskui. Darbinė dalis tiesi, 180 mm ilgio. Kandimo žiaunų plotis 3 mm, ilgis 10 mm. |
| 2.36 | Laminektomas | 57.28.52 | Kerrison tipo (arba lygiavertis). Dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40±3 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, žiočių atsidarymas 14±1 mm, kotelio ilgis 180±3 mm. Rankenos dengtos silikonine arba lygiaverte danga. | 1 | 57.28.52 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_254 (240) puslapis ir Poz. 2.36_Techninis_Failas_Laminektomas_57.28.52_en. | Laminektomas Kerrison tipo. Dengtas titano aliuminio nitrido danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 13 mm, kotelio ilgis 180 mm. Rankenos dengtos silikonine danga. |
| 2.37 | Laminektomas | 57.28.53 | Kerrison tipo (arba lygiavertis). Dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40±3 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 14±1 mm, kotelio ilgis 180±3 mm. Rankenos dengtos silikonine arba lygiaverte danga. | 1 | 57.28.53 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_254 (240) puslapis ir Poz. 2.36_Techninis_Failas_Laminektomas_57.28.53_en | Laminektomas Kerrison tipo. Dengtas titano aliuminio nitrido danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 13 mm, kotelio ilgis 180 mm. Rankenos dengtos silikonine danga. |
| 2.38 | Laminektomas | 57.28.54 | Kerrison tipo (arba lygiavertis). Dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40±3 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 14±1 mm, kotelio ilgis 180±3 mm. Rankenos dengtos silikonine arba lygiaverte danga. | 1 | 57.28.54 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_254 (240) puslapis ir Poz. 2.36_Techninis_Failas_Laminektomas_57.28.54_en. | Laminektomas Kerrison tipo. Dengtas titano aliuminio nitrido danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 13 mm, kotelio ilgis 180 mm. Rankenos dengtos silikonine danga. |
| 2.39 | Kabliukas | 58.47.01 | Caspar tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis lenkta, pabaigoje rutuliukas. Darbinės dalies ilgis 135±3 mm, lenktos dalies ilgis 4±0,2 mm; instrumento ilgis 245±3 mm. | 1 | 58.47.01 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_299 (285) puslapis) ir Poz. 2.39_Techninis_Failas_Kabliukas_58.47.01_en. | Kabliukas Caspar tipo. Darbinė dalis lenkta, pabaigoje rutuliukas. Darbinės dalies ilgis 135 mm, lenktos dalies ilgis 4 mm; instrumento ilgis 245 mm. |
| 2.40 | Kabliukas | 58.47.03 | Caspar tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis lenkta, pabaigoje rutuliukas. Darbinės dalies ilgis 135±3 mm, lenktos dalies ilgis 7±0,2 mm; instrumento ilgis 245±3 mm. | 1 | 58.47.03 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_299 (285) puslapis) ir Techninis_Failas_Medicon_Kabliukas_58.47.03_en | Kabliukas Caspar tipo. Darbinė dalis lenkta, pabaigoje rutuliukas. Darbinės dalies ilgis 135 mm, lenktos dalies ilgis 7 mm; instrumento ilgis 245 mm. |
| 2.41 | Retraktorius | 50-1211 | Selets-Gelpi tipo (arba lygiavertis). Darbinių dalių smaigai lenkti lateraliai, į priešingas puses. Instrumento ilgis 165±10 mm. | 2 | 24.40.17 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_420 (398) puslapis. | Retraktorius Selets tipo lygiavertis Selets-Gelpi. Darbinių dalių smaigai lenkti lateraliai, į priešingas puses. Instrumento ilgis 170 mm. |
| 2.42 | Kabliukas bukas | 57.49.20 | Nervo kabliukas. Darbinė dalis lenkta. Lenktos dalies ilgis 5±0,2 mm. Instrumento ilgis 190±3 mm. | 1 | 57.49.20 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_288 (274) puslapis. | Nervo kabliukas. Darbinė dalis lenkta. Lenktos dalies ilgis 5 mm. Instrumento ilgis 190 mm. |
| 2.43 | Siurbimo antgalis | 09.83.26 | Frazier (Fergusson) tipo (arba lygiavertis). Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125±3 mm. Darbinės dalies skersmuo 6 Charr. (2±0,2 mm). | 1 | 09.83.26 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_203 (181) puslapis. | Siurbimo antgalis Frazier (Fergusson) tipo. Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125 mm. Darbinės dalies skersmuo 6 Charr. (2 mm). |
| 2.44 | Siurbimo antgalis | 09.83.32 | Frazier (Fergusson) tipo (arba lygiavertis). Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125±3 mm. Darbinės dalies skersmuo 12 Charr. (4±0,2 mm). | 1 | 09.83.32 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_203 (181) puslapis. | Siurbimo antgalis Frazier (Fergusson) tipo. Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125 mm. Darbinės dalies skersmuo 12 Charr. (4 mm). |
| 2.45 | Siurbimo antgalis | 09.83.34 | Frazier (Fergusson) tipo (arba lygiavertis). Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125±3 mm. Darbinės dalies skersmuo 15 Charr. (5±0,2 mm). | 1 | 09.83.34 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_203 (181) puslapis. | Siurbimo antgalis Frazier (Fergusson) tipo. Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125 mm. Darbinės dalies skersmuo 15 Charr. (5 mm). |
| 2.46 | Spaustukas | 16.11.14 | Pean tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis lenkta. Instrumento ilgis 140±3 mm. | 3 | 16.11.14 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_295 (273) puslapis. | Spaustukas Pean tipo. Darbinė dalis lenkta. Instrumento ilgis 140 mm. |
| 2.47 | Adatkotis | 10.20.68 | Crile-Wood tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, su volframo karbido įdėklais. Žiedai spalviškai žymėti. Skirtas 5/0 ir 6/0 storio siūlams. Instrumento ilgis 180±3 mm. | 1 | 10.20.68 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_83 (69) puslapis). | Adatkotis Crile-Wood tipo. Darbinė dalis tiesi, su volframo karbido įdėklais. Žiedai spalviškai žymėti (geltonai). Skirtas 5/0 ir 6/0 storio siūlams. Instrumento ilgis 180 mm. |
| 2.48 | Adatkotis | 10.14.68 | New Orleans tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, su volframo karbido įdėklais. Žiedai spalviškai žymėti. Skirtas 4/0 storio siūlams; instrumento ilgis 180±3 mm. | 2 | 10.14.68 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_218 (196) ir 224 (202) puslapiai. | Adatkotis New Orleans tipo. Darbinė dalis tiesi, su volframo karbido įdėklais. Žiedai spalviškai žymėti (geltonai). Skirtas 4/0 storio siūlams; instrumento ilgis 180 mm. |
| 2.49 | Graduotas puodelis | 47.83.10 | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ąsele, vidinė dalis graduota. Puodelio talpa 1000±50 ml. | 1 | 47.83.10 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_651 (629) puslapis. | Graduotas puodelis pagamintas iš 1.4301 (18/8) markės nerūdijančio plieno, su ąsele, vidinė dalis graduota. Puodelio talpa 1000 ml. |
| 2.50 | Graduotas puodelis | 47.83.02 | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ąsele, vidinė dalis graduota. Puodelio talpa 250±10 ml. | 2 | 47.83.02 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_651 (629) puslapis. | Graduotas puodelis pagamintas iš 1.4301 (18/8) markės nerūdijančio plieno, su ąsele, vidinė dalis graduota. Puodelio talpa 250 ml. |
| 2.51 | Indelis navikui | 47.31.02 | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, be ąselės. Indelio matmenys (60 x 30)±5 mm, talpa 70±10 ml. | 1 | 47.31.02 Medicon_Pagrindinis_Katalogas_648 (626) puslapis. | Indelis navikui pagamintas iš 1.4301 (18/8) markės nerūdijančio plieno, be ąselės. Indelio matmenys (60 x 30) mm, talpa 60 ml. |
| 2.52 | Siurbimo rankena | 09.99.01 | Rankena su 360 laipsniu kampu pasukama jungtimi siurbimo žarnai ir reguliuojama siurbimo srauto galia. Rankenos ilgis 125±3 mm. Komplektuojama su 2 kūgio formos lanksčiais siurbimo antgaliais. Vieno antgalio darbinės dalies ilgis 55±2 mm, ertmės diametras 1,5±0,2 mm, kito antgalio darbinės dalies ilgis 90±2 mm, ertmės diametras 2±0,2 mm. | 1 | 09.99.01 + 09.99.07 + 09.99.12 Katalogas Medicon_Neuro_Spinalis_94 (80) puslapis. | Siurbimo rankena su 360 laipsniu kampu pasukama jungtimi siurbimo žarnai ir reguliuojama siurbimo srauto galia. Rankenos ilgis 125 mm. Komplektuojama su 2 kūgio formos lanksčiais siurbimo antgaliais. Vieno antgalio darbinės dalies ilgis 55 mm, ertmės diametras 1,5 mm, kito antgalio darbinės dalies ilgis 90 mm, ertmės diametras 2 mm. |
| 2.53 | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtru (mažas). | 55-440-10-04 | - Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. - Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 arba lygiaverčius standartus. - Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi anodizuotą apsauginę dangą, saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. - Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Konteinerio dangtis pagamintas iš karščiui, garams, chemikalams ir smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, nuimamas nuo konteinerio. - Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. - Konteinerio dangtis turi įmontuotą mikrobiologinį barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę - daugkartinio naudojimo filtrą, kurio efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99997 %. - Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas ne mažiau 10 metų arba ne mažiau 5000 sterilizacijos ciklų; - Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas, ir integruotą laikiklį žymėjimo etiketės užkišimui; - Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius, juos galima dėti vieną ant kito. - Išoriniai matmenys (I x P x A ): (270x270x120)±3 mm. - Konteinerio su dangčiu svoris ne daugiau 2,5 kg. | 10 | 55-440-10-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17 puslapiai. | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. 2. Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 standartus. 3. Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą, saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. 4. Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko. 5. Konteinerio dangtis pagamintas iš karščiui, garams, chemikalams ir smūgiams atsparaus plastiko, nuimamas nuo konteinerio. 6. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. 7. Konteinerio dangtis turi įmontuotą mikrobiologinį barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę - daugkartinio naudojimo filtrą, kurio efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99997 %. 8. Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko. 9. Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas 10-15 metų; 10. Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas, ir integruotą laikiklį žymėjimo etiketės užkišimui; 11. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius, juos galima dėti vieną ant kito. 12. Išoriniai matmenys (I x P x A ): 267x272x122 mm. 13. Konteinerio su dangčiu svoris 2390 g. |
| 2.54 | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais (didelis). | 55-442-15-04 | - Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. - Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 arba lygiaverčius standartus. - Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. - Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Konteinerio dangtis pagamintas iš karščiui, garams, chemikalams ir smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, nuimamas nuo konteinerio. - Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. - Konteinerio dangtis turi įmontuotą mikrobiologinį barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę - 2 daugkartinio naudojimo filtrus, kurių efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99997 %. - Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas ne mažiau 10 metų arba ne mažiau 5000 sterilizacijos ciklų; - Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas, ir integruotus žymėjimo etikečių laikiklius; - Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius, juos galima dėti vieną ant kito. - Išoriniai matmenys (I x P x A ): (550x270x165)±3 mm - Konteinerio su dangčiu svoris ne daugiau 4,2 kg. | 10 | 55-442-15-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 17 puslapiai. | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. 2. Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 standartus. 3. Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. 4. Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko. 5. Konteinerio dangtis pagamintas iš karščiui, garams, chemikalams ir smūgiams atsparaus plastiko, nuimamas nuo konteinerio. 6. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. 7. Konteinerio dangtis turi įmontuotą mikrobiologinį barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę - 2 daugkartinio naudojimo filtrus, kurių efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99997 %. 8. Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko. 9. Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas 10-15 metų; 10. Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas, ir integruotus žymėjimo etikečių laikiklius; 11. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius, juos galima dėti vieną ant kito. 12. Išoriniai matmenys (I x P x A ): 553 x 272 x 164 mm 13. Konteinerio su dangčiu svoris 4120 g. |
| 2.55 | Nerūdijančio plieno krepšelis | 55-804-26-01 | Su 2 rankenėlėmis. Išoriniai matmenys (I x P x A ): (240x250x65)±2 mm | 10 | 55-804-26-01 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 12 puslapis. | Nerūdijančio plieno krepšelis su 2 rankenėlėmis. Išoriniai matmenys (I x P x A ): 240 x 251 x 64 mm |
| 2.56 | Nerūdijančio plieno krepšelis | 55-804-57-01 | Su 2 rankenėlėmis. Išoriniai matmenys (I x P x A ): (530x250x95)±2 mm | 10 | 55-804-57-01 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 14 puslapis. | Nerūdijančio plieno krepšelis su 2 rankenėlėmis. Išoriniai matmenys (I x P x A ): 531 x 251 x 94 mm |
| 2.57 | Kojelės, skirtos tinkliniams krepšeliams | 55-804-00-04 | Plastikinės. Komplekte 4 vnt. | 20 | 55-804-00-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 12; 14 puslapiai. | Kojelės, skirtos tinkliniams krepšeliams plastikinės. Komplekte 4 vnt. |
| 2.58 | Silikoninis kilimėlis | 55-807-24-04 | Išoriniai matmenys: (235x245)±2 mm. | 2 | 55-807-24-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 12 puslapis. | Silikoninis kilimėlis. Išoriniai matmenys: 234 x 244 mm. |
| 2.59 | Silikoninis kilimėlis | 55-807-54-04 | Išoriniai matmenys: (525 x 245)±2 mm. | 10 | 55-807-54-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 14 puslapis. | Silikoninis kilimėlis. Išoriniai matmenys: 524 x 244 mm. |
| 2.60 | Šešių segmentų laikiklis-fiksatorius instrumentų tvirtinimui | 55-806-25-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis dygliuotos juostos formos, ne mažiau 12 instrumentų fiksavimo vietų; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 8 | 55-806-25-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 18; 19; 20 puslapiai. | - Pagamintas iš silikono; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): 120x22 mm; - Laikiklis dygliuotos juostos formos, 12 instrumentų fiksavimo vietų; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno su 3 gnybtais. |
| 2.61 | Šešių segmentų laikiklis-fiksatorius instrumentų tvirtinimui | 55-806-26-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x40)±2 mm; - Laikiklis dygliuotos juostos formos, ne mažiau 12 instrumentų fiksavimo vietų; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 8 | 55-806-26-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 18; 19; 20 puslapiai. | - Pagamintas iš silikono; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): 120x40 mm; - Laikiklis dygliuotos juostos formos, 12 instrumentų fiksavimo vietų; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno su 3 gnybtais. |
| 2.62 | Šešių segmentų instrumentų laikiklis-fiksatorius | 55-806-05-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis skirtas 4-6 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 1 | 55-806-05-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 18; 19; 20 puslapiai. | - Pagamintas iš silikono; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): 120x22 mm; - Laikiklis skirtas 4-6 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno su 3 gnybtais. |
| 2.63 | Šešių segmentų instrumentų laikiklis-fiksatorius | 55-806-06-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis skirtas 6-8 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 1 | 55-806-06-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 18; 19; 20 puslapiai. | - Pagamintas iš silikono; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): 120x22 mm; - Laikiklis skirtas 6-8 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno su 3 gnybtais. |
| 2.64 | Šešių segmentų instrumentų laikiklis-fiksatorius 55-806-07-04 | 55-806-07-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis skirtas 8-10 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 1 | 55-806-07-04 KLS_Martin_Konteinerių_Katalogas_ENG 18; 19; 20 puslapiai. | - Pagamintas iš silikono; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): 120x22 mm; - Laikiklis skirtas 8-10 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno su 3 gnybtais. |

Siūlomiems instrumentams ir sterilizavimo konteineriams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodyti firmų „AESCULAP“ (1 pirkimo dalis), „MEDICON“ (2 pirkimo dalies 2.1-2.40 poz. ir 2.42-2.52 poz.), „SYMMETRY SURGICAL“ (2 pirkimo dalies 2.41 poz.)  ir „KLS MARTIN“ (2 pirkimo dalies 2.53-2.64 poz.) kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų ir sterilizavimo konteinerių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardinti instrumentai ir sterilizavimo konteineriai arba jiems lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus.

- Siūlomi instrumentai ir sterilizavimo konteineriai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). KLS_Martin_Konteinerių_Naudojimo_Instrukcija_Dėl_Daugkartinio_Naudojimo_ENG.

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtinas siūlomų instrumentų ir sterilizavimo konteinerių žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

- Instrumentams ir sterilizavimo konteineriams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams ir sterilizavimo konteineriams suteikiamos garantijos trukmę).