KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ

| Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Siūlomo instrumento kodas | Reikalaujamos instrumento techninės charakteristikos | Orientacinis kiekis, vnt. | Kaina Eur be PVM už 1 mato vnt. | Kaina Eur su PVM už 1 mato vnt | Kaina viso Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instrumentai stuburo neurochirurgijai su jiems skirtais sterilizavimo konteineriais: |  |  | 1 kompl. | X | X | X |
| 2.1 | Pincetas | 06.43.20 | Waugh tipo (arba lygiavertis), tiesus. Distalinėje dalyje 1x2 dantukai. Instrumento ilgis 200±3 mm. | 1 | 26,00 | 31,46 | 26,00 |
| 2.2 | Anatominis pincetas | 06.46.18 | Potts-Smith tipo (arba lygiavertis), tiesus. Distalinės dalies vidinė pusė rantyta. Instrumento ilgis 180±3 mm. | 2 | 16,00 | 19,36 | 32,00 |
| 2.3 | Žnyplės | 19.16.20 | Gross tipo (arba lygiavertės), tiesios, su fiksatoriumi. Instrumento ilgis 200±3 mm. | 2 | 59,00 | 71,39 | 118,00 |
| 2.4 | Žirklės | 04.35.70 | Metzenbaum-slim tipo (arba lygiavertės). Darbinė dalis lenkta. Su volframo karbido įdėklais. Rankenos spalviškai žymėtos. Instrumento ilgis 200±3 mm. | 1 | 118,00 | 142,78 | 118,00 |
| 2.5 | Žirklės | 04.35.68 | Metzenbaum-slim tipo (arba lygiavertės). Darbinė dalis lenkta. Su volframo karbido įdėklais. Rankenos spalviškai žymėtos. Instrumento ilgis 180±3 mm. | 1 | 110,00 | 133,10 | 110,00 |
| 2.6 | Elevatorius | 26.24.04 | Williger tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis lenkta, plotis 4±0,3 mm. Rankenėlė plokščia. Instrumento ilgis 170±3 mm. | 1 | 20,00 | 24,20 | 20,00 |
| 2.7 | Kaltas | 28.64.30P | Lexer tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis tiesi, plotis 30±2 mm. Rankena dengta aukštos kokybės polipropilenu arba lygiaverte medžiaga. Instrumento ilgis 220±3 mm. | 1 | 130,00 | 157,30 | 130,00 |
| 2.8 | Kaulinis kandiklis | 31.09.13 | Smith-Petersen tipo (arba lygiavertis), su 4 šarnyrinių lankstų sistema. Darbinė dalis lenkta, 3±0,5 mm pločio. Rankena iš dviejų dalių, sujungta spyruokle. Instrumento ilgis 240±3 mm. | 1 | 340,00 | 411,40 | 340,00 |
| 2.9 | Kaulinis kandiklis | 31.07.25 | Ruskin tipo (arba lygiavertis), su 4 šarnyrinių lankstų sistema. Darbinė dalis lenkta, 5±0,5 mm pločio. Rankena iš dviejų dalių, sujungta spyruokle. Instrumento ilgis 240±3 mm. | 1 | 338,00 | 408,98 | 338,00 |
| 2.10 | Stuburo srities raumenų retraktoriaus mikrodisektomijai rėmas | 57.57.52 | Susideda iš bazinio skersinio ir dviejų laikiklių. Kiekvienas laikiklis su lankstu. Vienas laikiklis su kiauryme mentelės fiksavimui. Kitas laikiklis skirtas reguliuojamo pločio spekulai ir mentelei fiksuoti. Atstumas tarp laikiklių reguliuojamas sraigtu su padėtį fiksuojančia strekte. Bazinio skersinio ilgis 100±3 mm. Laikiklio su lankstu mentelei ilgis 95±3 mm. Laikiklio su lankstu mentelei ir spekulai ilgis 125±3 mm. Maksimalus pasiekiamas atstumas tarp mentelių laikiklių 60±3 mm. | 1 | 550,00 | 665,50 | 550,00 |
| 2.11 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.35 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 40±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.12 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.36 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 45±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.13 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.37 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 50±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.14 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.38 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 55±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.15 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.39 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 60±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.16 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.40 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 65±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.17 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.42 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 75±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.18 | Reguliuojamo pločio spekula | 57.58.44 | Fiksuojama prie retraktoriaus laikiklio spekulos kotelyje integruotais elementais. Atvėrimo dydis reguliuojamas varžto pagalba. Darbinės dalies ilgis 85±2 mm. | 1 | 490,00 | 592,90 | 490,00 |
| 2.19 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.63 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 40±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.20 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.64 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 45±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.21 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.65 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 50±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.22 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.66 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 55±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.23 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.67 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 60±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.24 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.68 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 65±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.25 | Retraktoriaus medialinė mentelė | 57.60.69 | Fiksuojama prie laikiklio skirto spekulai ir mentelei. Darbinė dalis pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 75±2 mm, plotis 12±2 mm. | 1 | 380,00 | 459,80 | 380,00 |
| 2.26 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.63 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbi-nės dalies ilgis 40±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 180,00 | 217,80 | 180,00 |
| 2.27 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.64 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 45±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 180,00 | 217,80 | 180,00 |
| 2.28 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.65 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 50±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 180,00 | 217,80 | 180,00 |
| 2.29 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.66 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 55±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 180,00 | 217,80 | 180,00 |
| 2.30 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.67 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 60±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 180,00 | 217,80 | 180,00 |
| 2.31 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.68 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 65±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 190,00 | 229,90 | 190,00 |
| 2.32 | Retraktoriaus lateralinė mentelė | 57.59.69 | Fiksuojama prie laikiklio su kiauryme. Pagaminta iš rentgeno spinduliams pralaidaus polietereterketono (PEEK) arba lygiavertės medžiagos, keturdantė. Darbinės dalies ilgis 75±2 mm, plotis 10±2 mm. | 1 | 190,00 | 229,90 | 190,00 |
| 2.33 | Mentelė | 57.54.14 | Caspar tipo (arba lygiavertė). Skirta juosmeninei mikrodisektomijai. Darbinės dalies ilgis 100±2 mm, plotis 4±0,3 mm. Instrumento ilgis 240 mm ± 2 mm. | 1 | 74,00 | 89,54 | 74,00 |
| 2.34 | Kandiklis | 57.12.20 | Ferris-Smith-Spurling tipo (arba lygiavertis). Skirtas stuburo tarpslanksteliniam diskui. Darbinė dalis tiesi, 180±3 mm ilgio. Kandimo žiaunų plotis 2±0,2 mm, ilgis 10±0,2 mm. | 1 | 330,00 | 399,30 | 330,00 |
| 2.35 | Kandiklis | 57.12.30 | Ferris-Smith-Spurling tipo (arba lygiavertis). Skirtas stuburo tarpslanksteliniam diskui. Darbinė dalis tiesi, 180±3 mm ilgio. Kandimo žiaunų plotis 3±0,2 mm, ilgis 10±0,2 mm. | 1 | 330,00 | 399,30 | 330,00 |
| 2.36 | Laminektomas | 57.28.52 | Kerrison tipo (arba lygiavertis). Dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40±3 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, žiočių atsidarymas 14±1 mm, kotelio ilgis 180±3 mm. Rankenos dengtos silikonine arba lygiaverte danga. | 1 | 564,00 | 682,44 | 564,00 |
| 2.37 | Laminektomas | 57.28.53 | Kerrison tipo (arba lygiavertis). Dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40±3 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 14±1 mm, kotelio ilgis 180±3 mm. Rankenos dengtos silikonine arba lygiaverte danga. | 1 | 564,00 | 682,44 | 564,00 |
| 2.38 | Laminektomas | 57.28.54 | Kerrison tipo (arba lygiavertis). Dengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, su ežektoriumi, žiotys nukreiptos į viršų 40±3 laipsnių kampu, išardomos, siaura atraminė plokštelė. Darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 14±1 mm, kotelio ilgis 180±3 mm. Rankenos dengtos silikonine arba lygiaverte danga. | 1 | 564,00 | 682,44 | 564,00 |
| 2.39 | Kabliukas | 58.47.01 | Caspar tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis lenkta, pabaigoje rutuliukas. Darbinės dalies ilgis 135±3 mm, lenktos dalies ilgis 4±0,2 mm; instrumento ilgis 245±3 mm. | 1 | 80,00 | 96,80 | 80,00 |
| 2.40 | Kabliukas | 58.47.03 | Caspar tipo (arba lygiavertis). Darbinė dalis lenkta, pabaigoje rutuliukas. Darbinės dalies ilgis 135±3 mm, lenktos dalies ilgis 7±0,2 mm; instrumento ilgis 245±3 mm. | 1 | 80,00 | 96,80 | 80,00 |
| 2.41 | Retraktorius | 24.40.17 | Selets-Gelpi tipo (arba lygiavertis). Darbinių dalių smaigai lenkti lateraliai, į priešingas puses. Instrumento ilgis 165±10 mm. | 2 | 170,00 | 205,70 | 340,00 |
| 2.42 | Kabliukas bukas | 57.49.20 | Nervo kabliukas. Darbinė dalis lenkta. Lenktos dalies ilgis 5±0,2 mm. Instrumento ilgis 190±3 mm. | 1 | 48,00 | 58,08 | 48,00 |
| 2.43 | Siurbimo antgalis | 09.83.26 | Frazier (Fergusson) tipo (arba lygiavertis). Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125±3 mm. Darbinės dalies skersmuo 6 Charr. (2±0,2 mm). | 1 | 26,00 | 31,46 | 26,00 |
| 2.44 | Siurbimo antgalis | 09.83.32 | Frazier (Fergusson) tipo (arba lygiavertis). Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125±3 mm. Darbinės dalies skersmuo 12 Charr. (4±0,2 mm). | 1 | 26,00 | 31,46 | 26,00 |
| 2.45 | Siurbimo antgalis | 09.83.34 | Frazier (Fergusson) tipo (arba lygiavertis). Su piršto kontrole. Darbinė dalis lenkta, ilgis 125±3 mm. Darbinės dalies skersmuo 15 Charr. (5±0,2 mm). | 1 | 26,00 | 31,46 | 26,00 |
| 2.46 | Spaustukas | 16.11.14 | Pean tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis lenkta. Instrumento ilgis 140±3 mm. | 3 | 27,00 | 32,67 | 81,00 |
| 2.47 | Adatkotis | 10.20.68 | Crile-Wood tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, su volframo karbido įdėklais. Žiedai spalviškai žymėti. Skirtas 5/0 ir 6/0 storio siūlams. Instrumento ilgis 180±3 mm. | 1 | 77,00 | 93,17 | 77,00 |
| 2.48 | Adatkotis | 10.14.68 | New Orleans tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, su volframo karbido įdėklais. Žiedai spalviškai žymėti. Skirtas 4/0 storio siūlams; instrumento ilgis 180±3 mm. | 2 | 108,00 | 130,68 | 216,00 |
| 2.49 | Graduotas puodelis | 47.83.10 | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ąsele, vidinė dalis graduota. Puodelio talpa 1000±50 ml. | 1 | 22,00 | 26,62 | 22,00 |
| 2.50 | Graduotas puodelis | 47.83.02 | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ąsele, vidinė dalis graduota. Puodelio talpa 250±10 ml. | 2 | 14,00 | 16,94 | 28,00 |
| 2.51 | Indelis navikui | 47.31.02 | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, be ąselės. Indelio matmenys (60 x 30)±5 mm, talpa 70±10 ml. | 1 | 5,00 | 6,05 | 5,00 |
| 2.52 | Siurbimo rankena | 09.99.01 + 09.99.07 + 09.99.12 | Rankena su 360 laipsniu kampu pasukama jungtimi siurbimo žarnai ir reguliuojama siurbimo srauto galia. Rankenos ilgis 125±3 mm. Komplektuojama su 2 kūgio formos lanksčiais siurbimo antgaliais. Vieno antgalio darbinės dalies ilgis 55±2 mm, ertmės diametras 1,5±0,2 mm, kito antgalio darbinės dalies ilgis 90±2 mm, ertmės diametras 2±0,2 mm. | 1 | 292,00 | 353,32 | 292,00 |
| 2.53 | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtru (mažas). | 55-440-10-04 | - Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. - Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 arba lygiaverčius standartus. - Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi anodizuotą apsauginę dangą, saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. - Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Konteinerio dangtis pagamintas iš karščiui, garams, chemikalams ir smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, nuimamas nuo konteinerio. - Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. - Konteinerio dangtis turi įmontuotą mikrobiologinį barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę - daugkartinio naudojimo filtrą, kurio efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99997 %. - Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas ne mažiau 10 metų arba ne mažiau 5000 sterilizacijos ciklų; - Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas, ir integruotą laikiklį žymėjimo etiketės užkišimui; - Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius, juos galima dėti vieną ant kito. - Išoriniai matmenys (I x P x A ): (270x270x120)±3 mm. - Konteinerio su dangčiu svoris ne daugiau 2,5 kg. | 10 | 540,00 | 653,40 | 5 400,00 |
| 2.54 | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais (didelis). | 55-442-15-04 | - Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. - Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 arba lygiaverčius standartus. - Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. - Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Konteinerio dangtis pagamintas iš karščiui, garams, chemikalams ir smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, nuimamas nuo konteinerio. - Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. - Konteinerio dangtis turi įmontuotą mikrobiologinį barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę - 2 daugkartinio naudojimo filtrus, kurių efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99997 %. - Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas ne mažiau 10 metų arba ne mažiau 5000 sterilizacijos ciklų; - Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas, ir integruotus žymėjimo etikečių laikiklius; - Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius, juos galima dėti vieną ant kito. - Išoriniai matmenys (I x P x A ): (550x270x165)±3 mm - Konteinerio su dangčiu svoris ne daugiau 4,2 kg. | 10 | 740,00 | 895,40 | 7 400,00 |
| 2.55 | Nerūdijančio plieno krepšelis | 55-804-26-01 | Su 2 rankenėlėmis. Išoriniai matmenys (I x P x A ): (240x250x65)±2 mm | 10 | 85,00 | 102,85 | 850,00 |
| 2.56 | Nerūdijančio plieno krepšelis | 55-804-57-01 | Su 2 rankenėlėmis. Išoriniai matmenys (I x P x A ): (530x250x95)±2 mm | 10 | 140,00 | 169,40 | 1 400,00 |
| 2.57 | Kojelės, skirtos tinkliniams krepšeliams | 55-804-00-04 | Plastikinės. Komplekte 4 vnt. | 20 | 13,00 | 15,73 | 260,00 |
| 2.58 | Silikoninis kilimėlis | 55-807-24-04 | Išoriniai matmenys: (235x245)±2 mm. | 2 | 33,00 | 39,93 | 66,00 |
| 2.59 | Silikoninis kilimėlis | 55-807-54-04 | Išoriniai matmenys: (525 x 245)±2 mm. | 10 | 42,00 | 50,82 | 420,00 |
| 2.60 | Šešių segmentų laikiklis-fiksatorius instrumentų tvirtinimui | 55-806-25-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis dygliuotos juostos formos, ne mažiau 12 instrumentų fiksavimo vietų; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 8 | 28,00 | 33,88 | 224,00 |
| 2.61 | Šešių segmentų laikiklis-fiksatorius instrumentų tvirtinimui | 55-806-26-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x40)±2 mm; - Laikiklis dygliuotos juostos formos, ne mažiau 12 instrumentų fiksavimo vietų; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 8 | 28,00 | 33,88 | 224,00 |
| 2.62 | Šešių segmentų instrumentų laikiklis-fiksatorius | 55-806-05-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis skirtas 4-6 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 1 | 30,00 | 36,30 | 30,00 |
| 2.63 | Šešių segmentų instrumentų laikiklis-fiksatorius | 55-806-06-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis skirtas 6-8 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 1 | 30,00 | 36,30 | 30,00 |
| 2.64 | Šešių segmentų instrumentų laikiklis-fiksatorius | 55-806-07-04 | - Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; - Išoriniai matmenys (ilgis x aukštis): (120x20)±2 mm; - Laikiklis skirtas 8-10 mm diametro instrumentų fiksavimui; - Laikiklis tvirtinimas prie nerūdijančio plieno krepšelio dugno ne mažiau kaip 3 gnybtais. | 1 | 30,00 | 36,30 | 30,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  | 29.749,00 |
| PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  | 6.247,29 |
| Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  | 35.996,29 |