TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Atliekų turėtojas – komunalinių atliekų gamintojas arba asmuo (fizinis, juridinis asmuo bei kitas ūkinis subjektas), įregistruotas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, turintis komunalinių atliekų bei yra apmokestintas vietine rinkliava.

1.2. Darbo valandos – Šiaulių regione esančių atliekų apdorojimo, šalinimo ar saugojimo vietų darbo valandos, kuriomis priimamos apdorojimui ar laikinam saugojimui Paslaugos teikėjo atvežtos mišrios komunalinės, buityje susidarančios pavojingos, didelių gabaritų, biologiškai skaidžios (žaliosios), tekstilės atliekos, naudotos padangos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, patvirtintos ŠRATC direktoriaus įsakymu. Darbo valandos paslaugos teikimo laikotarpiu gali keistis.

1.3. Atliekų apdorojimo įrenginiai – mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginys ir Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, esantys Jurgeliškių kaime 9, Šiaulių rajone. Sąvartyne atliekos priimamos ir tvarkomos ŠRATC direktoriaus įsakymu patvirtintu Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir ŠRATC direktoriaus įsakymu patvirtintomis atliekų priėmimo į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną taisyklėmis.

1.4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – Šiaulių g. 24, Bertužių kaime, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone, kurioje atliekos priimamos išrūšiuotos ir tvarkomos ŠRATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka, veikianti nustatytomis darbo valandomis.

1.5. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė – Šiaulių g. 24,  Bertužių kaime, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone, kurioje atliekos priimamos išrūšiuotos ir tvarkomos ŠRATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka, veikianti nustatytomis darbo valandomis.

1.6. Mišrios komunalinės atliekos – komunalinės atliekos, likusios po biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų ir pakuočių bei antrinių žaliavų pirminio rūšiavimo. Mišrioms komunalinėms atliekoms nepriskiriamos pavojingos buities, didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos, statybinės, kapinių, teritorijų tvarkymo, gamybinės atliekos, padangos ir kitos atliekos.

1.7. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos – sodo ir daržo atliekos (netinkami naudoti vaisiai, daržovės, augalų lapai, nupjauta žolė, smulkios šakos, jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų), šiaudai ir šienas, velėna, pjuvenos),  kambariniai augalai, gėlės.

1.8. Konteineris – atliekų rinkimo iš atliekų turėtojų priemonė, kurią aptarnauja Paslaugos teikėjas.

1.9. Konteinerių identifikavimo sistema – Paslaugos teikėjo įsigyta techninė ir programinė įranga, skirta fiksuoti ir perduoti Administratoriui duomenis ir įvykius, susijusius su konteinerių aptarnavimu. Reikalavimai konteinerių identifikavimo sistemai pateikiami  10 ir 11 skyriuose.

1.10. Konteinerio žymeklis – konteineryje pritvirtinta identifikacinė RFID žyma, kurioje saugomi konteinerį identifikuojantys duomenys, nurodyti 10 skyriuje.

1.11. Netinkamas naudoti konteineris – antžeminis konteineris, kuris turi bent vieną iš šių defektų: įtrūkęs konteinerio dangtis ar dangčio visai nėra, neveikia arba nėra konteinerio dangčio atidarymo mechanizmo, sugadintas bent vienas konteinerio ratukas, deformuota konteinerio forma, aplaužytos sienelės, yra įtrūkimai ar skylės ant konteinerio sienelių ar dugne. Netinkamas naudoti pusiau požeminis/požeminis konteineris: įmetimo ar ištuštinimo mechanizmas, apsauginė sistema ar kėlimo mechanizmas yra sugedę arba turi kitokių apgadinimų, galinčių turėti įtakos naudotojų bei aplinkos saugumui.

1.12. Perpildytas konteineris – kai konteineris pripildytas komunalinėmis atliekomis virš viršutinio konteinerio krašto ir konteinerio dangtis neužsidaro. Taip pat ir kai šalia pilno/perpildyto konteinerio palikta komunalinių atliekų.

1.13 Konteinerių užpildymo stebėjimo jutikliai – matavimo sistema, skirta vykdyti nuolatinį pusiau požeminių ir požeminių atliekų konteinerių užpildymo lygio matavimą ir perduoti duomenis į Perkančiosios organizacijos / Administratoriaus atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą.

1.14. Pasiruošimo laikotarpis – pasiruošimo paslaugos teikimui laikotarpis, skaičiuojamas ne ilgiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Pasiruošimo laikotarpis baigiasi Šalims pasirašius pasiruošimo paslaugos teikimui aktą.

1.15. Paslauga – atliekų tvarkytojo, t. y. paslaugos teikėjo, vykdoma komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslauga, pradedama teikti pasibaigus Pasiruošimo laikotarpiui.

1.16. Paslaugos teikėjas – atliekų tvarkytojas, kuris pagal sutartį su Administratoriumi /Perkančiąja organizacija ir Paslaugos gavėju/Šiaulių miesto savivaldybe teikia komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugą.

1.17. Paslaugos gavėjas – Šiaulių miesto savivaldybė, teisės aktų nustatyta tvarka atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

1.18. Perkančioji organizacija/Administratorius – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras”/ŠRATC.

1.19. Esamas paslaugos teikėjas – iki Paslaugos teikimo pradžios Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje teikiantis komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugą.

1.20. Komunalinių atliekų surinkimo grafikas – reguliarus komunalinių atliekų surinkimas nustatytomis savaitės ir mėnesio dienomis.

1.21. Sunkiai  pravažiuojama  teritorija  –  atliekų  surinkimo  automobiliui  dėl  blogos  kelio  dangos  ar šalikelėje  augančių medžių, kelio užstatymo transporto priemonėmis, pastatytų statinių ar kitų panašaus pobūdžio aplinkybių nepravažiuojama teritorija/gatvė/kelias. Sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą sudaro Paslaugos teikėjas, sąrašas suderinamas su Administratoriumi per pasiruošimo laikotarpį.

1.22. Kitos šiose Techninėse specifikacijose vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

- 2. PASLAUGOS TURINYS

2.1. Paslaugos teikėjas privalo surinkti Šiaulių miesto atliekų turėtojų komunalines atliekas (mišrias komunalines, buityje susidarančias pavojingas, didelių gabaritų, biologiškai skaidžias (žaliąsias), tekstilės atliekas, naudotas padangas, buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas) ir transportuoti į apdorojimui skirtas vietas (1 lentelė):

1 lentelė. Atliekų apdorojimo vietos.

| Eil. Nr. | Atliekų pavadinimas | Apdorojimo vietos (įrenginiai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mišrios komunalinės atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 2. | Didelių gabaritų atliekos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 3. | Buityje susidarančios pavojingos atliekos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 4. | Naudotos padangos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 5. | Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 6. | Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos | Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 7. | Tekstilės atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |

* nurodytos apdorojimo vietos (įrenginiai) sutarties galiojimo laikotarpiu gali keistis.

2.2 Atliekos, tinkamos šalinti Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, turi atitikti sąvartyno eksploatavimo taisyklių reikalavimus (žr. www.sratc.lt).

2.3. Atliekos, tinkamos apdoroti didelių gabaritų atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse bei buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkte, turi atitikti šių aikštelių ir punkto eksploatavimo taisyklių reikalavimus (žr. www.sratc.lt).

2.4.  Transportuojant į apdorojimo vietas, surinktas vienos rūšies komunalines atliekas draudžiama maišyti su kitų rūšių komunalinėmis atliekomis.

2.5. Atliekos turi būti surenkamos pagal suderintus su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi paslaugos teikimo grafikus.

2.6. Nuo Paslaugos teikimo pradžios, visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

2.7. Konteinerių kiekis, jų talpos, konteinerių pastatymo vietos, surinkimo dažnumas ir kitos charakteristikos turi atitikti reikalavimus, nurodytus šioje specifikacijoje.

2.8. Komunalinėms atliekoms transportuoti Paslaugos teikėjas turi naudoti tokias atliekų surinkimo transporto priemones, kurių techninės charakteristikos atitiktų reikalavimus, nurodytus šioje specifikacijoje.

2.9. Vykdydamas veiklą Paslaugos teikėjas privalo vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais.

2.10. Paslaugos teikėjas atliekų surinkimui naudoja tiek savo, tiek Paslaugos gavėjo ir /ar Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus suteiktas atliekų surinkimo priemones (2 lentelė):

2 lentelė.  Komunalinių atliekų surinkimui Paslaugų teikimo pradžioje orientacinis atliekų surinkimo priemonių kiekis ir poreikis (vnt.)

| Atliekų turėtojai | Objektų sk., vnt. | Konteinerių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mišrioms komunalinėms atliekoms |  |  | Biologiškai skaidžioms (žaliosioms atliekoms) |  |  | Tekstilės atliekoms* |  |  |
|  |  | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas |
| Individualios namų valdos | 9454 | 0,12 | 1624 | Paslaugos teikėjas |  |  | Perkančioji organizacija/Administratorius/Paslaugos teikėjas | - | - | - |
|  |  | 0,14 | 1704 |  | 0,14 | 5121 |  |  |  |  |
|  |  | 0,24 | 6119 |  | 0,24 | 4111 |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučių namų ir bendro naudojimo konteineriai | 1248** | 0,24 | 2 | Paslaugos teikėjas | 1,1 arba 1 m3 maišai |  | Paslaugos teikėjas | 2,5 m3 | 13 | Paslaugos gavėjas |
|  |  | 0,66 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,77 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 1204 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3* (Pusiau požeminiai konteineriai) | 281 | Perkančioji organizacija/ Administratorius | 3* (Pusiau požeminiai konteineriai) | 94 | Perkančioji organizacija/Administratorius |  |  |  |
|  |  | 5* (Pusiau požeminiai konteineriai) | 42 | Perkančioji organizacija/ Administratorius | 5* (Pusiau požeminiai konteineriai) | 6 | Perkančioji organizacija/Administratorius |  |  |  |
| Sodų bendrijos | 88 | 1,1 | 87 | Paslaugos teikėjas | 1,1 arba 1 m3 maišai | Pagal poreikį | Paslaugos teikėjas |  |  |  |
| Garažų bendrijos | 122 | 1,1 | 118 | Paslaugos teikėjas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,77 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridiniai asmenys ir kiti ūkiniai subjektai | 1986 | 0,12 | 35 | Paslaugos teikėjas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,14 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,24 | 478 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,66 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,77 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 1381 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

* numatomas pusiau požeminių konteinerių mišrioms bei biologiškai skaidžioms atliekoms ir antžeminių konteinerių tekstilės atliekoms įsigyjimo ir įrengimo/pastatymo terminas iki 2019 m. gruodžio 30 d. Paslaugos teikėjas turės pradėti teikti paslaugą perdavus jam priemones.

** Įrengus pusiau požeminių konteinerių aikšteles Šiaulių mieste lieka ~ 612 vnt. antžeminių  mišrių komunalinių atliekų konteinerių.

- 3. PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS

3.1. Komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslauga apima:

3.1.1. gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų, sodų ir garažų bendrijų, individualių bei bendro naudojimo antžeminių ir pusiau požeminių/požeminių mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.2. gyventojų, individualių bei bendro naudojimo, sodų ir garažų bendrijų antžeminių ir pusiau požeminių/požeminių biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.3. tekstilės atliekų bendro naudojimo konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.4. gyventojų, sodų ir garažų bendrijų didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų atskirą surinkimą apvažiavimo būdu pagal grafiką ir/ar užsakymą;

3.1.5. Paslaugos teikėjas konteinerių ištuštinimo metu turi užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvienos konteinerio išorinės kraštinės);

3.1.6. surinktų komunalinių atliekų transportavimą į atliekų apdorojimo vietas (įrenginius);

3.1.7. naujų savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų aprūpinimą (keitimą) atitinkamo dydžio konteineriais bei netinkamų naudoti konteinerių keitimą; esant poreikiui, papildomų konteinerių suteikimą;

3.1.8. teisingą ir tikslų informacijos įvedimą į konteinerių identifikavimo sistemą apie paslaugos teikimą;

3.1.9. žodinių ir rašytinių atliekų turėtojų pranešimų operatyvų išnagrinėjimą ir pagarbų komunikavimą;

3.1.10. komunalinių atliekų, kurių surinkimą vykdo Paslaugos teikėjas, vizualinę rūšiavimo kontrolę;

3.1.11. visuomenės informavimą apie komunalinių atliekų surinkimo grafikus bei tvarkymą.

3.2. Daugiabučių namų, sodų, garažų bendrijų mišrių komunalinių atliekų ir biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo vietos,  tekstilės atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo vietos pateiktos Priede Nr. 1, 2, 3, 4, o juridinių asmenų mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių – Priede Nr. 5.

3.3. Iš aptarnaujamų objektų surinktas komunalinių atliekų kiekis pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. 2016 m. – 2018 m.  surinkti komunalinių atliekų kiekiai, (t)

| Atliekų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MĖNESIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2017 m. | Iki 2018.09.30 |
| Pavadinimas | Sausis |  |  | Vasaris |  |  | Kovas |  |  | Balandis |  |  | Gegužė |  |  | Birželis |  |  | Liepa |  |  | Rugpjūtis |  |  | Rugsėjis |  |  | Spalis |  | Lapkritis |  | Gruodis |  |  |  |  |
| Mišrios komunalinės | 2345,26 | 2595,96 | 2305,82 | 2309,88 | 2295,5 | 1852,00 | 2619,46 | 2919,88 | 2214,88 | 2487,66 | 2398,3 | 2442,43 | 2523 | 2362,44 | 2361,89 | 2267,73 | 2218,27 | 2106,06 | 2471,06 | 2262,74 | 2405,89 | 2979,26 | 2537,14 | 2673,64 | 2760,16 | 2608,9 | 2486,30 | 2630,8 | 2601,84 | 2506,48 | 2329,96 | 2420,9 | 2313,48 | 30321,65 | 29444,41 | 20848,91 |
| Biologiškai skaidžios (žaliosios) | 0 | 161,9 | 94,48 | 0 | 67,95 | 13,18 | 63,8 | 46,56 | 0 | 268,16 | 273,63 | 336,42 | 581,49 | 438,34 | 635,94 | 461,43 | 571,19 | 890,44 | 540,61 | 599,05 | 654,34 | 987,56 | 1026,65 | 1056,6 | 1018,79 | 1009,42 | 833,92 | 793,18 | 950,99 | 456,57 | 758,93 | 657,53 | 543,33 | 5829,12 | 6447,94 | 4515,32 |
| Didelių gabaritų | 6,08 | 15,36 | 18,83 | 23,98 | 12,72 | 25 | 17,92 | 8,1 | 8,37 | 29,94 | 29,26 | 36,41 | 77,28 | 20,94 | 18,78 | 28,52 | 42,5 | 33,09 | 31,68 | 22,79 | 28,55 | 50,79 | 47,8 | 46,73 | 52,84 | 20,93 | 39,7 | 10,54 | 33,71 | 8,13 | 30,02 | 17,76 | 15,77 | 355,46 | 299,90 | 255,46 |
| Naudotos padangos | 0,95 | 2,63 | 1,39 | 1,57 | 0 | 2,44 | 3,3 | 0,6 | 3,99 | 8,48 | 1,22 | 2,85 | 3,36 | 11,18 | 5,52 | 0,31 | 2,52 | 0,61 | 1,2 | 1,07 | 0,05 | 2,69 | 1,92 | 1,3 | 0,24 | 3,04 | 1,54 | 0,18 | 5,27 | 1,02 | 2,85 | 0,94 | 3,26 | 24,24 | 35,56 | 19,69 |
| Buities pavojingos | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,53 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,32 | 4,79 |
| Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,33 |  | 0 | 0,29 | 0,53 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0,53 |
| Iš viso | 2352,29 | 2775,85 | 2421,51 | 2335,43 | 2376,17 | 1893,07 | 2704,48 | 2975,14 | 2227,24 | 2794,24 | 2702,41 | 2818,11 | 3185,89 | 2833,22 | 3022,13 | 2757,99 | 2834,48 | 3030,2 | 3044,55 | 2885,65 | 3091,36 | 4020,3 | 3613,84 | 3778,79 | 3832,03 | 3642,58 | 3362,29 | 3434,7 | 3592,86 | 2972,2 | 3121,76 | 3097,13 | 2875,84 | 36531,23 | 36.229,80 | 25644,7 |

- 4. PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ IR TERMINAI

4.1. Paslaugos teikimo laikotarpis – 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti Sutartį 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams.

4.2. Paslaugos teikėjas turi pradėti teikti Paslaugą visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje praėjus ne daugiau kaip 180 (šimtui aštuoniasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- 5. GALIMOS PASLAUGOS TEIKIMO RIZIKOS

5.1.  Paslaugos teikimo metu galimos rizikos:

5.1.1. teisės aktų pasikeitimai;

5.1.2. nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius per visą Paslaugos teikimo laikotarpį;

5.1.3. nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius kiekvieno apvažiavimo metu;

5.1.4. sezoniniai komunalinių atliekų kiekiai gali kisti;

5.1.5.  gyventojų skaičius per Paslaugos teikimo laikotarpį dar gali sumažėti;

5.1.6. tikimybė, kad keičiantis teisės aktų reikalavimams dėl atskiro atliekų rūšiavimo ir apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą, didelė dalis gyventojų norės pasikeisti didesnės talpos konteinerius į mažesnės talpos konteinerius;

5.1.7. dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus priklausančių priežasčių, Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus Paslaugas teikėjui per „Konteinerių web service“ ir „Konteinerių pastatymo webservice“ pateikta informacija gali būti ne visiškai tiksli: konteinerio objektas neapmokestintas vietine rinkliava, todėl neįtrauktas į konteinerių objektų sąrašą, konteinerio objektui nepastatytas konteineris, konteinerio objektas neturi pilno adreso (vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), dėl tikslios informacijos iš ankstesnio Paslaugos teikėjo stokos konteinerio objektui priskirta per daug ar per mažai konteinerių, neaišku prie kurio konteinerio objekto priskirti konteinerį ir atvirkščiai bei kt. netikslumai;

5.1.8. konteinerių pakėlimų skaičiaus sumažėjimas Paslaugos gavėjui prie daugiabučių namų įrengus pusiau požeminių, požeminių konteinerių aikšteles dalyje dabartinių daugiabučių antžeminių konteinerių aikštelių vietų;

5.1.9. atskiras biologiškai skaidžių (maisto/virtuvės) atliekų surinkimas;

5.1.10. didėjantis pusiau požeminių/požeminių konteinerių kiekis.

5.2. Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugą pagal Sutartį, turi atsižvelgti į šias galimas rizikas bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų rizikų įtakos sumažinimui teikiant Paslaugą.

- 6. PASIRUOŠIMAS PASLAUGOS TEIKIMUI

6.1. Pasiruošimo laikotarpiu Paslaugos teikėjas privalo:

6.1.1. Įsigyti visas Paslaugos teikimui reikalingas atliekų surinkimo priemones ir techniką, visuose šiukšliavežiuose įrengti geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistemas, kitose transporto priemonėse įrengti geolokacijos sistemas, ant konteinerių užklijuoti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus konteineriams suteiktus identifikacinius numerius ir/ar konteinerių žymeklius.

6.1.2. Pasiruošimo laikotarpio pradžioje per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta Sutarties 3 punkte, raštu Perkančiajai organizacijai/Administratoriui pateikti visų darbuotojų, kurie bus atsakingi už Paslaugos teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą, kontaktinius duomenis (vardus, pavardes, pareigas, telefonų numerius, fakso ir elektroninio pašto adresus).

6.1.3. Suorganizuoti ryšio palaikymui Paslaugos teikimo metu būtiną budėjimą prie telefono, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., kitomis dienomis ir kitu laiku telefono prijungiamą prie autoatsakiklio žinučių įrašymui, kad kiekvienos darbo dienos pradžioje būtų patikrintos žinutės bei į jas atsakyta, paskirti už tai atsakingus asmenis.

6.1.4. Per ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bendradarbiaujant su Esamu Paslaugos teikėju, parengti ir pateikti derinimui Perkančiajai organizacijai/Administratoriui konteinerių pastatymo atliekų turėtojams grafikus.

6.1.5. Paslaugos teikėjas per ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, turi suderinti (suderinimo faktą įforminti raštiškai) su Perkančiąja Organizacija/Administratoriumi per konteinerių identifikavimo sistemą teikiamų duomenų srautų valdymo procesus ir formatus.

6.1.6. Paslaugos teikėjas po suderinimo fakto, kaip numatyta Sutarties 14.4 ir 14.5 punktuose, privalo visus Paslaugos teikimui naudojamus nuosavus ir Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priklausančius konteinerius visoms atliekų rūšims suregistruoti, kiekvienam iš jų suteikiant Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus nurodytą identifikacinį numerį, įdiegti atliekų surinkimo konteinerių elektroninę apskaitos sistemą, kuri leistų rinkti ir kaupti informaciją apie faktiškai ištuštintus konteinerius (konteinerio naudotojas, identifikacinis numeris, stovėjimo vieta, talpa, skaičius, paskirtis, ištuštinimo data ir laikas). Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad Perkančioji organizacija/Administratorius pagal jai suteiktus individualius prisijungimo duomenis, internetu galėtų prisijungti prie Paslaugos teikėjo duomenų bazės, kurioje būtų prieinami duomenys apie veiksmus aptarnaujant identifikuotus konteinerius ir gauti šiame punkte nurodytus duomenis.

6.1.7. Paslaugos teikėjas likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiruošimo paslaugos teikimui termino pabaigos, turi parengti komunalinių atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Paslaugos teikėjas rengdamas šiuos grafikus privalo vadovautis galiojančiomis Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis bei rekomenduojama atsižvelgti į esamas Paslaugos teikimo dienas aptarnaujamoje teritorijoje (grafikai pateikti www.sratc.lt).

6.1.8. Privalo bendradarbiauti su Esamu Paslaugos teikėju, derinti konteinerių, kurie priklauso Esamam Paslaugos teikėjui, išvežimo ir pakeitimo Paslaugos teikėjui priklausančiais konteineriais veiksmus, vykdyti kitus veiksmus būtinus tinkamam įsipareigojimų pagal šią Paslaugos sutartį vykdymui.

6.1.9. Netrukdyti Esamam Paslaugos teikėjui susirinkti ir išsivežti komunalinių atliekų surinkimo priemones.

    - Netrukdyti Esamam Paslaugos teikėjui, tinkamai teikti Paslaugą.

6.1.11. Pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpiu visus atliekų turėtojus, pagal Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus el. paštu pateiktus sąrašus, neatlygintinai aprūpinti atliekų surinkimo priemonėmis (toliau – konteineriais) pagal Sutarties bei prie jos pridėtos Techninės specifikacijos sąlygas. Savo konteinerius statyti taip, kad būtų pilnai užtikrinta galimybė Esamam paslaugos teikėjui teikiančiam Paslaugą, tinkamai teikti Paslaugą.

6.1.12. Atsiradus naujiems atliekų turėtojams, kurie nebuvo įtraukti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus sąrašus ir kurie nustatyti Perkančiosios organizacijos/Paslaugos gavėjo arba Paslaugos teikėjo iniciatyva, Paslaugos teikėjas juos privalo aprūpinti konteineriais visoms atliekų rūšims.

6.1.13. Paslaugos teikėjas atliekų turėtojams suteiktus ir Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priklausančius konteinerius per konteinerių identifikavimo sistemą priskiria prie konteinerių objektų, pritvirtina konteineriams konteinerių žymeklius. Duomenys apie konteinerių priskyrimą objektams turi būti perduoti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus „Konteinerių pastatymo web service“ duomenų sistemą.

6.1.14. Paslaugos teikėjas visus naudojamus konteinerius turės priskirti prie konkrečiais konteineriais aptarnaujamų objektų stovėjimo vietų/adresų iki Paslaugos teikimo pradžios.

6.1.15. Ne rečiau kaip kas mėnesį teikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui ataskaitą apie konteinerių pastatymo atliekų turėtojams grafiko vykdymą, pateikiant informaciją apie tai Perkančiajai organizacijai/Administratoriui rašytine ir elektroninės formos pažyma, kurioje būtina nurodyti visiems atliekų turėtojams bendrą išdalintų konteinerių skaičių.

6.1.16. Įvykus įvykiams, kurie trukdo tinkamai pasiruošti Paslaugos teikimui, nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių ir imtis visų galimų veiksmų problemoms išspręsti.

6.1.17. Paslaugos teikėjas turi registruoti visus žodinius bei raštiškus pranešimus, nurodant datą, pareiškėjo vardą, pavardę, išsamų skundo (prašymo) priežasties aprašymą.

6.1.18. Pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpio metu Paslaugos teikėjas kartu su Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus paskirtais darbuotojais turi suderinti duomenų perdavimo sistemas bei perduodamų duomenų formatus, unikalius identifikatorius.

6.1.19. Perkančioji organizacija / Adminstratorius per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Paslaugos teikėjui pateiks atliekų turėtojų sąrašus su adresais. Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas Paslaugos teikimą, bet ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Paslaugos teikimo pradžios privalo el. paštu pateikti Perkančiąjai organizacijai/ Administratoriui derinti užpildytus Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus Paslaugos teikėjui atliekų turėtojų sąrašus, kuriuose reikalinga nurodyti kiekvieno atliekų turėtojo, kuriam pateiktas konteineris, adresą, konteinerio identifikacinį numerį, tipą (paskirtį), talpą, pateikimo datą. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pasiruošimo paslaugos teikimui dienos, pateikti Perkančiąjai organizacijai/Administratoriui pateikti visų atliekų turėtojų konteinerių panaudos sutarčių kopijas.

6.1.20. Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki Paslaugos Pasiruošimo laikotarpio pabaigos, pateikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui ir Paslaugos gavėjui pasiruošimo paslaugos teikimui aktą (toliau – aktą), kuriame nurodoma informacija:

6.1.20.1. transporto priemonių ir įrangos sąrašas su jų techniniais rodikliais, nurodant, ar jos yra teikėjo nuosavos ar pritrauktos nuomos, panaudos ar kt. sutarčių pagrindu, pridedant tokių sutarčių kopijas bei sąraše nurodytų autotransporto priemonių galiojančių registracijos liudijimų tinkamai patvirtintas kopijas;

6.1.20.2. transporto priemonių gamintojų ar jų atstovų išduotos pažymos, patvirtinančios, kad konkrečios transporto priemonės varikliai sutarties vykdymo metu atitiks keliamus techninius reikalavimus;

6.1.20.3. turimų konteinerių sąrašas su konteinerių techninėmis charakteristikomis, pridedant konteinerių įsigyjimo sutarčių tinkamai patvirtintas kopijas (konteineriai turi būti valdomi nuosavybės ar išperkamosios nuomos teise);

6.1.20.4. Paslaugos teikėjo pažyma, patvirtinanti, kad transporto priemonėse įrengtos veikiančios geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistemos;

6.1.20.5. suderintus Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus Paslaugos teikėjui atliekų turėtojų sąrašus, kuriuose reikalinga nurodyti kiekvieno atliekų turėtojo, kuriam pateiktas konteineris, adresą, konteinerio identifikacinį numerį, tipą (paskirtį), talpą, pateikimo datą. Duomenys turi būti perduoti excel formatu.

6.1.21. Šalims pasirašius pasiruošimo paslaugos teikimui aktą, laikoma, kad Paslaugos teikimui pasiruošta tinkamai.

6.1.22. Paslaugos teikėjas nepasiruošęs tinkamam paslaugos teikimui per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neturi teisės į pasiruošimo termino pratęsimą.

6.1.23. Nepasirašius pasiruošimo Paslaugos teikimo akto, dėl paslaugos teikėjo kaltės laikoma, kad Paslaugai nepasiruošta, o Perkančioji organizacija/Administratorius turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantu (visu dydžiu), ir, be atskiro įspėjimo, vienašališkai nutraukti Sutartį.

- 7. DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

- 7.1. Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimas:

7.1.1. Mišrios komunalinės atliekos surinkimo iš konteinerių ir transportavimo į jų apdorojimo vietą (įrenginį) metu negali būti maišomos su pakuočių atliekomis ir antrinėmis žaliavomis, biologiškai skaidžiomis atliekomis, statybos ir griovimo ar kitomis atskirai surenkamomis atliekomis.

7.1.2. Paslaugos teikėjas mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas teikia naudodamas 0,12–1,1 m3 talpos antžeminius konteinerius ir 3 m3 bei 5 m3 talpos pusiau požeminius/požeminius konteinerius, įrengtus ES struktūrinių fondų lėšomis. Paslaugos teikėjo statomi konteineriai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būti saugūs žmonių sveikatai ir aplinkai. Tais atvejais, kai atliekų surinkimui naudojami individualūs konteineriai, konteinerių priėmimo – perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti konteinerio panaudos sutartį, Paslaugos teikėjas privalo Perkančiąjai organizacijai/Administratoriui pateikti atliekų turėtojo atsisakymą priimti konteinerį patvirtintą jo parašu, o jei atliekų turėtojas atsisako pasirašyti, pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam atliekų turėtojui surašytus individualiai. Dokumentai (tarnybinis pranešimas, aktas ar kt. oficialus raštas) privalo būti registruojami, patvirtinti spaudu ir parašais bei pateikiami Perkančiąjai organizacijai/Administratoriui.

7.1.3. Reikalingas konteinerių dydis, jų ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje specifikacijoje ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Tačiau, jeigu konteinerių ištuštinimo dažnumas neatitinka atliekų turėtojų poreikių, Perkančioji organizacija/Administratorius gali nustatyti ir retesnį/dažnesnį konteinerių tuštinimo dažnumą nei nurodytas šioje specifikacijoje. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui ir Paslaugos gavėjui pranešama raštu.

7.1.4. Atsiradus naujiems atliekų turėtojams, kurie nebuvo įtraukti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus sąrašus, Paslaugos teikėjas juos privalo aprūpinti konteineriais/pakeisti į didesnės ar mažesnės talpos konteinerius per 2 (dvi) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

7.1.5. Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus sprendimu, kuris turi būti suderintas su Paslaugos gavėju, konteinerių stovėjimo vietos bei konteinerių skaičius jose gali būti keičiamas, papildomas. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui pranešama raštu. Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos įvykdyti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymą ir pateikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui rašytinę pažymą, patvirtinančią apie nurodymo įvykdymą.

7.1.6. Paslaugos gavėjui patvirtinus ir /ar patikslinus konteinerių stovėjimo vietų ir/ar aikštelių išdėstymo vietas, Paslaugos teikėjas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymu privalo aprūpinti konteineriais nurodytą (-us) daugiabutį (-čius) namą (-us).

7.1.7. Paslaugos teikėjas turi parengti ir kartu su grafikais Perkančiajai organizacijai/Administratoriui pateikti suderinimui mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutus iš gyventojų ir atskirai iš juridinių asmenų.

7.1.8. Paslaugos teikėjas privalo surinkti mišrias komunalines atliekas iš visų šiomis atliekomis pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų konteinerių visame maršrute. Aptarnaujant atliekų turėtojams priskirtus individualius konteinerius, prieš tokio konteinerio tuštinimą identifikavimo sistemoje turi būti patikrinama informacija apie priemonę (įsitikinama, kad nėra pagrindų priemonei neaptarnauti).

7.1.9. Iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų/gatvių mišrios komunalinės atliekos turi būti renkamos transporto priemone, galinčia pravažiuoti tokia teritorija negadinant kelio/gatvės dangos. Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė. Konteinerių dangčiai turi būti uždaryti. Jeigu konteinerius reikia paimti iš uždaromų patalpų, nuosavų teritorijų, uždarų aikštelių, juos ištuštinus ir grąžinus į vietą durys ir vartai turi likti tokioje pat pozicijoje (atidaryti ar uždaryti) ir tokios pat būsenos (užrakinti ar atrakinti), kaip iki paimant konteinerius ištuštinti.

7.1.10. Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, užpildyti pranešimą, kuris užklijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojantį fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį, ar daugiabutį (-čius), kuris (-ie) turi nuosavą teritoriją ir naudojasi kolektyviniu konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.

7.1.11. Jei tai bendro naudojimo konteineris ir neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo – informacinis pranešimas dėl netinkamai šalinamų atliekų ir galimų sankcijų, turi būti užklijuojamas ant konteinerio.

7.1.12. Tokie konteineriai ištuštinami sekančio mišrių komunalinių atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos vežimui atliekos.

7.1.13. Jeigu atliekų turėtojui pateikiamas toks raštiškas pranešimas, Paslaugos teikėjas pateikia atitinkamus būtinus administracinės nuobaudos skyrimui dokumentus Perkančiajai organizacijai/Administartoriui kreipimuisi į Savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

7.1.14. Atvejais, kai šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerio (-ių) paliktos ne mišrios komunalinės atliekos, Paslaugos teikėjas elgiasi kaip nurodyta 7.1.10-7.1.13 (išskyrus 7.1.12 punktą) punktuose.

7.1.15. Paslaugos teikėjas konteinerių tuštinimo metu turi užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 metrų atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės), surinkti išsipylusias ir esančias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą. Jei bendro naudojimo konteinerių stovėjimo vietose ir/ar aikštelėse šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių yra pastatyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, ir šalia jų palikta komunalinių atliekų, Paslaugos teikėjas privalo surinkti išsipylusias ir/arba paliktas tas atliekas, už kurių surinkimą Paslaugos teikėjas yra atsakingas. Atliekos, už kurių surinkimą yra atsakingas Paslaugos teikėjas pagal šią Sutartį ir kurios yra paliktos šalia konteinerių, bet turi būti transportuojamos tvarkymui į skirtingas apdorojimo vietas, turi būti surenkamos ir transportuojamos atskirai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių atliekų atsiradimo fiksavimo dienos.

7.1.16. Konteinerių stovėjimo vietų ir/ar aikštelių tvarkymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

7.1.17. Atvejais, kai šalia kolektyvinio mišrių komunalinių atliekų konteinerio (-ių) yra pastatyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai ir aplinkui pribarstyta ar palikta pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, Paslaugos teikėjas tvarkydamas aikštelę pakuočių atliekas ir antrines žaliavas sudeda į pakuočių rūšiavimo konteinerius.

7.1.18. Atvejais, kai ant konteinerio užklijuotas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus įspėjimas su informacija apie konteinerio netuštinimą („NEIŠTUŠTINTI”) ir/arba nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, Paslaugos teikėjas privalo netuštinti konteinerio ir fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje.

7.1.19. Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineris yra perpildytas mišriomis komunalinėmis atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos mišrios komunalinės atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, ištuštinti konteinerį bei surinkti šalia esančias mišrias komunalines atliekas. Esant pastoviam (ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės) konteinerio (-ių) perpildymo atvejui Perkančioji organizacija/Administratorius privalės nuspręsti, ar toje vietoje būtina naudoti papildomą ar didesnės talpos konteinerį.

7.1.20. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pavyzdžiui, dėl nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų ar esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje bei nedelsiant žodžiu ar raštu informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių apie paslaugos neatlikimą. Tokie konteineriai ištuštinami iš karto po kelio nuvalymo, bet ne vėliau kaip po 1 darbo dienos, gavus žodinę ar rašytinę informaciją iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus apie blogų privažiavimo sąlygų pašalinimą.

7.1.21. Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdyti, išvartyti, apversti antžeminiai bendro naudojimo konteineriai po žodinio ar raštiško Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugos gavėjo ar gyventojo pranešimo nedelsiant, bet nevėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas turi būti pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą.

7.1.22. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas bus atliekamas vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

7.1.23. Paslaugos teikėjas nuo pirmos Paslaugos teikimo dienos pradžios ir kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. informuoja visus atliekų turėtojus vietinėje spaudoje, Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje, ar kitais būdais apie mišrių komunalinių atliekų surinkimo bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos iš atliekų surinkimo priemonių, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikai yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis ir turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.

7.1.24. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas esant poreikiui gali būti tikslinamas ir keičiamas tik suderinus su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta  šios specifikacijos 12 skyriuje.

7.1.25. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios specifikacijos 4 lentelėje.

- 7.2. Biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimas:

7.2.1. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos, surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių ir vežimo metu, negali būti maišomos su mišriomis komunalinėmis atliekomis, pakuočių atliekomis ir antrinėmis žaliavomis ir kitomis atskirai surenkamomis atliekomis.

7.2.2. Paslaugos teikėjas privalės atskirai surinkti biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas iš šių atliekų turėtojų – 1) individualių valdų, 2)  daugiabučių namų, 3) sodų ir garažų bendrijų.

7.2.3. Biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimas bus vykdomas naudojant Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus ir Paslaugos teikėjo 0,12 m3- 0,24 m3 antžeminius biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerius, kurie perduoti individualių valdų gyventojams naudojimui ir Paslaugos teikėjo 0,24 m3-1,1 m3 talpos bei ES struktūrinių fondų lėšomis įrengtais 3 m3 bei 5 m3 pusiau požeminiais/požeminiais konteineriais ir/ar 1 m3 talpos maišais (tik suderinus su Paslaugų gavėjų/ Perkančiąja organizacija/Administratoriumi), kuriais Paslaugos teikėjas neatlygintinai aprūpins Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodytus atliekų turėtojus. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti 7.2.2. punkte nurodytų atliekų turėtojų poreikius atitinkantį biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerių ir maišų skaičių. Maišai gali būti naudojami tik suderinus su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Savivaldybe.

7.2.4. Reikalingas konteinerių ir maišų dydis, jų ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje specifikacijoje ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Tačiau, jeigu konteinerių ištuštinimo dažnumas neatitinka atliekų turėtojų poreikių, Perkančioji organizacija/Administratorius gali nustatyti ir retesnį/dažnesnį konteinerių tuštinimo dažnumą nei nurodytas šioje specifikacijoje. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui pranešama raštu.

7.2.5. Atsiradus naujiems atliekų turėtojams, kurie nebuvo įtraukti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus sąrašus, Paslaugos teikėjas juos privalo aprūpinti antžeminiais konteineriais per 2 (dvi) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos.

7.2.6. Paslaugos teikėjas privalo surinkti biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas iš visų šiomis atliekomis pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų konteinerių visame maršrute.

7.2.7. Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė. Konteinerių dangčiai turi būti uždaryti.

7.2.8. Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne biologiškai skaidžiomis (žaliosiomis) atliekomis, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, užpildyti pranešimą, kuris užklijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo. Pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Perkančiajai organizacijai/Administratoriui mėnesio ataskaitose. Tokie konteineriai ištuštinami sekančio biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos šalinimui atliekos.

7.2.9. Paslaugos teikėjas privalo konteinerių ir/ar maišų tuštinimo metu, 5 metrų spinduliu, skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės, surinkti išsipylusias ir esančias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą.

7.2.10. Atvejais, kai ant konteinerio užklijuotas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus įspėjimas su informacija apie konteinerio netuštinimą („NEIŠTUŠTINTI”) ir/arba nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, Paslaugos teikėjas privalo netuštinti konteinerio ir fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje.

7.2.11. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas bus atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

7.2.12. Paslaugos teikėjas nuo pirmos Paslaugos teikimo dienos ir  kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. privalo informuoti visus atliekų turėtojus vietinėje spaudoje, Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje ar kitais būdais apie biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos iš atliekų surinkimo priemonių, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikai yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis ir turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.

7.2.13. Grafikas esant poreikiui gali būti tikslinamas ir keičiamas tik suderinus su Perkančiąja organizacija/ Administratoriumi ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta  šios specifikacijos 12 skyriuje.

7.2.14. Biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios specifikacijos 4 lentelėje.

- 7.3. Tekstilės atliekų surinkimas:

7.3.1. Paslaugos teikėjas privalės atskirai surinkti tekstilės atliekas iš Administratoriaus nurodytų bendro naudojimo konteinerių vietų.

7.3.2. Paslaugos teikėjas tekstilės surinkimo paslaugas teikia naudodamas Paslaugų gavėjo ne mažesnės kaip 2,5 m3 talpos ir didesnius atliekų surinkimo konteinerius.

7.3.3. Paslaugos teikėjas privalo konteinerių tuštinimo metu, 5 metrų spinduliu, skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės, surinkti išsipylusias ir esančias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą.

7.3.4. Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus sprendimu konteinerių stovėjimo vietos gali būti keičiamos, papildomos. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui pranešama raštu. Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo raštiško pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos įvykdyti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymą ir pateikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui  rašytinę pažymą, patvirtinančią apie nurodymo įvykdymą.

7.3.5. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas bus atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

7.3.6. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti tekstilės atliekų surinkimą šioje specifikacijoje nustatyta tvarka.

7.3.7. Paslaugos teikėjas nuo pirmos Paslaugos teikimo dienos ir kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. privalo informuoti visus atliekų turėtojus vietinėje spaudoje, Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje ar kitais būdais apie šių atliekų surinkimo grafiką. Grafike pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos. Tekstilės atliekų surinkimo grafikas yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis ir turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija/ Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.

7.3.8. Grafikas esant poreikiui gali būti tikslinamas ir keičiamas tik suderinus su Perkančiąja organizacija/ Administratoriumi ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta šios specifikacijos 12 skyriuje.

7.3.9. Tekstilės atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios specifikacijos 4 lentelėje.

- 7.4. Didelių gabaritų,  buities pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir naudotų padangų surinkimas

7.4.1. Paslaugos teikėjas privalo apvažiavimo būdu surinkti ir suderinęs su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi pristatyti į šioje specifikacijoje 1 lentelėje nurodytas vietas didelių gabaritų, buityje susidarančias pavojingas atliekas, buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir naudotas padangas.

7.4.2. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti didelių gabaritų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų surinkimą šioje specifikacijoje nustatyta tvarka.

7.4.3. Paslaugos teikėjas nuo pirmos Paslaugos teikimo dienos ir kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. privalo informuoti visus atliekų turėtojus vietinėje spaudoje, Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje ar kitais būdais apie šių atliekų surinkimo grafiką. Grafike pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos. Didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir naudotų padangų surinkimo grafikas yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis ir turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.

7.4.4. Grafikas esant poreikiui gali būti tikslinamas ir keičiamas tik suderinus su Perkančiąja organizacija/ Administratoriumi ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta šios specifikacijos 12 skyriuje.

7.4.5. Didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir naudotų padangų surinkimo dažnumas pateiktas šios specifikacijos 4 lentelėje.

- 7.5. Didelių gabaritų atliekų surinkimas pagal individualų užsakymą

7.5.1. Paslaugos teikėjas privalo teikti didelių gabaritų atliekų surinkimo iš gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų paslaugą pagal Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktą individualų užsakymą ir užtikrinti jos teikimą šioje specifikacijoje nustatyta tvarka.

7.5.2. Didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal individualų užsakymą paslauga apima (i) Paslaugos teikėjo atvykimą prie užsakymą pateikusio atliekų turėtojo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekto, (ii) atliekų pakrovimą į transporto priemonę iš vienos atliekų laikymo/sukrovimo vietos, kurią netrukdomai gali pasiekti Paslaugos teikėjas paslaugos suteikimui, (iii) vietos, kurioje buvo sukrautos atliekos sutvarkymą (išsibarsčiusių atliekų surinkimą, sušlavimą).

7.5.3. Paslaugos teikėjas privalo sudaryti sąlygas atliekų turėtojui rinktis paslaugos suteikimo laiką intervale:

darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.00 val.;

šeštadieniais nuo 10.00 iki 18.00 val.

Reikalavimas suteikti paslaugą atliekų turėtojo pageidaujamu laiku nurodytomis valandomis gali būti nevykdomas tuo atveju, kai tuo pačiu laiku yra numatytas kito atliekų turėtojo užsakymo vykdymas.

7.5.4. Didelių gabaritų atliekos pagal individualų užsakymą turi būti surenkamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

7.5.5. Teikiant didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal užsakymą paslaugą, Paslaugos teikėjas privalo pateikti atliekų turėtojui užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją ir tik atliekų turėtojui tinkamai ją užpildžius, suteikti paslaugą. Surinktos atliekos į jų sutvarkymo vietas priimamos tik Paslaugos teikėjo atliekų pristatymo metu pateikiamų Administratoriui atliekų turėtojų užpildytų deklaracijų pagrindu. Pastaba: atitinkama deklaracija gali būti užpildoma  ir pateikiama Paslaugų teikėjui ar PO/Adm el. paštu ar kitais Paslaugų teikimo būdais, o ne fiziškai paduodant ir ją atsiimant iš individualaus užsakymo teikėjo.

7.5.6. Teikdamas didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal individualų užsakymą paslaugą, Paslaugos teikėjas turi teisę siūlyti ir teikti atliekų turėtojui kitas, papildomas paslaugas pagal atliekų turėtojo poreikius (pvz. atliekų išnešimą iš patalpų ar pan.), kurios gali būti papildomai apmokamos atliekų turėtojo (Paslaugos teikėjo ir atliekų turėtojo sandoris). Tuo atveju, jeigu Paslaugos teikėjas numato papildomas paslaugas teikti/teikia už papildomą užmokestį iš atliekų turėtojo, tiek papildomų paslaugų siūlymo metu, tiek ir iki pradedant teikti papildomas paslaugas turi būti aiškiai išreikštas papildomos paslaugos atskiro apmokėjimo paties atliekų turėtojo lėšomis poreikis, ir papildomos paslaugos teikiamos tik esant atliekų turėtojo sutikimui.

4 lentelė. Komunalinių atliekų turėtojų aptarnavimo būdai ir dažnumai Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

| Atliekų turėtojai |  | Atliekų rūšis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mišrios komunalinės (buitinės) atliekos |  | Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos* | Tekstilės atliekos | Didelių gabaritų, buityje susidarančios pavojingos atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir naudotos padangos | Naudotos padangos | Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos |
| Daugiabučių namų ir bendro naudojimo teritorijos | Aptarnavimo būdas | 1,1 m³ kolektyviniai konteineriai | 1,1 m³ konteineriai arba 1 m³ maišai |  | 2,5 m³ ir didesni kolektyviniai konteineriai | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |
|  |  | 3 m³ ir 5 m³ kolektyviniai konteineriai | 3 m³ ir 5 m³ konteineriai |  |  |  |  |  |
|  | Dažnumas | 1,1 m³ talpos konteineriai ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę, 3 m³ ir 5 m³ talpos konteineriai ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę* | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal suderintą grafiką, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. |  | pagal poreikį, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį | ne rečiau kaip kartą į ketvirtį | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus |
| Individualių valdų gyventojai | Aptarnavimo būdas | 0,12 m³ - 0,24 m³ konteineriai | 0,12 m3 – 0,24 m³ konteineriai |  |  | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |
|  | Dažnumas | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d., ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus |
| Sodų bendrijos | Aptarnavimo būdas | 1,1 m³ kolektyviniai ** konteineriai | 1,1 m³ konteineriai arba 1 m³ maišai |  |  | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |
|  | Dažnumas | Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Nuo spalio 31 d. iki kovo 31 d. ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal suderintą grafiką, ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. |  |  |  |  |  |
|  | Aptarnavimo būdas | 0,12 m³-0,24m³ *** konteineriai |  |  |  | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus |
|  | Dažnumas | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  |  |  |  |  |
| Garažų bendrijos | Aptarnavimo būdas | 0,24 m³ - 1,1 m³ konteineriai**** | 1,1 m³ konteineriai arba 1 m³ maišai |  |  | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo |
|  | Dažnumas | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal suderintą grafiką, ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. |  |  | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus |  |
| Juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės, jų filialai ir atstovybės) ir kiti ūkiniai subjektai | Aptarnavimo būdas | 0,12 m³ - 1,1 m³ konteineriai | - |  |  | - |  |  |
|  | Dažnumas | Pagal raštiškai suderintą grafiką, bet ne rečiau 1 kartą per mėnesį | - |  |  | - |  |  |

* Aptarnavimo dažnumas gali būti keičiamas suderinus su Administratoriumi. Jei bus idiegti konteinerių užsipildymo davikliai, tai ištuštinimas turi būti vykdomas tik jei konteinerių užpildymas yra ne mažiau kaip 70 proc.

** Konteinerių pastatymo vieta turi būti suderinta su sodininkų bendrijų pirmininkais (valdyba).

*** Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą sodo bendrijoje.

**** Konteinerių pastatymo vieta turi būti suderinta su garažų bendrijų pirmininkais ar garažų savininkais.

- 8.  ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO PRIEMONĖS

8.1. Paslaugos teikėjas teikia paslaugą naudodamasis savo transporto priemonėmis (priklausančiomis Paslaugos teikėjui nuosavybės teise arba kitais teisiniais pagrindais). Tai uždari, specialūs, kompaktiški šiukšliavežiai, kurių galingumas ir talpa turi būti tokie, kad tiktų susidarančiam atliekų kiekiui surinkti bei pervežti ir būtų pritaikyti prie Šiaulių miesto infrastruktūros.

8.2. Transporto priemonės – šiukšliavežiai su presais turi būti pritaikyti aptarnauti LST EN 840-1-6, LST EN 13071-1-3 bei kitus Euro Norm DIN EN standartus atitinkančius konteinerius. Transporto priemonės turi būti su hidrauliniais keltuvais, tinkančiais naudojamiems antžeminiams ir pusiau požeminiams/požeminiams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba įvairių dydžių konteineriai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį. Šiukšliavežių mechanizmai turi būti tokie, kad suteiktų galimybę saugiai ištuštinti konteinerius, jų nesugadinant.

8.3. Paslaugos teikėjas teikia paslaugą naudodamasis spec. autotransporto priemonėmis, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius reikalavimus ir turinčiomis variklius atitinkančius ne mažesnius kaip EURO V reikalavimus (arba ne mažesnio, nei EURO VI standarto reikalavimus, jei šio standarto atitikimą Paslaugos teikėjas deklaravo teikdamas kainos pasiūlymą ir už tai gavo papildomų ekonominio naudingumo balų).

8.4. Visuose šiukšliavežiuose privalo būti sumontuotos geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistemos, kaip nurodyta specifikacijos 10 skyriuje. Kitose transporto priemonėse turi būti sumontuotos geolokacijos sistemos.

8.5. Ant kiekvienos transporto priemonės turi būti pateikta informacija apie Paslaugos teikėją (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris).

8.6. Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

8.7. Transporto priemonių vairuotojai turi laikytis visų kelių eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su automobilių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais ir privačiais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai, tokie kokius pagrįstai galima numatyti ir kokių protingai galima tikėtis, nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis paslaugai neteikti, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

8.8. Transporto priemonės, naudojamos biologiškai skaidžių atliekų surinkimui turi būti sandarios, nepraleidžiančios į išorę iš šių atliekų išsiskiriančių skysčių.

8.9. Iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų / siaurų gatvių, sodų bendrijų ir kiemų komunalinės atliekos turi būti renkamos transporto priemone, galinčia pravažiuoti šiomis teritorijomis, negadinti kelio/gatvės dangos.

8.10. Visos bendro naudojimo ir individualių valdų atliekų surinkimą vykdančios transporto priemonės privalo turėti vaizdo registratorius,  fiksuojančius kiekvieną Paslaugos suteikimo faktą ir išsaugančios vaizdo įrašą  ne trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų.

- 9. ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI

9.1. Paslaugai teikti naudojami konteineriai, atitinkantys apipavidalinimo ir konstrukcinius LST EN 840-1-6 standarto bei Euro Norm DIN EN arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus, priklausantys Paslaugos teikėjui nuosavybės ar išperkamosios nuomos teisiniais pagrindais (išperkamosios nuomos terminas neturi būti ilgesnis nei konteinerių perdavimo Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui arba Paslaugos gavėjui nuosavybės teise terminas). Taip pat Paslaugos gavėjui ir/ar Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priklausantys specialūs, skirti biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimui iš individualių namų antžeminiai konteineriai. Šiuos konteinerius Perkančioji organizacija/Administratorius yra perdavęs individualių namų gyventojams neatlygintinai naudotis.

9.1.1 Paslaugai teikti naudojami Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui priklausantys antžeminiai ir pusiau požeminiai/požeminiai konteineriai, atitinkantys apipavidalinimo ir konstrukcinius LST EN 840-1-6, LST EN 13071-1-3 standarto bei Euro Norm DIN EN arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus, skirti mišrių ir biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimui iš daugiabučių namų bendro naudojimo teritorijų.

9.2. Paslaugos pasiruošimo laikotarpiu visus atliekų turėtojus aprūpinti nenaudotais ir ne senesniais kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos pagamintais antžeminiais atliekų surinkimo konteineriais. Pasibaigus Sutarčiai visi Paslaugos teikėjui priklausantys ir konkurso sąlygas atitinkantys konteineriai, esantys pas atliekų turėtojus, neatlygintinai perduodami Perkančiajai organizacijai/Administratoriui arba Paslaugos gavėjui. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

9.2.1. Reikalavimas dėl aprūpinimo priemonėmis, pagamintomis ne seniau kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos, netaikomas tiems atliekų turėtojams, kuriuos numatyta aprūpinti naujomis surinkimo priemonėmis pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“.

9.3. Paslaugos teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu yra atsakingas už konteinerių pastatymo ar keitimo reikalavimų vykdymą, kaip numatyta šiuose pirkimo dokumentuose. Sutarties vykdymo laikotarpiu, naujai statomi ar keičiami konteineriai turi būti nenaudoti. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Paslaugos gavėjo ir/ar Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus sprendimu, paslaugai teikti naudojamų konteinerių skaičius gali būti mažinamas arba didinamas. Paslaugos gavėjui ir/ar Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priėmus sprendimą dėl konteinerių mažinimo ar didinimo, Paslaugos gavėjas ir/ar Perkančioji organizacija/Administratorius raštiškai informuoja Paslaugos teikėją apie tokį sprendimą, o Paslaugos teikėjas turi atlikti šiuos pakeitimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, po informacijos gavimo dienos.

9.5. Paslaugos teikėjas privalės papildomai aprūpinti naujus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje užregistruotus atliekų turėtojus atliekų surinkimo konteineriais, kurių dydis, jų ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje specifikacijoje ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus.

9.6. Gautas iš Paslaugos gavėjo ir/ar Administratoriaus atliekų surinkimo priemones, kurios bus naudojamos komunalinių atliekų surinkimui, neatlygintinai išdalinti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodytiems atliekų turėtojams ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo priemonių gavimo dienos.

9.7. Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui užregistravus naują atliekų turėtoją bei raštiškai informavus apie tai Paslaugos teikėją, šis per 2 (dvi) darbo  dienas nuo informacijos gavimo dienos privalo aprūpinti atliekų turėtoją atitinkamo dydžio konteineriu.

9.8. Pavogtus arba netinkamus naudoti konteinerius (ne dėl atliekų turėtojų kaltės) Paslaugos teikėjas turi pakeisti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas to paties dydžio ir taip pat aptarnaujamais konteineriais. Sutarties galiojimo laikotarpiu pavogtų, sugadintų  ir techniškai netvarkingų konteinerių pakeitimai yra įskaičiuojami į Pasiūlymo kainą ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus Paslaugos teikėjui papildomai nebus kompensuojami. Už negarantinių pažeidimų sutvarkymą/pašalinimą – atsakingas Paslaugos teikėjas.

9.9. Visi konteinerių pakeitimai turi būti fiksuojami konteinerių identifikavimo sistemoje ir perduodami Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui.

9.10. Mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti turi būti naudojami (aprūpinami):

- 1,1 m3 talpos bendro naudojimo konteineriai daugiabučių namų gyventojams. Jeigu dėl žemės naudojimo apribojimų ar kitų priežasčių neįmanoma parinkti jų stovėjimo vietos, daugiabučių namų, kuriuose yra ne daugiau nei 4 butai, gyventojai gali būti aprūpinami atskirais 0,12–0,24 m3 talpos konteineriais;

- 0,12–0,24m3 talpos konteineriai individualioms valdoms;

- 0,12–1,1 m3 talpos konteineriai juridiniams asmenims bei  kitiems ūkio subjektams.

9.11. Biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti turi būti naudojami:

- 0,12–0,24m3 talpos konteineriai individualioms valdoms;

- 1,1 m3 talpos konteineriai bei 1 m3 talpos maišai daugiabučiams namams, sodų ir garažų bendrijoms. Naudojamų konteinerių spalva turi skirtis nuo mišrių atliekų konteinerių spalvos ir turėti aiškiai matomą užrašą apie surenkamas atliekas. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

9.12. Tekstilės atliekoms surinkti turi būti naudojami bendro naudojimo ne mažesni nei 2,5 m3 ir didesnės  talpos konteineriai.

9.13. Konteineriai, kurių talpa 0,12–1,1 m3, turi būti tokios konstrukcijos, kad juos būtų įmanoma pakelti automatizuotu keltuvu, sumontuotu ant transporto priemonės.

9.14. Ant konteinerių priekinės dalies, turi būti pateikta aiškiai matoma informacija apie konteinerio paskirtį, apie Paslaugos teikėją (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris).

9.15. Mišrių komunalinių ir biologiškai skaidžių atliekų 1,1 m3 talpos surinkimo konteineriai turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų patogūs naudojimui: su ratukais ir stabdžių mechanizmu, su kupoliniu slankiojančiu dangčiu. Negali būti naudojami sulaužyti, sulankstyti, surūdiję, apdegę, neužsidarantys konteineriai.

9.16. Atliekų surinkimo konteinerių priežiūra:

9.16.1. Bendro naudojimo konteineriai plaunami pagal poreikį: kai nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekų dariniais vidus, sklinda pūvančių atliekų kvapas. Konteineriai dezinfekuojami ir plaunami vasaros sezono laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. ne mažiau kaip 3 kartus (gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiais), tačiau taip pat pasilieka galimybę reikalauti Paslaugos teikėjo suteikti tokią paslaugą ir dažniau. Pusiau požeminiai/požeminiai konteineriai prižiūrimi vadovaujantis pateiktomis gamintojų instrukcijomis.

9.16.2. Bendro naudojimo konteinerių plovimu ir dezinfekavimu rūpinasi Paslaugos teikėjas, o individualių namų valdų, juridinių asmenų ir  kitų ūkinių subjektų – patys atliekų turėtojai.

9.16.3. Kitą dieną po konteinerių plovimo ir dezinfekavimo darbų, Paslaugos teikėjas raštu informuoja Perkančiąją organizaciją/Administratorių, kokiais adresais buvo atlikti darbai. Perkančioji organizacija/Administratorius patikrina, ar atlikti plovimo ir dezinfekavimo darbai. Nustačius, kad darbai buvo neatlikti, Paslaugos teikėjui taikomos Sutartyje numatytos sankcijos.

9.16.4. susidariusius įvairius skysčius pusiau požeminio/požeminio konteinerio talpykloje būtina išpumpuoti siurblio pagalba. Pašalinus skysčius, talpyklą reikia dezinfekuoti biologiškai iriomis priemonėmis.

9.17. Paslaugos teikėjas atsako už bendro naudojimo konteinerių techninę būklę:

9.17.1. Kiekvienąkart ištuštinant konteinerį, būtina patikrinti jo techninę būklę.

- 9.17.2. Sugadintas ar techniškai netvarkingas antžeminis konteineris, pusiau požeminio/požeminio konteinerio talpykla turi būti pakeista kitu tokios pačios talpos, rūšies ir kokybės arba suremontuota.

- 9.17.3. Patikrinus pusiau požeminio/požeminio konteinerio techninę būklę (durelių, dangčio, talpyklos, kablių, grandinių ir kt.) ir nustačius defektą, raštu informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių. Draudžiama tuštinti konteinerį, jei yra gedimų, galinčių turėti įtakos naudotojų bei aplinkos saugumui. Nustačius gedimą garantinio konteinerių aptarnavimo laikotarpiu, apie tai informuoti Perkančiąja organizaciją/Administratorių nedelsiant, pasibaigus konteinerių garantiniam laikotarpiui – imtis priemonių, kad gedimas būtų pašalintas.

- 9.17.4. pusiau požeminių/požeminių konteinerių grandinės, dangčio montavimo prie rėmo taškai, konteinerio durelių montavimo taškai ir/ar kitos slankiojančios dalys turi būti sistemingai sutepami. Prieš sutepant požemines konteinerio dalis, jas būtina kruopščiai nuvalyti. Vietas, kurios turi būti sutepamos, būtina aprūpinti tepalu ne rečiau nei nurodyta gamintojo instrukcijose.

9.17.5. Pavogtas konteineris ar jo dalys turi būti pakeisti kitu tokios pačios talpos, rūšies ir kokybės konteineriu/dalimi.

9.18. Dėl atliekų turėtojo kaltės tapęs netinkamas naudoti individualaus naudojimo atliekų surinkimo konteineris, atliekų turėtojo sąskaita turi būti pakeistas ar suremontuotas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo apie netinkamumą dienos.

9.19. Visi Paslaugos teikimui naudojami konteineriai privalo būti su aktyviais Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus konteineriams suteiktais identifikaciniais numeriais ir/ar konteinerių žymekliais, ant konteinerių turi būti užklijuoti konteinerių inventoriniai numeriai, informaciniai lipdukai.

- 10. TRANSPORTO PRIEMONIŲ GEOLOKACIJOS,  IDENTIFIKAVIMO ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS SPECIFIKAVIMAS

10.1. Transporto priemonių, aptarnaujančių perkančiosios organizacijos teritoriją, geolokacijos duomenys pateikiami realiu laiku (ne didesniu nei 1 min. vėlavimu (su tam tikra sistemine paklaida)). Geolokacijos duomenų stebėjimo sistemoje turi būti galimybė matyti ir panaudoti ne mažiau nei šiuos duomenis ir funkcijas:

10.1.1. Transporto priemonės numeris;

10.1.2. Maršruto numeris;

10.1.3. Data ir laikas;

10.1.4. Vietos koordinatė pagal GPS, WGS formatą;

10.1.5. Automobilio judėjimas realiu laiku (lokacija, judėjimo greitis, kryptis) su atvaizdavimu žemėlapyje, įskaitant sustojimus;

10.1.6. Automobilio judėjimo duomenų istorija (maršrutas, važiavimo ir sustojimo laikas) už ne trumpesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį;

10.1.7. Ataskaitos su filtravimu pagal transporto priemonę/-es, datą, laiką apie nuvažiuotus kiekvienos transporto priemonės atstumą, sustojimų skaičių, kelionės trukmę ir pan. su judėjimo duomenimis susijusiomis aplinkybėmis.

10.2. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už abiejų Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus atliekų surinkimo, monitoringo ir logistikos programinių įrangų programinių įrangų suderinimą.

10.3. Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema GPRS pagrindu, turi susidėti mažiausiai iš:

- 10.3.1. GPS daviklio, leidžiančio nustatyti transporto priemonės padėtį bei konteinerio(-ių) ištuštinimo vietą;

10.3.2. GSM modemo – skirto perduoti duomenis GSM tinklu;

- 10.3.3. Žymeklių (konteinerių identifikavimo kortelių) skaitytuvų, leidžiančių užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;

10.3.4. terminalo (specializuoto valdymo skydo), leidžiančio užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją nurodytą skyriuose žemiau;

- 10.3.5. kitos paslaugos užtikrinimui reikalingos įrangos.

10.4. Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema privalo užtikrinti šių duomenų registravimą ir perdavimą:

10.4.1. Identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktas:

- 10.4.1.1. Transporto priemonės valstybinis numeris;

10.4.1.2. Konteinerio unikalus numeris;

- 10.4.1.3. Konteinerio ištuštinimo data ir laikas;

10.4.1.4. Konteinerio ištuštinimo koordinatė GPS, WGS formatu;

- 10.4.1.5. Konteinerio perpildymo mišriomis komunalinėmis atliekomis faktas;

10.4.1.6. Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis;

- 10.4.1.7. Maršruto numeris.

10.4.2. Identifikuoto konteinerio neištuštinimo priežastys:

10.4.2.1. Transporto priemonės valstybinis numeris;

10.4.2.2. Konteinerio unikalus numeris;

10.4.2.3. Konteinerio neištuštinimo data ir laikas;

10.4.2.4. Konteinerio neištuštinimo koordinatė GPS, WGS formatu;

10.4.2.5. Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis;

10.4.2.6. Maršruto numeris;

10.4.2.7. Konteinerio neištuštinimo priežastis (netinkamas naudoti konteineris, konteineris užpildytas netinkamomis atliekomis, prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos, neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl atliekų turėtojo kaltės, neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl kitų aplinkybių, konteineris neišstumtas į konteinerio paėmimo vietą, ant konteinerio yra Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus įspėjimas apie konteinerio netuštinimą „NEIŠTUŠTINTI”). Registruojama tik tuo atveju, jei toks atvejis atsitinka (jeigu nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, neištuštinimo priežastis sistemoje papildomai nebeturi būti registruojama);

10.4.2.8. Taip pat paliekamos ne mažiau kaip 3 laisvos pozicijos duomenų registravimui pagal Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymus.

10.4.3. Konteinerių pastatymas ir keitimas:

10.4.3.1. Konteinerio unikalus numeris;

10.4.3.2. Konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo ar kt.;

10.4.3.3. Mokėtojo kodas;

10.4.3.4. Mokėtojo objekto struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo nr.);

10.4.3.5. Konteinerio pastatymo vietos koordinatė GPS, WGS formatu;

10.4.3.6. Konteinerio pastatymo vietos struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo nr.), gali būti nustatoma pagal vietos koordinatę;

10.4.3.7. Pastatymo veiksmas – pastatyta, pakeista, nuimta, grąžinta ir kt.;

10.4.3.8. Pastatymo, keitimo, nuėmimo data;

10.4.3.9  Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis;

10.4.3.10. Maršruto numeris.

10.5. Paslaugos teikėjo perduodami koduoti duomenys turi turėti unikalius identifikatorius, kuriuos turi sudaryti sveiki skaičiai (pavyzdžiui, „netinkamas naudoti konteineris”, jo unikalusis identifikatorius būtų „4”). Paslaugos teikėjas privalo suderinti visus unikalius identifikatorius su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi.

10.6. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už duomenų perdavimo ir konteinerių identifikavimo sistemos veikimą. Jei dėl Paslaugos teikėjo kaltės atsiranda gedimai bei duomenų užlaikymas, kaltu bus laikomas Paslaugos teikėjas.

10.7. Konteinerių identifikavimo sistema turi atitikti LST EN 14803:2006 (arba lygiavertis dokumentas) reikalavimus.

10.8. Konteinerių žymekliai turi turėti galimybę būti nuskaitomais visų galimų konteinerių identifikavimo sistemos naudotojų. Konteinerio žymeklio vieta parenkama atsižvelgiant į kėlimo įtaiso poziciją ir konteinerio tipą.

10.9. Paslaugos teikėjas atsakingas dėl šių žymeklių spausdinimo bei keitimo, atsiradus poreikiui. Jei ant konteinerio esantis duomenų žymeklis yra sugadinamas, įvykis turi būti užfiksuojamas ir Paslaugos teikėjo sąskaita sumontuojamas naujas žymeklis išlaikant buvusį konteinerio unikalų numerį.

10.10. Konteinerių žymekliuose privalo būti pateikiami šie duomenys:

10.10.1. konteinerio savininkas (pavardė, vardas, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas);

10.10.2. atliekų turėtojo tipas (fizinis ar juridinis asmuo);

10.10.3. adresas (namo numeris, gatvė, vietovė, seniūnija, savivaldybė);

10.10.4. konteinerio pastatymo data (diena, mėnuo, metai);

10.10.5. konteinerio numeris;

10.10.6. konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišrių komunalinių, biologiškai skaidžių (žaliųjų), tekstilės atliekų.

- 11. DUOMENŲ PERDAVIMO Į ADMINISTRATORIAUS DUOMENŲ BAZES SPECIFIKAVIMAS IR FORMATŲ APRAŠYMAS

11.1. Duomenys iš šiukšliavežio ir į šiukšliavežį yra perkeliami GPRS ryšiu (ar kitu duomenų perdavimo būdu) į Paslaugos teikėjo serverį. Visi duomenys, užfiksuoti šiukšliavežyje esančioje programinėje įrangoje, turi būti saugomi ir perkelti į programinės įrangos duomenų bazę, kuri yra Paslaugos teikėjo nuosavybė. Turi būti išlaikytas duomenų nekintamumas, t.y. duomenys perdavimo metu negali būti pakeisti.

11.2. Atliekamų paslaugų kontrolės vykdymui, Paslaugos teikėjas privalo suteikti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus darbuotojams tiesioginę prieigą prie savo programinės įrangos duomenų bazės, kad bet kada galėtų prisijungti.

11.3. Paslaugos teikėjo perduodamos informacijos formatas turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus programine įranga.

11.4. Paslaugos teikėjas privalo pateikti duomenis realiu laiku (su tam tikra sistemine paklaida) apie konteinerių ištuštinamą ar neištuštinimą į Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus sistemą. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip šie duomenys:

11.4.1. transporto priemonės valstybinis numeris;

11.4.2. unikalus konteinerio numeris;

11.4.3. konteinerio ištuštinimo/neištuštinimo data ir laikas;

11.4.4. konteinerio ištuštinimo/neištuštinimo koordinatė;

11.4.5. konteinerio ištuštinimo/neištuštinimo vietos struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo nr.), gali būti nustatoma pagal koordinatę.

11.4.6. konteinerio neištuštinimo priežastis (netinkamas naudoti konteineris, konteineris užpildytas netinkamomis atliekomis, prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos, neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl atliekų turėtojo kaltės, neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl kitų aplinkybių, konteineris neišstumtas į konteinerio paėmimo vietą, ant konteinerio yra Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus įspėjimas apie konteinerio netuštinimą „NEIŠTUŠTINTI”). Registruojama tik tuo atveju jei toks atvejis atsitinka (tuo atveju, jeigu nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, neištuštinimo priežastis sistemoje papildomai nebeturi būti registruojama);

11.4.7. konteinerio perpildymo faktas;

11.4.8. konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis;

11.4.9. maršruto numeris;

11.4.10. kita su Perkančiąja organizacija/ Administratoriumi suderinta informacija.

- 12. PASLAUGOS TEIKIMO GRAFIKAS

12.1. Paslaugos teikėjas sudaro Paslaugų teikimo grafikus, rodančius, kuriomis dienomis bus aptarnaujami atliekų turėtojai, plaunami ir dezinfekuojami konteineriai. Grafikai sudaromi atsižvelgiant į Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių bei šios techninės specifikacijos reikalavimus. Paslaugos teikimo grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/ Administratoriumi.

12.2. Paslaugos teikimo grafikai gali būti tikslinami ir keičiami ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų suderinus suPerkančiąja organizacija/ Administratoriumi ir apie tai tiesiogiai pranešus atliekų turėtojams.

12.3. Paslaugos teikėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. turi informuoti visus atliekų turėtojus vietinėje spaudoje, Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus internetinėse svetainėse, ar kitais būdais apie komunalinių atliekų surinkimo bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose turi būti pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.

12.4. Paslaugos teikimo grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- 13. RYŠIO PALAIKYMAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJAIS IR SU PERKANČIĄJA ORGANIZACIJA/ADMINISTRATORIUMI

13.1. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti budėjimą prie nemokomo telefono linijos nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis, kitu laiku telefonas turi būti prijungtas prie autoatsakiklio, žinučių įrašymui. Telefono numeris turi būti žinomas Perkančiajai organizacijai/Administratoriui ir Paslaugos gavėjui, bei nurodomas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo internetinėse svetainėse. Ant komunalinių atliekų konteinerių ir atliekų turėtojams skirtuose pranešimuose turi būti nurodomas Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, bei adresas, skirtas skundams (prašymams) ir paklausimams.

13.2. Prieš pradėdamas paslaugos vykdymą Paslaugos teikėjas pateikia informaciją apie atsakingų asmenų, su kuriais galima palaikyti ryšį telefono, fakso numerius ir elektroninio pašto adresą.

13.3. Paslaugos teikimo metu, jei nebus susitarta kitaip, ne rečiau, kaip vieną kartą per ketvirtį turi būti organizuojami Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus ir Paslaugos gavėjo pasitarimai Sutarties vykdymo klausimams aptarti. Pasitarimų tikslas: problemų ir numatomų rizikų išankstinis identifikavimas ir joms pašalinti reikalingų priemonių nustatymas, skundų aptarimas ir įvertinimas, geresnės paslaugos teikimo kokybės užtikrinimas bei kitų, su paslaugos teikimu susijusių, klausimų aptarimas.

- 14. DARBAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJŲ PRANEŠIMAIS, JŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Atliekų turėtojų prašymus, pranešimus, skundus dėl teikiamos Paslaugos, nesvarbu ar jie bus pateikiami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, ar per Perkančiąją organizaciją/Administratorių, Paslaugos gavėją, Paslaugos teikėjas privalo juos išspręsti per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kai Paslaugos teikėjui toks pranešimas persiųstas raštu. Paslaugos teikėjas atliekų turėtojui į jo prašymus, pranešimus, skundus atsako tokia forma, kokia forma gavo pranešimą, o Perkančiajai organizacijai/Administratoriui informacija apie prašymų/skundų/pranešimų išnagrinėjimą turi būti pateikta rašytinėje formoje ir mėnesinėje ataskaitoje.

14.2. Jei atliekų turėtojų pranešimus gauna Perkančioji organizacija/Administratorius ar Paslaugos gavėjas, jos privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną faksu, elektroniniu paštu ar telefonu perduoti gautą informaciją Paslaugos teikėjui.

14.3. Paslaugos teikėjas privalo visus prašymus, pranešimus, skundus dėl Paslaugos teikimo/neteikimo spręsti tinkamai ir laiku bei nedelsiant imtis veiksmų trūkumams pašalinti ir per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių, Paslaugos gavėją.

14.4. Paslaugos teikėjas privalo registruoti visus žodinius ir raštiškus atliekų turėtojų pranešimus, nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, išsamų pranešimo priežasties aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti, planuojamą datą, kada šios priemonės bus įvykdytos, priemonės įvykdymo datą ir pastabas, ar priemonės buvo sėkmingos ar ne.

14.5. Paslaugos teikėjas registruodamas prašymus, pranešimus, skundus juos grupuoja į sekančias grupes bei kopijas pateikia Perkančiajai organizacijai/Administratoriui mėnesinėje ataskaitoje:

14.5.1. konteinerio ištuštinimas ne pagal grafiką;

14.5.2. Paslaugos teikėjo darbuotojų atsisakymas ištuštinti konteinerį;

14.5.3. nekokybiška Paslauga;

14.5.4. nepastatytas/nepakeistas konteineris;

14.5.5. kita.

14.6. Jeigu klausimas nebuvo išspręstas po pirmo skundo, Perkančioji organizacija/Administratorius sprendžia, ar skundas pagrįstas, ir priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugą tol, kol Perkančioji organizacija/Administratorius nenuspręs kitaip. Ar atliekų turėtojo pretenzija pagrįsta, visais atvejais sprendžia Perkančioji organizacija/Administratorius ir/ar Paslaugos gavėjas.

- 15. PASLAUGOS TEIKĖJAS IR PASLAUGOS TEIKĖJO PERSONALAS. DARBO SAUGA

15.1. Paslaugos teikėjo personalą sudaro Paslaugos teikėjo darbuotojai. Už jų elgesį darbo metu atsako Paslaugos teikėjas.

15.2. Vairuotojai turi būti tvarkingi, vilkėti vienodas uniformas, ant kurių turi būti paslaugą teikiančios įmonės ženklas. Paslaugos teikėjas, prieš įsigaliojant Sutarčiai, turi informuoti Perkančiąją organizaciją/ Administratorių, kokia uniforma bus dėvima, kokie jos išskirtiniai ženklai.

15.3. Paslaugos tiekėjas, jei būtina, laikinai keisdamas darbuotojus, turi užtikrinti, kad paslaugos kokybė nesikeistų dėl švenčių, darbuotojų atostogų, ligų ar kitais atvejais. Darbuotojai, pagal darbo specifiką turintys bendrauti su atliekų turėtojais, privalo suprasti, skaityti ir kalbėti lietuviškai.

15.4. Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas darbą, privalo informuoti Perkančiąją organizaciją/ Administratorių apie atsakingą už paslaugos teikimo organizavimą asmenį. Tais atvejais, kai šis asmuo laikinai išvyksta, turi būti pateikta informacija apie jį pavaduojantį asmenį.

15.5. Paslaugos teikėjo personalas privalo laikytis darbų saugos, kelių eismų taisyklių, pagarbaus elgesio, aplinkos apsaugos ir atliekų priėmimo į apdorojimo vietas (įrenginius) taisyklių.

- 16. PASLAUGOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

16.1. Paslaugos teikėjas privalo įvesti ir palaikyti kokybės užtikrinimo sistemą.

16.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

    - skundai bus registruojami ir sprendžiami techninės specifikacijos 14 skyriuje nustatyta tvarka;

    - esant pagrįstiems skundams, trūkumai bus šalinami nedelsiant;

    - nebus pažeisti konkurso sąlygų ir Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai;

    - vykdydamas Sutartį, Paslaugos teikėjas sieks suteikti ne žemesnės kaip šioje specifikacijoje apibrėžtos kokybės paslaugą.

16.3. Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

16.3.1. konteinerių ištuštinimas laiku pagal grafiką;

- 16.3.2. atliekų turėtojų prašymu, pranešimų, skundų skaičius, pagarbus elgesys su atliekų turėtojais, visų trūkumų pagal gautus prašymus, pranešimus, skundus pašalinimas laiku;

16.3.3. reguliari konteinerių techninės būklės priežiūra, plovimas ir dezinfekavimas;

- 16.3.4. trūkstamų, pavogtų ir sugadintų konteinerių pateikimas, pakeitimas ir/ar sutvarkymas nustatytu terminu;

16.3.5. teisingas duomenų pateikimas apie pristatytas į komunalinių atliekų apdorojimo ar šalinimo (jei tokie atvejai buvo Paslaugos teikimo metu) įrenginius mišrias ir kitas komunalines atliekas bei teisingas pristatytų į komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius atliekų deklaravimas;

16.3.6. tinkamas komunalinių atliekų rūšiavimo kontrolės vykdymas;

16.3.7. teisingas ir savalaikis ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacija/Administratoriui ir Paslaugos gavėjui nurodytu laiku;

16.3.8. komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių priežiūra ir remontas, mišrių, biologiškai skaidžių (žaliųjų) ir tekstilės komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietų ir/ar aikštelių priežiūra, tvarka ir švara aplink konteinerius;

16.3.9. Paslaugos teikimas technines specifikacijas atitinkančiais šiukšliavežiais;

16.3.10. tinkamas konteinerių identifikavimo sistemos darbas;

16.3.11. savalaikis ir tinkamas šiukšliavežių pakeitimas joms sugedus ar dėl kitų priežasčių;

16.3.12. socialinių įsipareigojimų nurodytų šioje specifikacijoje laikymasis.

- 17. PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA

17.1. Paslaugos teikimo metu Paslaugos tekėjas turi pateikti sekančias ataskaitas:

17.1.1. Pasiruošimo ataskaitą;

- 17.1.2. Paslaugos teikimo mėnesio ataskaitą;

17.1.3. Paslaugos teikimo metinę ataskaitą;

- 17.1.4. Pasiruošimo Paslaugos perdavimui ataskaitą.

17.2. Pasiruošimo ataskaitoje, kuri pateikiama likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pasiruošimo Paslaugai laikotarpio pabaigos pateikiama ši informacija:

17.2.1. visų darbuotojų, kurie atsakingi už Paslaugos teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą, telefonų numerius, fakso ir elektroninio pašto adresus;

17.2.2. ataskaitų, aktų formos ir turiniai;

17.2.3. atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo tvarka;

17.2.4. atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo formas;

17.2.5. pranešimų ir informacinių lipdukų formas;

17.2.6. konteinerių perdavimo – priėmimo ir nurašymo formas;

17.2.7. komunalinių atliekų surinkimo grafikai;

17.2.8. mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo maršrutai iš gyventojų ir atskirai iš juridinių asmenų, apvažiavimo kelių atstumai, patikslintos bendro naudojimo konteinerių pastatymo vietos,

17.2.9. papildomai pastatytų konteinerių sąrašai;

17.2.10. konteinerių plovimo ir dezinfekcijos grafikas;

17.2.11. duomenys apie pritvirtintus konteinerių žymeklius ir identifikacinius numerius;

17.2.12. raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema suderinta su Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus programine įranga;

17.2.13. raštiškas patvirtinimas, kad visuose šiukšliavežiuose įrengta geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistema;

17.2.14. kita Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus papildomai pareikalauta informacija.

17.3. Paslaugos teikimo mėnesio ataskaitoje, kuri teikiama už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos, pateikiama informacija (ne mažiau kaip) apie Paslaugą:

17.3.1. duomenys apie per mėnesį gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų, skundų skaičių,  nurodant prašymo, pranešimo, skundo grupę (pagal šių techninių specifikacijų 14.5 punktą), skaičių bei kita informacija, kaip nurodyta šiuose pirkimo dokumentuose; kartu pateikiant visų gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų, skundų kopijas.

17.3.2. duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (0,12, 0,24 m3 ir t.t. talpą bei atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per mėnesį skaičių;

17.3.3. duomenys apie per mėnesį neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

17.3.4. duomenys apie per mėnesį pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius, nurodant priežastis dėl kurių pastatytas naujas ar pakeistas konteineris;

17.3.5. duomenys apie 3 kartus perpildytus konteinerius;

17.3.6. duomenys apie išdalintus atliekų maišus;

17.3.7. duomenys apie didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal užsakymą paslaugos suteikimo apimtį ir paslaugos teikimo metu surinktų atliekų kiekį;

17.3.8. kita Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pareikalauta informacija.

17.4. Paslaugos teikimo metinėse ataskaitose, kurios teikiamos iki sekančių metų sausio 15 dienos, pateikiama ne mažiau kaip:

17.4.1. duomenys apie per metus gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų, skundų skaičių, nurodant prašymo, pranešimo, skundo grupę (pagal šių techninių specifikacijų 14.5 punktą);

17.4.2. duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (0,12, 0,24 m3 ir t.t. talpą bei atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per metus skaičių;

17.4.3. duomenys apie neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, per metus skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

17.4.4. duomenys apie išdalintus atliekų maišus;

17.4.5. duomenys apie per metus pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius;

17.4.6. duomenys apie surinktą komunalinių atliekų kiekį, pagal atliekų rūšis ir atskiras atliekų turėtojų grupes;

17.4.7. duomenys apie iš visų juridinių asmenų ir kitų ūkinių subjektų surinktus komunalinių atliekų kiekius pagal atliekų rūšis;

17.4.8. duomenys apie didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal užsakymą paslaugos suteikimo apimtį ir paslaugos teikimo metu surinktų atliekų kiekį;

17.4.9. dirbančių transporto priemonių sąrašai (nurodant markę, valstybinį numerį, talpą kubais ir tonom, paskirtį);

17.4.10. kita Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pareikalauta informacija.

17.5. Likus 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties termino pabaigos, Paslaugos teikėjas privalo pateikti pasiruošimo Paslaugos užbaigimui ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyta (ne mažiau): kaip Paslaugos teikėjas ruošiasi perduoti Paslaugą, kaip Paslaugos teikėjas bendradarbiaus Paslaugos perdavimo metu, kaip bus palaikomas ryšis su nauju Paslaugos teikėju, nurodant Paslaugos teikėjo atsakingo už Paslaugos perdavimą asmens kontaktinius duomenis, konteinerių skaičių, kaip ir kur, kada bus šie konteineriai perduoti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui, pateiktas konteinerių iš aptarnaujamos teritorijos perdavimo grafikas.

17.6. Visos Paslaugos teikėjo pasirašytos ataskaitos teikiamos popierinėje bei elektroninėje laikmenoje, po vieną vienetą Perkančiajai organizacijai/Administratoriui. Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Excel formatu. Perkančioji organizacija/Administratorius patvirtina ataskaitas per 10 (dešimt) darbo dienų.

- 18. ATLIEKŲ TURĖTOJŲ INFORMAVIMAS

18.1. Paslaugos teikėjas privalo skelbti informaciją atliekų turėtojams:

18.1.1. informaciją apie komunalinių atliekų turėtoją aptarnaujančią įmonę (įmonės pavadinimą, adresą, kontaktinius telefonus, tinklalapio internete adresą, jei turi);

18.1.2. mišrių komunalinių (buitinių), biologiškai skaidžių (žaliųjų), tekstilės atliekų surinkimo iš gyventojų grafikus bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose turi būti pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.;

18.1.3. buityje susidariusių didelių gabaritų, buities pavojingų atliekų, naudotų padangų surinkimo apvažiavimo būdu iš gyventojų grafikus bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose turi būti pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.;

18.1.4. informaciją apie surenkamų atliekų pobūdį, atliekų apdorojimo tvarką.

18.2. Galimi informacijos pranešimo bei platinimo būdai, priklausomai nuo skelbiamos informacijos pobūdžio:

18.2.1. informaciniai pranešimai vietinėje spaudoje turi būti skelbiami ne mažiau kaip dviejuose didžiausią tiražą turinčiuose vietiniuose laikraščiuose;

18.2.2. Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugų gavėjo ir Paslaugos teikėjo internetinės svetainės;

18.2.3. ant konteinerių gaminami ir klijuojami lipdukai;

18.2.4. informaciniai pranešimai daugiabučių namų laiptinėse, konteinerinėse aikštelėse esančiuose stenduose su keičiama informacija (preliminarus kiekis 289 vnt. stendų);

18.2.5. informaciniai pranešimai kiekvienam atliekų turėtojui.

18.3. Turi būti sukurta mobilioji programėlė/aplikacija, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams. Paslaugos teikėjo turima (arba iki paslaugų teikimo pradžios įsigyta) programėlė išmaniesiems įrenginiams, skirta Šiaulių m. savivaldybės atliekų turėtojams viešinti 18.1 punkte nurodytai informacijai su atnaujinamais, kuri skelbiama Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugų gavėjo ir Paslaugos teikėjo 18.2 punkte nurodytose priemonėse.

19. KONTEINERIŲ UŽPILDYMO STEBĖJIMO JUTIKLIAI

19.1. Atliekų užpildymo lygio stebėjimui ir analizavimui į pusiau požeminius/požeminius konteinerius įmontuojami konteinerių stebėjimo jutikliai. Konteinerių užpildymo lygis nuskaitomas ir realiuoju laiku perduodamas į Paslaugos teikėjo bei Perkančiosios organizacijos / Administratoriaus serverius. Aktyvus stebėjimas internete 24/7.

19.2. Bendra informacija:

19.2.1 Visi sistemos komponentai privalo atitikti radijo įrenginiams keliamus ES reikalavimus.

19.2.2 Kartu su įranga turi būti pateiktas išsamus techninės ir programinės įrangos aprašymas, įskaitant brėžinius ir naudotojo vadovą lietuvių kalba.

19.2.3 Paslaugos teikėjas privalės suderinti jutiklių sistemos ir Perkančiosios organizacijos / Administratoriaus naudojamą apskaitos sistemos veiklą ir užtikrinti duomenų perdavimo ryšio paslaugas iš jutiklių į Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą viso sistemos eksploatavimo laikotarpio metu.

19.2.4 Paslaugos teikėjas privalės instaliuoti jutiklius atliekų surinkimo konteineriuose ir paleisti pilnai veikiančią sistemą eksploatavimui per 3 mėnesius nuo priemonių eksploatavimo pradžios.

19.2.5 Konteinerių užpildymo lygio matavimo sistemos įrenginių atsparumas vandeniui turi būti ne mažiau kaip IP69K.

19.2.6 Konteinerių užpildymo lygio jutikliai privalo turėti padėties ir temperatūros pokyčio fiksavimo funkciją.

19.2.7 Jutikliai turi perduoti pranešimą į sistemą, kai įvyksta vienas iš šių įvykių: Konteineris ištuštintas; Konteineris perpildytas; Gaisras konteineryje.

19.2.8 Jutikliai turi perduoti duomenis į Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos / Administratoriaus naudojamą sistemą naudojant GPRS/3G/4G ryšį.

19.2.9 Konteinerių užpildymo lygio jutiklių matavimo diapazonas turi siekti nuo 10 cm iki 350 cm.

19.2.10 Turi būti įmanoma konfigūruoti jutiklių matavimo laiką nuotoliniu būdu.

19.2.11 Turi būti užtikrinta, kad įranga galės būti naudojama koroziją sukeliančioje ir nešvarioje aplinkoje, esant tipinėms Lietuvos klimato sąlygoms (nuo -25°C iki +40°C).

19.2.12 Konteinerio užpildymo laipsnis turi būti konvertuojamas į procentinę išraišką nuo 0% (tuščias konteineris) iki 100% (pilnas konteineris). Procentus turi būti įmanoma nesudėtinga konfigūruoti, atsižvelgiant į konteinerio tipą ir poziciją konteineryje, kuriame jutiklis yra įtaisytas.

19.2.13 Turi būti užtikrinta galimybė pranešti Paslaugos teikėjui ir Perkančiajai organizacijai/Administratoriui, jei įvyksta vienas ar daugiau iš šių įvykių:

1. Konteineris buvo ištuštintas;

2. Ryšio klaida su vienu ar keliais jutikliais;

3. Jutiklio baterijos energijos lygis yra per žemas;

4. Konteineris yra perpildytas arba jo užpildymas viršija iš anksto nustatytą maksimalų užpildymo lygį;

5. Prielaida, kad konteineris buvo uždegtas.

19.2.14 Turi būti įmanoma pateikti kiekvieno konteinerio ištuštinimų kiekio ataskaitą per tam tikrą laikotarpį, įskaitant informaciją apie užpildymo lygį kiekvieno ištuštinimo atveju. Turi būti galimybė visas ataskaitas parodyti sistemos ekraninėje formoje, atsispausdinti ir eksportuoti į "Microsoft Excel" formato failą.

19.3. Visa informacija apie konteinerių užpildymo būsenas, jų prognozuojamą ištuštinimo datą turi būti realiu laiku vizualiai atvaizduojama interaktyviame Paslaugos teikėjo žemėlapyje. Privalo būti užtikrinta galimybė bet kuriuo metu pasirinkti iš žemėlapio pageidaujamą ištuštinti atliekų konteinerį ar keletą konteinerių, esančių tam tikroje teritorijoje pasirinktinai pagal užpildymo frakcijos tipą ar konteinerio užpildymo lygį.

- 20. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr. 1: Daugiabučių namų bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 2: Bendro naudojimo tekstilės atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 3: Sodų bendrijų bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 4:  Garažų bendrijų mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 5: Juridinių asmenų ir kitų ūkinių subjektų mišrių komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas N. 6: Pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių stovėjimo adresai.

Taikoma, jei Paslaugos teikėjas ekonominio naudingumo vertinimo metu, pasiūlyme kokybės balui gauti, nurodė, kad šios sistemos bus diegiamos visose priemonėse.