UAB Tradintek

Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Tel.: 852685427, Fax.:852496084, info@tradintek.com

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

Kodas 135163499, adresas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“ PIRKIMO

2018-09-14Nr. 2180914-017

Vilnius

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | LT249421811 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius, Vidas Morkūnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | IT pardavimo vadovas, Linas Solominas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | IT pardavimo vadovas, Linas Solominas |
| Telefono numeris | 8 5 2685427 |
| Fakso numeris | 8 5 2496084 |
| El. pašto adresas | Info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

4 PIRKIMO DALIS

„Įranga krūvio mėginiui atlikti“

| Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Įranga krūvio mėginiui atlikti | CASE GE Healthcare | Kompl. | 1 | 19 835,00 | 23999,14 | 23 999,14 |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X | 23 999,14 |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:23 999,14(dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eur ir 14 ct.)

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Specialieji reikalavimai įrangai krūvio mėginiui atlikti (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | 1.EKG registravimo sistema (kompiuteris su specialia programine įranga, monitoriumi ir spausdintuvu, EKG signalų stiprintuvas su elektrodų prijungimo kabeliu bei elektrodais ir specialus vežimėlis EKG registravimo sistemos įrangai); 2.Veloergometras; 3.Arterinio kraujo spaudimo (AKS) ir SpO2matavimo aparatas (-ai) arba moduli (-iai) su šiems matavimams atlikti reikalingais priedais. |  |
| 2. | Reikalavimai EKG registravimo sistemai: |  |  |
| 2.1. | Kompiuterinės įrangos komplektas | 1.Susidedantis iš stacionaraus kompiuterio su darbui reikalingais priedais, monitoriaus ir spausdintuvo; 2.Suderintas su siūloma EKG registravimo bei veloergometro valdymo programine įranga (komplektuojamas ir pateikiamas to paties gamintojo) |  |
|  | ### Kompiuteris | 1.Operacinė sistema Windows 8.1, 64 bit arba lygiavertė 2.Kietasis diskas SSD tipo (arba lygiavertis), ≥ 250 GB talpos 3.Operatyvioji atmintis ≥ 8 GB |  |
|  | Monitorius | 1.Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) 2.Ekrano įstrižainė ≥22“ 3.Skiriamoji geba ≥(1680x1050) vaizdo elementų |  |
|  | Spausdintuvas | Spausdinantis ant A4 formato popieriaus |  |
|  | EKG signalų stiprintuvas tvirtinamas prie vežimėlio arba veloergometro | Būtina |  |
|  | Paciento kabelis | Su ne mažiau kaip 12 derivacijų elektrodų rinkiniu |  |
|  | Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis | ≥ 4000 Hz |  |
|  | Skiriamoji geba | ≤ 5 µV/bit |  |
|  | Blogo elektrodų kontakto indikacija | Būtina, nurodant problemiškus elektrodus |  |
|  | Automatinė izolinijos dreifo kompensacija ir izolinijos atstatymas | Būtina |  |
|  | Sinfazinio signalo slopinimas | ≥ 95 dB |  |
|  | EKG duomenų iš 3, 6, 12 derivacijų užrašymas | Būtina |  |
|  | 12 derivacijų ST segmento matavimas | Būtina |  |
|  | E, J taškų nustatymas automatiniu arba rankiniu būdu | Būtina |  |
|  | 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike | Būtina |  |
|  | Šiuo metu registruojamos ST kompleksų palyginimas su anksčiau už rašytais | Būtina |  |
|  | Atskiras langas ekrane bet kurios derivacijos padidintai ST segmento atkarpai – ST pokyčių vizualizavimui | Būtina |  |
|  | Tyrimo tendencijos matomos atskirame lange | Būtina. Atvaizduojami ne mažiau kaip trys parametrai: širdies susitraukimų dažnis, arterinis kraujospūdis, ST lygio kitimas. Duomenys atnaujinami kas ≤ 30 s |  |
|  | Galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) | Būtina |  |
|  | Automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo) | Būtina, su galimybe šią funkciją įjungti/išjungti. |  |
|  | Krūvio mėginio preliminari diagnozė - interpretacija | Būtina |  |
|  | Galimybė pasirinkti testo protokolą, nurodant didžiausią numatytą širdies susitraukimų dažnį | Būtina |  |
|  | Veloergometro valdymo iš kompiuterio programa | Būtina |  |
|  | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) TCI/IP tinklo protokolu | Būtina |  |
|  | Sistema turi užtikrinti automatiškai atliekamus duomenų mainus su elektronine pacientų duomenų baze (IS - informacine sistema): a) gauti iš IS anketinę ir identifikacinę informaciją apie pacientą ir jam paskirtą tyrimą; b) perduoti į IS paciento tyrimų duomenis ir rezultatų protokolą. | Būtina, tiekėjas privalo pateikti atitikties standartinei IHE (Integrating the Healthcare Enterprise, angl.) duomenų mainų ir integracijos metodikai dokumentą arba duomenų mainų ir integracijos techninę dokumentaciją (lietuvių arba anglų kalba). |  |
| 3. | Reikalavimai veloergometrui |  |  |
|  | Veloergometras turi būti pritaikytas patogiam užlipimui - be iškilaus korpuso ar kitų konstrukcinių elementų, kuriuos pacientui tektų peržengti sėdant ant veloergometro | Būtina |  |
|  | Ratukai transportavimui | Būtini. Darbinėje padėtyje veloergometras turi stovėti stabiliai (bent viename gale ne ant ratukų). |  |
|  | Elektromagnetinė stabdžių sistema | Būtina |  |
|  | Apkrovos reguliavimas | Nepriklausomas nuo greičio, reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10 W iki 400 W |  |
|  | Greičio reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 aps./min iki 130 aps./min |  |
|  | Programuojamas valdymo pultas | Būtinas |  |
|  | Fiksuotos (gamyklinės) krūvio keitimo programos | ≥ 5 |  |
|  | Galimybė naudoti vartotojo sudaromas krūvio keitimo programas | Būtina |  |
|  | Veloergometro ekrane (-uose) rodoma informacija | 1.Apkrova 2.Greitis 3.Trukmė 4.Paskutinio AKS bei širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai |  |
|  | Pasirenkamas krūvio keitimo žingsnis | ≤ 5 W |  |
|  | Sėdynės aukščio reguliavimas | Motorizuotas (su elektrine pavara), aukščio keitimo eiga ≥ 30 cm |  |
|  | Reguliuojamos rankenos | Būtinos. Rankenų palenkimo kampas (tuo pačiu ir aukštis) reguliuojamas - rankenos neribotai (360°) sukamos apie rankenų stovui statmeną ašį, fiksuojamos norimoje padėtyje. |  |
|  | Gamintojo numatytas maksimalus įrenginio apkrovimas (maksimalus tiriamo paciento svoris) | Ne mažiau 200 kg |  |
|  | Atstumo nuo sėdynės iki rankenų reguliavimas | Būtina |  |
|  | Pėdos fiksavimo diržai ant pedalų | Būtini |  |
|  | SpO2 matavimo aparatas arba modulis | Būtinas, su priedais suaugusiųjų ir vaikų SpO2 matavimams (ne mažiau kaip 2 kompl.) |  |
|  | Neinvazinio AKS matavimo aparatas arba modulis | Būtinas, su priedais suaugusiųjų ir vaikų AKS matavimams (komplekte ne mažiau kaip 3 dydžių manžetės) |  |
| 3.17.1 | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 mmHg iki 260 mmHg |  |
| 3.17.2 | Netiesioginio arterinio kraujo spaudimo matavimo paklaida | ≤ ±3 mmHg |  |
| 3.17.3 | Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 35 k/min iki 230 k/min |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visai įrangai, išskyrus keičiamus eksploatacinius priedus ≥ 36 mėn., keičiamiems eksploataciniams priedams - ≥ 12 mėn. |  |
| 5. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu, EKG registravimo sistema (įskaitant kompiuterinę įrangą), veloergometras su AKS bei SpO2 matavimo aparatu (-ais) / moduliu (-iais) – CE sertifikuoti pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42 EEC reikalavimus | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek Pasiūlymas Reg. 2180914-017 | 6 | UAB Tradintek Pasiūlymas Reg. 2180914-017 |
| 2. | UAB Tradintek Įgaliojimai Linui Solominui pasirašyti ir atstovauti kompaniją. | 2 | Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu |
| 3. | Įgaliojimas atstovauti gamintoją GE Healthcare | 2 | Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu |
| 4. | UAB Tradintek espd-responce | 13 | UAB Tradintek espd-responce |
| 5. | Pažyma iš Valstybės įmonės registrų centro_konfidencialu | 2 | Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu |
| 6. | Siūlomos įrangos Techninis aprašas | 12 | Techninis aprašas_konfidencialu |
| 7. | CASE Vartotojo instrukcija | 366 | CASE Vartotojo instrukcija 2040396-109B_LT_konfidencialu |
| 8. | IHE-integration_CASE GE Healthcare | 6 | Priedas IHE-integration_case_konfidencialu |
| 9. | Gamintojų ir siūlomos įrangos sertifikatai | 12 | UAB Tradintek Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu |
|  | Pasiūlymas galioja iki konkurso dokumentuose nustatyto termino. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: - UAB Tradintek pasiūlymo Reg. Nr. 2180914-017 psl. 2- - UAB Tradintek Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu psl. 1- 18 - Techninis aprašas_konfidencialu psl. 1-12 - CASE Vartotojo instrukcija 2040396-109B_LT_konfidencialu psl. 1- 366 - Priedas IHE-integration_case_konfidencialu psl. 1-6 - UAB Tradintek espd-responce forma psl. 1-15 IT pardavimo vadovas; Lina Solominas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |