Endoskopų transportavimo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės Failas „Bukletai“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Mobilus pervežimo vežimėlis dezinfekuotiems ir užterštiems lankstiems medicininiams endoskopams transportuoti | Mobilus pervežimo vežimėlis dezinfekuotiems ir užterštiems lankstiems medicininiams endoskopams transportuoti, Psl.3 |
| 2. | Reikalavimai vežimėliui: |  |  |
| 2.1. | Vežimėlio rėmas ir korpusas | Vežimėlio pagrindinis rėmas, korpusas ir dugnas pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus ABS plastiko arba nerūdijančio plieno | Vežimėlio pagrindinis rėmas, nerūdijančio plieno, visi vežimėlio paviršiai pagaminti cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko, Psl.2,12 |
| 2.2. | Išoriniai vežimėlio išmatavimai | 1. Plotis 600 mm ± 50 mm; 2. Gylis 450 mm ± 50 mm; 3. Aukštis 1000 mm ± 50 mm. | 1. Plotis 600 mm, Psl.14; 2. Gylis 470 mm, Psl.14; 3. Aukštis 1050 mm, Psl.14. |
| 2.3. | Vežimėlio svoris | ≤ 30 kg. | 30 kg, Psl.14 |
| 2.4. | Ratukai | 1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, dengtais grindų netepančia danga; 2. Bent du ratukai su stabdžiais | 1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, dengtais grindų netepančia danga, Psl.3,14; 2. Du ratukai su stabdžiais, Psl.3,14 |
| 2.5. | Stalviršis | 1. Vežimėlio stalviršis pritaikytas padėti padėklą taip, kad padėtas padėklas būtų fiksuotas ir negalėtų judėti; 2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos | 1. Vežimėlio stalviršis pritaikytas padėti padėklą taip, kad padėtas padėklas būtų fiksuotas ir negalėtų judėti, Psl.9; 2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos. Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi ir dezinfekuojami, Psl.12. |
| 2.6. | Rankena | Bent vienoje vežimėlio pusėje turi būti rankena stūmimui | Yra rankena stumti, Psl.4,5 |
| 3. | Reikalavimai endoskopų transportavimo padėklams | 1. ≥6 endoskopų pervežimo padėklai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio; 2. Padėklai pagaminti iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos; 3. Padėklo svoris ≤ 1 kg. 4. Padėklas su rankenomis leidžiančiomis patogiai suimti ir pakelti padėklą; 5. Padėklai vežimėlyje tvirtinami slankiuose bėgeliuose; 6. Padėklų paviršiai lygūs, lengvai valomi; 7. Padėklo išmatavimai: plotis 500 mm ± 20 mm; gylis 500 mm ± 20 mm; aukštis 100 mm ± 20 mm. | 1. 6 endoskopų pervežimo padėklai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio, Psl.3,14; 2. Padėklai pagaminti iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko, padėklai yra suderinami su automatiniu terminio dezinfekavimo apdorojimu temperatūrai esant iki 93 °C, Psl.4,11-12,14 3. Padėklo svoris 1 kg, Psl.14. 4. Padėklas su rankenomis leidžiančiomis patogiai suimti ir pakelti padėklą, Psl.4,5; 5. Padėklai vežimėlyje tvirtinami slankiuose bėgeliuose, Psl.4,5; 6. Padėklų paviršiai lygūs, lengvai valomi, Psl.4; 7. Padėklo išmatavimai: plotis 520 mm; gylis 520 mm; aukštis 100 mm, Psl.14. |
| 4. | Reikalavimai plėvelių dozatoriui | 1. Pagamintas iš cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparios medžiagos; 2. Lengvai tvirtinamas prie sienos; 3. Talpa ≥ 25 vnt. plėvelių rinkinių | 1. Pagamintas iš cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparios medžiagos, Psl.13; 2. Lengvai tvirtinamas prie sienos, Psl.7; 3. Talpa 25 vnt. plėvelių rinkinių, Psl.7 |
| 5. | Reikalavimai plėvelių rinkiniui | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui; 2. Rinkinį turi sudaryti vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė su švariąja ir užterštąja puse (švarioji ir užterštoji pusės ženklintos spalviškai, kad būtų lengva atpažinti endoskopo būseną); 3. Dengiamoji plėvelė turi būti permatoma, kad būtų galima matyti įdėtus endoskopus; 4. Vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė turi būti lengvai tvirtinami padėklo korpuse | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, Psl.9; 2. Rinkinį turi sudaryti vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė su švariąja ir užterštąja puse (švarioji ir užterštoji pusės ženklintos spalviškai, kad būtų lengva atpažinti endoskopo būseną) , Psl.8; 3. Dengiamoji plėvelė turi būti permatoma, kad būtų galima matyti įdėtus endoskopus, Psl.4; 4. Vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė turi būti lengvai tvirtinami padėklo korpuse, Psl.9-10 |
| 6. | Komplektacija | 1. Vežimėlis su ≥ 6 padėklais; 2. Plėvelių rinkinys ≥ 300 vnt.; 3. Sieninis plėvelių rinkinių dozatorius | 1. Vežimėlis su 6 padėklais, Psl.6; 2. Plėvelių rinkinys 300 vnt. , Psl.6; 3. Sieninis plėvelių rinkinių dozatorius, Psl.6 |
| 7. | Paviršių paruošimas bei padengimas | Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Jeigu naudojamas paviršių padengimas, paviršių paruošimo bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą vežimėlio valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. | Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Pervežimo vežimėlį ir jo ratukus reikia nuvalyti ir dezinfekuoti rankiniu būdu kiekvienos darbo dienos pabaigoje, Psl.12. |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina | Atitikties deklaracija |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |