UAB Tradintek

Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius, kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Tel.: 852685427, Fax.: 852496084, info@tradintek.com

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos,

Santariškių 2, Vilnius LT-08661, Juridinio asmens kodas 124364561

PASIŪLYMAS

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (III ETAPAS) Nr. 19046

VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

NR. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002

2019-07-23 Nr. 2190723-017

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Jasinskio g. 9, LT01112, Vilnius |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Linas Solominas IT pardavimo vadovas |
| Telefono numeris, fakso numeris | +37052685427 |
| Tiekėjo įmonės kodas | +37052496084 |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas | LT249421811 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas, modelis, gamintojas | Kiekis, mato vnt. | Vnt. kaina, Eur |  | PVM |  | Bendra kaina, Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | be PVM | su PVM | dydis % | Suma Eur | be PVM | su PVM |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (DVP) su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriumi | 2 vnt. | 52.900,00 | 64.009,00 | 21 | 22.218,00 | 105.800.00 | 128.018,00 |

Pasiūlymo kaina su PVM 128.018,00 Eur (kaina žodžiais: vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniolika Eur).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 22.218,00 EUR.

Siūlomos prekės visiškai atitinka SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

SPS 1 priedas

# SIŪLOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis.  Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (DVP) su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriumi, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Modelis, gamintojas: dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas ir paciento monitorius turi būti to paties gamintojo. | R860 (gamintojas GE Healthcare) http://www3.gehealthcare.sa/en/products/categories/respiratory_and_sleep/carescape_r860 Techninė dokumentacija Psl.1; 20 |
| 1.1. | Pagrindiniai duomenys |  |  |
| 1.1.1 | Galimybė ventiliacijos procesą stebėti spalvotame, lietimui jautriame (“touch screen“) ekrane | Ekrano įstrižainė, ne mažesnė negu 38 cm. | Ekrano įstrižainė 38 cm. Techninė dokumentacija Psl. 7 |
| 1.1.2 | Vienu metu ekrane stebimos kreivės | Ne mažiau kaip 4 | Ne mažiau kaip 4 Techninė dokumentacija Psl. 7 |
| 1.3. | Pasirenkamos kreivės atvaizdavimui ekrane | Slėgio, tėkmės, tūrio, kvėpuojamųjų dujų (oras, deguonis). | Slėgio, tėkmės, tūrio, kvėpuojamųjų dujų (oras, deguonis). Techninė dokumentacija Psl. 7 |
| 1.4. | Visų ventiliacijos parametrų vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 72 val. | 72 val. Techninė dokumentacija Psl. 7 |
| 1.2. | Ventiliacijos režimai |  |  |
| 1.2.1 | Tūriu kontroliuojama mechaninė ventiliacija | Būtina | Tūriu kontroliuojama mechaninė ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.2 | Tūriu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija | Būtina | Tūriu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.3 | Slėgiu kontroliuojama mechaninė ventiliacija | Būtina | Slėgiu kontroliuojama mechaninė ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.4 | Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija | Būtina | Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.5 | Kvėpavimo takų slėgį atpalaiduojanti ventiliacija | Būtina | Kvėpavimo takų slėgį atpalaiduojanti ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.6 | Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas / su slėgio palaikymu ventiliacija | Būtina | Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas / su slėgio palaikymu ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.7 | Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymas | Būtina | Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymas Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.8 | Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymas su nustatytu garantuotu tūriu. | Būtina | Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymas su nustatytu garantuotu tūriu. Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.9 | Neinvazinė ventiliacija | Būtina | Neinvazinė ventiliacija Techninė dokumentacija Psl. 1 |
| 1.2.10 | Spontaninio kvėpavimo bandymas | Būtina | Spontaninio kvėpavimo bandymas Techninė dokumentacija Psl. 18 |
| 1.3. | Ventiliatoriaus duomenys |  |  |
| 1.3.1 | Kvėpavimo dažnis, ne blogiau už nurodytas ribas | 5–150 k / min. | 3–150 k / min. Techninė dokumentacija Psl. 2 |
| 1.3.2 | Vienkartinis tūris, ne blogiau už nurodytas ribas | 20–2000 ml. | 20–2000 ml. Techninė dokumentacija Psl. 2 |
| 1.3.3 | Reguliuojama tėkmė, ribose ne blogesnėse negu nurodyta | Nuo 5 iki 150 l / min. | Nuo 2 iki 160 l / min. Techninė dokumentacija Psl. 2 |
| 1.3.4 | Maksimali tėkmė, ne mažiau už nurodytą | 200 l / min. | 208 l / min. Techninė dokumentacija Psl. 2 |
| 1.3.5 | Įkvėpimo slėgio reguliavimas, ne blogiau už nurodytas ribas | Nuo 1 iki 90 cm H2O | Nuo 1 iki 98 cm H2O Techninė dokumentacija Psl. 2 |
| 1.3.6 | Teigiamo slėgio iškvėpimo gale palaikymo reguliavimas, ne blogiau už nurodytas ribas | Nuo 1 iki 50 cm H2O | Nuo 1 iki 50 cm H2O Techninė dokumentacija Psl. 3 |
| 1.3.7 | Slėgio palaikymo reguliavimas, ne blogiau už nurodytas ribas | Nuo 0 iki 60 cm H2O | Nuo 0 iki 60 cm H2O Techninė dokumentacija Psl. 3 |
| 1.3.8 | Srovės trigerio jautrumo reguliavimas, ne blogiau už nurodytas ribas | Nuo 1 iki 9 l / min. | Nuo 1 iki 9 l / min. Techninė dokumentacija Psl. 3 |
| 1.4. | Monitoruojami ir išskaičiuojami parametrai |  |  |
| 1.4.1 | Slėgis kvėpavimo takuose | Būtina | Slėgis kvėpavimo takuose Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.4.2 | Vienkartinis tūris | Būtina | Vienkartinis tūris Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.4.3 | Minutinis tūris | Būtina | Minutinis tūris Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.4.4 | Deguonies koncentracija | Būtina | Deguonies koncentracija Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.4.5 | Kvėpavimo dažnio skaičius | Būtina | Kvėpavimo dažnio skaičius Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.4.6 | Paviršutinio dažno kvėpavimo indeksas | Būtina | Paviršutinio dažno kvėpavimo indeksas Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.5. | Kitos savybės |  |  |
| 1.5.1 | P 0,1 kvėpavimo matavimas, įvertinti paciento pasiruošimui atjungti jį nuo ventiliatoriaus. | Būtina | P 0,1 kvėpavimo matavimas, įvertinti paciento pasiruošimui atjungti jį nuo ventiliatoriaus. Techninė dokumentacija Psl. 16 |
| 1.5.2 | Neigiamos įkvėpimo jėgos matavimas, kuris naudojamas įvertinti paciento pasiruošimui atjungti jį nuo ventiliatoriaus. | Būtina | Neigiamos įkvėpimo jėgos matavimas, kuris naudojamas įvertinti paciento pasiruošimui atjungti jį nuo ventiliatoriaus. Techninė dokumentacija Psl.17 |
| 1.5.3 | Savaiminio kvėpavimo bandymo testas | Būtina | Savaiminio kvėpavimo bandymo testas Techninė dokumentacija Psl. 18 |
| 1.5.4 | Liekamojo tūrio iškvėpimo pabaigoje nustatymas | Būtinas | Liekamojo tūrio iškvėpimo pabaigoje nustatymas Techninė dokumentacija Psl. 5 |
| 1.5.5 | Deguonies monitoravimo jutiklis | Nereikalaujantis keitimo | Paramagnetinis, nereikalaujantis keitimo Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 1.5.6 | Integruotas elektroninis medikamentų garintuvas | Būtina | Integruotas elektroninis medikamentų garintuvas Techninė dokumentacija Psl. 7 |
| 1.5.7 | Automatinis paciento aptikimas | Būtina | Automatinis paciento aptikimas Techninė dokumentacija Psl. 5 |
| 1.5.8 | Didelės tėkmės modulis su srauto ir deguonies koncentracijos reguliavimo galimybe | Būtina; | Didelės tėkmės modulis su srauto ir deguonies koncentracijos reguliavimo galimybe Techninė dokumentacija Psl. 2; 5; 19 |
| 1.5.9 | Paciento energetinio–metabolinio balanso monitoravimas | Būtina | Paciento energetinio–metabolinio balanso monitoravimas Techninė dokumentacija Psl. 6 |
| 2. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius |  | B850 (gamintojas GE Healthcare) http://www3.gehealthcare.sa/en/products/categories/patient_monitoring/patient_monitors/carescape_monitor_b850 https://www.gehealthcare.com/en-gb/products/categories/patient_monitoring/patient_monitors/carescape_one Techninė dokumentacija Psl. 20 |
| 2.1. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: 1. Ekrano įstrižainė 2. Kreivių skaičius ekrane vienu metu | Aukštos skiriamosios gebos ≥ (1000 x 700) taškų, spalvotas, TFT, plokščias. 1. Ne mažiau 19”. 2. Ne mažiau 8. | Aukštos skiriamosios gebos 1024 x 768) taškų, spalvotas, TFT, plokščias. Techninė dokumentacija Psl. 21 - 19”. Techninė dokumentacija Psl. 21 - 8. Techninė dokumentacija Psl. 21 |
| 2.2. | Monitoriaus valdymas: | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas. | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas. Techninė dokumentacija Psl. 21 |
| 2.3. | Matuojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas. 2. Kvėpavimas. 3. SpO2. 4. Temperatūra, ne mažiau kaip 2 kanalai. 5. Neinvazinis kraujospūdis. 6. Tiesioginis spaudimo matavimas, ne mažiau kaip 3 kanalai. 7. Paciento metabolizmas ir energetinių sąnaudų matavimas. | 1. EKG multi-derivacinis kanalas. Techninė dokumentacija Psl. 21 2.Kvėpavimas. Techninė dokumentacija Psl. 30 3.SpO2. Techninė dokumentacija Psl. 21 4.Temperatūra, ne mažiau kaip 2 kanalai. Techninė dokumentacija Psl. 21 5.Neinvazinis kraujospūdis. Techninė dokumentacija Psl. 21 6. Tiesioginis spaudimo matavimas, ne mažiau kaip 3 kanalai. Kartu su E-COP moduliu Techninė dokumentacija Psl. 21 7. Paciento metabolizmas ir energetinių sąnaudų matavimas. Techninė dokumentacija Psl. 22 |
| 2.4. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: 1. Duomenų atvaizdavimas iš atminties 2. Atminties trukmė 3. Momentinė nuotrauka. Tam tikro laiko momento atvaizdavimas su kreivėmis. 4. ST momentinė nuotrauka, išsauganti QRS kompleksus | 1. Grafinis, skaitmeninis, atvejo, momentinės nuotraukos, ST momentinės nuotraukos. 2. Ne mažiau 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. 3. Galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 300 nuotraukų. 4. Galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 5 nuotraukas su QRS kompleksais. | 1. Grafinis, skaitmeninis, atvejo, momentinės nuotraukos, ST momentinės nuotraukos. Techninė dokumentacija Psl. 57 2. 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. Techninė dokumentacija Psl. 57 3. Galimybė išsaugoti 400 nuotraukų. Techninė dokumentacija Psl. 4. Galimybė išsaugoti 10 nuotraukų su QRS kompleksais. Techninė dokumentacija Psl. 57 |
| 2.5. | Monitorius turi būti suderinamas su reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje naudojama centrine monitoravimo stotimi Carescape Central Station | Būtina | Monitorius suderinamas su reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje naudojama centrine monitoravimo stotimi Carescape Central Station Techninė dokumentacija Psl. 22 |
| 2.6. | Monitorius turi būti suderinamas su ligoninės reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje naudojamais paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliais PSMP, E-MINIC; E-PiCCO | Būtina | Monitorius suderinamas su ligoninės reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje naudojamais paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliais PSMP, E-MINIC; E-PiCCO Techninė dokumentacija Psl. 22 |
| 2.7. | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo moduliui | Mobilus, tvirtinamas ant įkrovimo stotelės. | Mobilus, tvirtinamas ant įkrovimo stotelės. Techninė dokumentacija Psl. 26, 28 |
| 2.8. | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui: | 1. Spalvotas. 2. Įstrižainė ≥ 15 cm. 3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu, ne mažiau kaip 4. | 1. Spalvotas. Techninė dokumentacija Psl. 27 2. Įstrižainė 17 cm. Techninė dokumentacija Psl. 27 3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu - 4. Techninė dokumentacija Psl. 27 |
| 2.9. | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui: | 1. Pakrovimo laikas, ne daugiau kaip 5 val. 2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus, ne mažiau kaip 5 val. 3. Pakrovimų ciklų skaičius ≥ 300. | 1. Pakrovimo laikas, 4 val. Techninė dokumentacija Psl. 27 2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus 5 val. Techninė dokumentacija Psl. 27 3. Pakrovimų ciklų skaičius 300. Techninė dokumentacija Psl. 27 |
| 2.10. | Reikalavimai EKG / kvėpavimo registravimo kanalui: 1. EKG derivacijos su 5 elektrodų kabeliu 2. Išplėstinė aritmijų analizė 3. Aritmijų analizė naudojant ne mažiau kaip 3 EKG derivacijas 4. ST segmento analizė visose registruojamose derivacijose 5. QT / QTc analizė | 1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6. 2. Būtina. 3. Būtina. 4. Būtina, galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 5 QRS kompleksus. 5. Būtina. | 1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6. Techninė dokumentacija Psl. 29 2. Išplėstinė aritmijų analizė Techninė dokumentacija Psl. 30 3. Aritmijų analizė naudojant ne mažiau kaip 4 EKG derivacijas Techninė dokumentacija Psl. 67 4. Galimybė išsaugoti 10 QRS kompleksų. Techninė dokumentacija Psl. 59 5. QT / QTc analizė Techninė dokumentacija Psl. 61 |
| 2.11. | Reikalavimai SpO2 kanalui: 1. SpO2 matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Matavimo paklaida esant blogai kraujotakai | 1. Nuo 1–100 %. 2. ± 2 skaitmenys diapazone 70–100%. | 1. Nuo 0–100 %. Techninė dokumentacija Psl. 31 2. ± 2 skaitmenys diapazone 70–100%. Techninė dokumentacija Psl. 31 |
| 2.12. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai | 1. 20–300 mm Hg. 2. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis. | 1. 15–300 mm Hg. Techninė dokumentacija Psl. 33 2. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis. Techninė dokumentacija Psl. 33 |
| 2.13. | Reikalavimai hemodinamikos moduliui su invazinio kraujospūdžio matavimo kanalu (kiekviename monitoriaus hemodinamikos modulyje turi būti ne mažiau negu 2 kanalai): 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą 2. Matavimo paklaida, ne blogiau už nurodytą | 1. Nuo -50 iki +300 mm Hg. 2. ±2 mm Hg arba ± 0,5 %. | Invazinio kraujospūdžio matavimo kanalai 2 1. Nuo -98 iki +349 mm Hg. Techninė dokumentacija Psl. 34 2. ±2 mm Hg arba ± 0,5 %. Techninė dokumentacija Psl. 34 |
| 2.14. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: 1. Temperatūros matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą intervalą 2. Matavimo paklaida | 1. 25 0C – 45 0C 2. ± 0,2 0C | 1. 0 0C – 45 0C Techninė dokumentacija Psl. 35 2. ± 0,2 0C Techninė dokumentacija Psl. 35 |
| 2.15. | Reikalavimai kvėpuojamųjų dujų apykaitos ir paciento energetinio balanso monitoravimui: 1. Matavimo metodika 2. CO2/O2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška 3. CO2 matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą 4. Paciento spirometrinės kilpos ir kreivės 5. Ligonio O2 suvartojimas (VO2), matavimo ribos ne blogesnės už nurodytas 6. CO2 apykaitos monitoravimas (VCO2), matavimo ribos ne blogesnės už nurodytas 7. Kvėpavimo koeficiento RQ (VCO2/VO2) skaičiavimas, monitoravimo ribos ne siauresnės už nurodytas 8. Energijos suvartojimas (EE), monitoravimo ribos ne siauresnės už nurodytas | Integruotas į monitorinę sistemą arba dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą, arba atskiras monitorius. 1. Šoninės tėkmės matavimas. 2. Iškvėpiamo ir įkvėpiamo CO2 / O2 reikšmės ekrane. 3. Nuo 0 iki 15 kPa. 4. Būtina. 5. Būtina. Nuo 50 iki 900 ml/min. 6. Būtina. Nuo 50 iki 900 ml / min. 7. Būtina. Nuo 0,6 iki 1,2. 8. Būtina. Nuo 0 iki 5000 kcal / dieną. | E-sCOVX modulis Integruotas į monitorinę sistemą arba dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą. Techninė dokumentacija Psl. 1. Šoninės tėkmės matavimas. Techninė dokumentacija Psl. 46 2. Iškvėpiamo ir įkvėpiamo CO2 / O2 reikšmės ekrane. Techninė dokumentacija Psl. 46; 47 3. Nuo 0 iki 15 kPa. Techninė dokumentacija Psl. 47 4. Paciento spirometrinės kilpos ir kreivės Techninė dokumentacija Psl. 48 5. Nuo 20 iki 1000 ml/min. Techninė dokumentacija Psl. 48 6. Nuo 20 iki 1000 ml / min. Techninė dokumentacija Psl. 48 7.Nuo 0,6 iki 1,3. Techninė dokumentacija Psl. 48 8.Nuo 0 iki 6000 kcal / dieną. Techninė dokumentacija Psl. 48 |
| 3. | Komplektacija |  |  |
| 3.1. | Monitoriaus komplektacija: 1. Paciento hemodinamikos modulis su tiesioginio arterinio kraujo spaudimo matavimo kanalais (ne mažiau kaip 2 tiesioginio kraujo spaudimo matavimo kanalai); 2. Paciento širdies minutinio tūrio matavimo termodiliucijos metodu ir tiesioginio arterinio kraujo spaudimo matavimo (ne mažiau kaip 1 tiesioginio kraujo spaudimo matavimo kanalas) modulis; 3. Paciento kvėpuojamųjų dujų apykaitos ir energetinio balanso monitoravimo / matavimo modulis arba atskiras monitorius | 1. 1 vnt. 2. 1 vnt. 3. 1 vnt. | 1. 1 vnt. CARESCAPE ONE Techninė dokumentacija Psl. 26 2. 1 vnt. E-COP Techninė dokumentacija Psl. 54 3. 1 vnt. E-sCOVX Techninė dokumentacija Psl. 46 |
| 18. | Priedai 1 komplektui: 1. EKG paciento kabelis, 5 laidų 2. SpO2 daviklis 3. Manžetės su žarnelėmis neinvazinio kraujospūdžio matavimui (3 skirtingų dydžių) 4. Odos temperatūrinis daviklis 5. Tiesioginio spaudimo matavimo davikliai (daugkartiniai) 6. Spirometrijos proksimalinis jutiklis, daugkartinis – suaugusiems 7. Žarnelių komplektas paciento dujų apykaitos ir metabolizmo monitoringui, žarnelės ne ilgesnės negu 2 m. | 1. 1 vnt. 2. 1 vnt. 3. po 1 vnt. 4. 1 kompl. 5. 1 vnt. 6. 2 vnt. 7. 5 vnt. | 1. 1 vnt. Psl. 72; 73 2. 1 vnt. Psl. 81 3. po 1 vnt. Psl. 77; 78 4. 1 kompl. Psl. 74 5. 1 vnt. Psl. 75 6. 2 vnt. Psl. 83 7. 5 vnt. Psl. 83; 84 Techninė dokumentacija Psl. |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 3 metai. | 3 metai. |
| 20. | Techninė aparato dokumentacija anglų kalba | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu. | Pateikta kartu su pasiūlymu. Priedas Technine aparato B850 dokumentacija_konfidencialu 200 psl. |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priedas Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 15 |
| 2. | Techninis aprašymas_konfidencialu | 84 |
| 3. | Priedas Technine aparato B850 dokumentacija_konfidencialu | 200 |
| 4. | Priedas Technine aparato R860 dokumentacija_konfidencialu | 322 |
| 5. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 13 |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek pasiūlymas 2190723-017 psl. 2-8 | 1 |
| 2. | Priedas Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 2 |
| 3. | Techninis aprašymas_konfidencialu | 3 |
| 4. | Priedas Technine aparato B850 dokumentacija_konfidencialu | 4 |
| 5. | Priedas Technine aparato R860 dokumentacija_konfidencialu | 5 |
| 6. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 6 |

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Lapkričio 03d. arba iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| IT pardavimo vadovas |  |  |  | Linas Solominas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |