## Radiologijos priemonių, plovimo priemonių artroskopinėms ar endoskopinėms operacijoms ir kitų priemonių kokybės ir techniniai reikalavimai

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | #### Kokybės ir techniniai reikalavimai | ### Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vamzdelis automatinei pompai Ulrich Medical CT Motion | - naudojamas iki 24 val.; - 3 kanalai talpų prijungimui; - oro filtrai smaiguose; - vožtuvas; - integruotas slėgio kontrolės elementas; - nepirogeniškas; - pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, be latekso ir be DEHP. | - naudojamas iki 24 val.; - 3 kanalai talpų prijungimui; - oro filtrai smaiguose; - vožtuvas; - integruotas slėgio kontrolės elementas; - nepirogeniškas; pagamintas iš poliuretano, be latekso ir be DEHP. GA_Pumpenschlauch_XD_8151-Muli_R2.pdf, psl. 26-28 |
| 5 | Sterilios plovimo sistemos Karl Storz Endomat Select UP 210 aparatui | - plovimo sistema su dviem punkcinėmis adatomis; - yra galimybė plovimo žarneles uždaryti spaustukais; - plovimo sistema turi jungtį, naudojamą, su ratukiniu plovimo įrenginiu ir slėgine membrana, tinkanti Endomat Select UP 210 aparatui; - sterilios. | - plovimo sistema su dviem punkcinėmis adatomis; - yra galimybė plovimo žarneles uždaryti spaustukais; - plovimo sistema turi jungtį, naudojamą, su ratukiniu plovimo įrenginiu ir slėgine membrana, tinkanti Endomat Select UP 210 aparatui; sterilios. Techniniai aprasai 5PD.pdf, 1-3 psl. |
| 5.1 | urologinėms operacijoms | - veikianti slėginiu reguliavimo principu. | veikianti slėginiu reguliavimo principu. |
| 5.2 | pilvo chirurgijos operacijoms | - veikianti srauto-tėkmės reguliavimo principu. | veikianti srauto-tėkmės reguliavimo principu. |