- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

TVIRTINU:

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

2024-07-__

TECHNINĖ UŽDUOTIS

VISAGINO MIESTO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRANGA SU MONTAVIMU

ŠALIA DAUGIABUčIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

- Bendri duomenys.

Pirkimo pavadinimas: Visagino miesto vaikų žaidimų aikštelių įranga su montavimu šalia daugiabučių gyvenamųjų namų.

Įrangos montavimo vieta. Visagino miesto teritorija: šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Taikos pr. 88, Vilties g. 23, Taikos pr. 32 ir Sedulinos al. 14, Visagine.

Pirkėjas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g. 14, Visaginas.

Montuojami šie vaikų žaidimų įrenginiai:

- Šalia daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 88 Visaginas, įrengiama daugiafunkcinė karstyklė .

- Šalia daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 23, Visaginas, įrengiamas troso kelias ir trivietės sūpynės-karuselė.

- Šalia daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 32, Visaginas, įrengiama smėlio dėžė (su smėliu) ir čiuožykla su bokšteliu.

- Šalia daugiabučio gyvenamojo namo Sedulinos al. 14, Visaginas, įrengiama tinklo karstyklė šešiakampė ir supynės su krepšiu.

- Esama būklė

Vaikų žaidimų aikštelės tinka vaikams nuo 1 iki 14 metų. Maži vaikai yra labai smalsūs, jie stengiasi susipažinti su juos supančia aplinka, todėl mes labai daug dėmesio skiriame saugioms, įdomioms, lavinančioms aikštelėms, kuriomis džiaugtųsi mažyliai ir jų tėvai stebėdami savo vaikus.

Dauguma vaikų žaidimų aikštelių įrengtos Visagino miesto statybos ir vystymosi metais, taigi nemažai jų jau yra prastos būklės.

Šio pirkimo tikslas - pagerinti Visagino miesto teritorijoje vaikų žaidimų aikštelių infrastruktūrą ir sudaryti miesto gyventojams patogesnę ir patrauklesnę bei atitinkančią jų poreikius aplinką, kad tėvai su vaikais galėtų saugiai leisti laiką.

Numatoma vaikų žaidimų aikšteles įrengti 4 vietose: šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Taikos pr. 88, Vilties g. 23, Taikos pr. 32 ir Sedulinos al. 14, Visagine.

Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis, kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

I pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, šalia daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 88, Visagine;

II pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, šalia daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 23 Visagine;

III pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, šalia daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 32 Visagine;

IV pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, šalia daugiabučio gyvenamojo namo Sedulinos al. 14 Visagine;

- Bendrieji reikalavimai Pardavėjui.

Pardavėjui siūloma apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas įrangos montavimui, šalia įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių yra veikiančių inžinierinių tinklų (šulinių, elektros kabelių ir t. t.). Visų priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo.

Pardavėjas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai. Jis atsakingas už vaikų žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemų ir įrangos aprašymų parengimą. Rengiant žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemas ir įrangos aprašymus privaloma vadovautis įrenginių gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio saugumo zona.

Prieš atliekant įrangos montavimą, žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schema kartu su įrangos aprašymu turi būti suderinta su Pirkėju.

Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai prekėms pagaminti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

Vykdant vaikų žaidimų aikštelių įrengimą, visi įrangos montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

Pardavėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.

Turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimų aikštelių įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietos judančių žmonių apsaugą nuo įrangos montavimo laiku keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Įrengiant vaikų žaidimų aikšteles ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelių kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikšteles, jų įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.

Pardavėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelių įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių ribų išardytą ar pažeistą dangą.

Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimų aikštelių įrengimą.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietose, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl vietų apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Viktor Voronin tel. mob. +370 386 36 069, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką susietą su prekių tiekimu ir montavimu.

Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus Pirkėjui.

Įranga turi būti pateikta ir montavimas atliktas per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo, taip pat dėl:

- pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;

- bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų pirkėjui arba pirkėjo personalui;

- nepakankamo finansavimo.

Žaidimų aikštelėse turi būti pastatyti informaciniai stendai, atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 1176 reikalavimus. Juose turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus nelaimei, telefono numeris atsakingo asmens, kuris prižiūri žaidimų aikštelę, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, EN 957-1:2006 standartus bei atitikti Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija arba sertifikatu, nurodant:

- gamintojo rekvizitus, gamintojo atpažinimo ženklą;

- technines savybes;

- kokybines medžiagų savybes;

- spalvos nuorodą;

- įrenginio pagaminimo datą;

- galiojančių saugumo standartų taikymą.

Vaikų žaidimų įrenginiams ir dangai tūri būti suteikta garantija:

- Vaikų žaidimo įrenginiams ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

- Dangai ne trumpesnė kaip 12 mėnesių.

Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą atsparumo vandalizmui parametrus.

Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys būtų tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Šis reikalavimas taikomas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, (toliau – Aprašas):

- Aprašo 4.4.4.3 p.: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai - žaidimų įrenginiams ir kitai įrangai gaminti negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, metalai, sudarantys toksiškus oksidų sluoksnius ir žvynelius, turi būti apsaugoti netoksiška danga; neturi būti naudojamos medžiagos, žinomos kaip sukeliančios paviršinį užsiliepsnojimą.

- Aprašo 4.4.4.4.p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Pardavėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones nurodytas šioje techninėje specifikacijoje.

Teritorijų schemos ir esama būklė

- Taikos pr. 88

Planuojama vaikų žaidimų aikštelės vieta šalia daugiabučio namo Taikos pr. 88.

Esama vietos, šalia daugiabučio namo Taikos pr. 88, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučio namo Taikos pr. 88, schema su esamais inžineriniais tinklais.

- Vilties g. 23

Planuojama vaikų žaidimo aikštelės vieta šalia daugiabučio namo Vilties g. 23.

Esama vietos, šalia daugiabučio namo Vilties g. 23, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučio namo Vilties g. 23, schema su esamais inžineriniais tinklais.

- Taikos pr.32

Planuojama vaikų žaidimo aikštelės vieta šalia daugiabučio namo Taikos pr. 32

Esama vietos, šalia daugiabučio namo Taikos pr. 32, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučio namo Taikos pr. 32, schema su esamais inžineriniais tinklais

- Sedulinos al.14

Planuojama vaikų žaidimo aikštelės vieta šalia daugiabučio namo Sedulinos al. 14.

Esama vietos, šalia daugiabučio namo Sedulinos al. 14, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučio namo Sedulinos al. 14, schema su esamais inžineriniais tinklais.

ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrenginiai privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį joms taikomų standartų EN 1176:2017 (2018) (įskaitant visas įrenginio dalis) ir EN 1176-5:2019, ir (ar) LST EN 1176:2017 (2018), ir (ar) LST EN 1176-11:2014, ir (ar) LST EN 1176-5:2019, ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Sertifikate ar gamintojo standartų atitikties deklaracijoje privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

Įrengus vaikų žaidimų aikšteles Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai - įrenginių sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liudijančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus.

Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

- Aikštelė. Taikos pr. 88

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Daugiafunkcinė karstyklė Išmatavimai: Ilgis – 622 cm (±10%) Plotis – 220 cm (±10%) Aukštis –236 cm (±10%) Saugos zona –1000 x 610 cm (±10%) Kritimo aukštis –2,25 m (±10%) Amžiaus grupė – nuo 6 metų. Konstrukcija: - ne mažiau 60 mm skersmens nerūdijančio plieno vamzdis, kurio sienelės storis ne mažiau 2 mm; - alpinizmo sienelė iš vandeniui atsparios faneros; - armuota polipropileno virvė (skersmuo ne mažiau Ø16 mm); - HPL plokštės apdaila; - įrenginys surenkamas naudojant plastmasinius jungiamuosius rutulius (D 200 mm), - alpinizmo sienelė prie konstrukcijos tvirtinama plastmasiniais laikikliais-apkabomis, vengiant plieninių elementų pažeidimo; - nerūdijančio plieno varžtai ir (arba) cinkuoti varžtai. Įrenginį sudaro: - alpinizmo sienelė su kybiais; - 2 vnt. horizontalūs tinklai; - vertikalūs tinklai; - vertikalus pasvies tinklas - gimnastikos žiedai; - virvinės kopėtėlės; - “beždžionių takas”; - sliuogimo virvė su kybiais; - kabantis skersinis. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - įrenginys įbetonuojamas arba tvirtinamas prie betoninių pamatų.

Guminė danga. (Priedas Nr. 2 ) - 65 m2. (Lentelėje Nr. 1 eil. 1).

- Aikštelė. Vilties g. 23

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Troso kelias Išmatavimai : Ilgis –2400 cm (±10%); Plotis –475 cm (±10%); Aukštis –360 cm (±10%); Saugos zona –2505 x 400 cm(±10%); Kritimo aukštis –1,25 m (±10%); Amžiaus grupė – 5-12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija susideda iš karštai cinkuoto, dažyto plieno, kuris įbetonuojamas; - kojos iš kvadratinio vamzdžio, ne mažiau nei 70x70x3 mm; - skersiniai konstrukcijos elementai iš kvadratinio vamzdžio, ne mažiau nei 100x100x3mm; - pandusas su platforma iš vandeniui atsparios faneros; - panduso laikančiosios konstrukcijos elementai iš kvadratinio vamzdžio (kojos ne mažiau nei 40x40x3 mm, o skersiniai ne mažiau nei 40x20x3 mm); - ne mažiau nei 10 mm skersmens trosas; - trosu judantis mechanizmas su pakabinta sėdyne yra su stabdymo mechanizmu, kuris atleidžiamas nuo vartotojo svorio; - guma dengta cinkuota grandinė su apvalia sėdyne (ne mažiau nei D260 mm); - nerūdijančio plieno varžtai ir (arba) cinkuoti varžtai. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą; - įrenginys įbetonuojamas. Trivietės sūpynės-karuselė Išmatavimai: Diametras– 380 cm (±10%) Aukštis – 270 cm (±10%) Saugos zona – 780 x 780 cm (±10%) Kritimo aukštis – 0,73 m (±10%) Amžiaus grupė – 5 - 12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija iš karštai cinkuoto dažyto plieno, kuris įbetonuojamas; - kojos iš ne mažiau nei 114 mm skersmens plieno vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau nei 4 mm; - skersiniai konstrukcijos elementai iš ne mažiau nei 76 mm skersmens cinkuoto dažyto plieno vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau nei 3,2 mm; - guma dengtos nerūdijančio plieno grandinės su apvaliomis guminėmis sėdynėmis (ne mažiau nei D 260 mm); - nerūdijančio plieno varžtai ir (arba) cinkuoti varžtai. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais arba naudojami varžtai saugiomis galvutėmis; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - įrenginys įbetonuojamas.

Info. stendas ( Priedas Nr. 1) – 1 vnt.

Guminė danga. (Priedas Nr. 2 ) – 165 m2. (Lentelėje Nr. 1 eil. 1).

- Aikštelė. Taikos pr. 32

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Smėlio dėžė (su smėliu). Išmatavimai: Skersmuo – 290 cm (±10%); Aukštis – virš žemės 31 cm (±10%); Bendras aukštis – 56cm (±10%). Saugos zona – D 590 cm (±10%); Kritimo aukštis – 0,31 m (±10%); Amžiaus grupė – nuo 1 metų. Konstrukcija: - smėlio dėžės konstrukcija pagaminta iš B30 klasės vibruoto dažyto betono; - sėdynės pagamintos iš HPL plokštės, kurios storis min. 6 mm. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais arba naudojami varžtai saugiomis galvutėmis; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - įrenginys įkasamas. Čiuožykla su bokšteliu. Išmatavimai: Ilgis – 300 cm (±10%); Plotis – 120 cm (±10%); Aukštis – 240 cm (±10%). Saugos zona – 420 x 650 cm (±10%); Kritimo aukštis – 1,20 m (±10%); Amžiaus grupė – 5 - 14 metų. Konstrukcija: - stulpai iš ne mažiau nei 60 mm skersmens nerūdijančio plieno vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau nei 2 mm; - kopėčių skersiniai ir apsauginiai skersiniai iš ne mažiau kaip 30 mm skersmens nerūdijančio plieno; - platforma ir kopimo sienelė iš ne mažiau kaip 10 mm storio HPL plokštės; - čiuožykla iš LLDPE polietileno; - sienelės ir apdaila iš ne mažiau kaip 15 mm storio HDPE plokštės; - visi elementai tvirtinami prie stulpų apkabos iš aliuminio. - varžtai iš nerūdijančio plieno. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais arba naudojami varžtai saugiomis galvutėmis; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įrenginys įbetonuojamas.

Info. stendas ( Priedas Nr. 1) – 1 vnt.

Guminė danga. (Priedas Nr. 2 ) – 80 m2 (Lentelėje Nr. 1 eil. 1).

- Aikštelė. Sedulinos al. 14

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

- Tinklų karstyklė, šešiakampė Išmatavimai : Ilgis – ne mažiau 510 cm (±10%); Plotis – ne mažiau 510 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 190 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 910 x 910 cm (±10%);; Kritimo aukštis – 1,90 m (±10%); Amžiaus grupė – 3 - 15 metų. Konstrukcija: - 6 kojos iš ne mažiau kaip 114 mm skersmens nerūdijančio plieno vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau 2 mm, įbetonuojamos pasvirai, nuo centro į išorę. Kartsyklės forma primena voratinklį (ne piramidė), sudaryta iš dviejų gulsčių, su įlinkiais, tinklų lygių. Centrinis žiedas iš nerūdijančio plieno, prie kurio tvirtinami tinklai. - tinklas iš ne mažiau nei 16 mm skersmens armuoto polipropileno virvės. - virvės prie stulpų tvirtinamos plastmasinėmis apkabomis. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; Supynės su krepšiu. Išmatavimai: Ilgis – 400 cm (±10%) Plotis – 170 cm (±10%) Aukštis – 245 cm (±10%) Saugos zona – 400 x 720 cm (±10%) Kritimo aukštis – 1,25 m (±10%) Amžiaus grupė – 3 - 14 metų. Konstrukcija: - stulpai iš ne mažiau kaip 114 mm skersmens nerūdijančio plieno vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau 2 mm; - skersinis vamzdis iš karštai cinkuoto, milteliniu būdu dažyto metalo; - varžtai, tvirtinimo elementai ir grandinės iš nerūdijančio plieno; - Sėdimoji dalis- krepšys iš LLDPE polietileno su gumine apsauga. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais arba naudojami varžtai saugiomis galvutėmis; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - įrenginys įbetonuojamas.

Info stendas ( Priedas Nr. 1) – 1 vnt.

Guminė danga. (Priedas Nr. 2 ) – 105 m2. (Lentelėje Nr. 1 eil. 1).

Priedas Nr. 1

| Info stendo nuotrauka yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeistas lygiaverčiu, tos pačios kokybės, kito gamintojo produktu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vaikų žaidimų aikštelių patikra pagal HN 131:2015 normą. Info stendas Informaciją į stendą parengia ir patalpina pardavėjas. |  |

Priedas Nr. 2

| Dangos konstrukcija. Dangos storis įrengiamas vadovaujantis standartu LST EN 1177:2017 (2018) „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“ ar tapačiais standartų reikalavimais ir atsižvelgiant į kritimo aukštį. Smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią dangos atitiktį jai taikomo standarto EN 1177: 2017 (2018) ir (ar) LST EN 1177:2017(2018) ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. Įrengta danga privalo atitikti Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 nustatytus reikalavimus. Lentelė Nr. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Korėta smūgį mažinanti danga. - Apsauginis tinklas po korėta danga. | Korėta smūgį mažinanti danga. Aikštelių danga – guminė (1), naudojama kritimo smūgiui sumažinti. Plotas priklausys nuo įrangos išdėstymo. Prieš įrengimo dangą turi būti atliktas pagrindo paruošimas, planiravimas, nelygumų pašalinimas. |  |

Pastabos:

- Atliekų išvežimo ir utilizavimo kiekius montuojant įrangą skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimo aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą ir gauti naudojimo sertifikatą pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, EN 957-1:2006 standartus bei Higienos normos HN131:2015 reikalavimus

- Žiniaraštis.(Taikos pr. 88 ).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korėtos smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 65 |
| 2. | Daugiafunkcinė karstyklė | vnt. | 1 |

Pastabos:

- Grunto išvežimo kiekius iš objekto skaičiuoja Pardavėjas.

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Žiniaraštis.(Vilties g. 23).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korėtos smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 165 |
| 2. | Troso kelias | vnt. | 1 |
| 3. | Trivietės sūpynės-karuselė | vnt. | 1 |
| 4. | Info Stendas | vnt. | 1 |

Pastabos:

- Grunto išvežimo kiekius iš objekto skaičiuoja Pardavėjas.

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Žiniaraštis.(Taikos pr. 32).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korėtos smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 80 |
| 2. | Smėlio dėžė (su smėlių). | vnt. | 1 |
| 3. | Čiuožykla su bokšteliu. | vnt. | 1 |
| 4. | Info Stendas | vnt. | 1 |

- Grunto išvežimo kiekius iš objekto skaičiuoja Pardavėjas.

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Žiniaraštis (Sedulinos al. 14).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korėtos smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 105 |
| 2. | Tinklų karstyklė šešiakampė | vnt. | 1 |
| 3. | Supynės su krepšiu | vnt. | 1 |
| 4. | Info Stendas. | vnt. | 1 |

Pastabos:

- Grunto išvežimo kiekius iš objekto skaičiuoja Pardavėjas

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.