Pirkimo sąlygų 1 priedas

Greičio matuoklių Jenoptik robot Traffistar SR390 valstybinių numerių iškarpos funkcionalumo sukūrimo ir integravimo į administracinių nusižengimŲ registrą

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – greičio matuoklių Jenoptik robot traffistar SR390 programinės įrangos funkcionalumo tobulinimas, papildant pažeidimų bylas transporto priemonių valstybinių numerių iškarpų nuotraukomis (iškirptomis iš bendros pažeidimo nuotraukos) ir pažeidimų bylų pritaikymas pagal Administracinių nusižengimų registro universalios sąsajos specifikaciją.

Paslaugų suteikimo laikotarpis – ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo  dienos.

Paslaugų teikimo vietos: Sąrašas pateikiamas techninės specifikacijos 1 priede.

- Bendrieji reikalavimai

- Paslaugų teikėjas privalo:

  - Tiekėjas turi būti greičio matuoklių Jenoptik robot traffistar SR390 oficialus gamintojo atstovas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo išduotą įgaliojimą, patvirtinimą arba sutartį, patvirtinančią, kad tiekėjas turi atstovavimo teisę diegti gamintojo programinę įrangą, vykdyti greičio matuoklių garantinį ir(ar) pogarantinį aptarnavimą.

  - atlikti techninės specifikacijos 1 priede nurodytų 23 vnt. greičio matuoklių programinės įrangos tobulinimą, po kurio greičio matuoklis iš užfiksuotos bendros pažeidimo nuotraukos iškirptų ir suformuotų atskirą nuotrauką, kurioje matytųsi tik Kelių eismo taisykles (toliau – KET) pažeidusios transporto priemonės valstybinis numeris. Atlikti pakeitimai privalo atitikti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) išduotas universalios sąsajos (toliau – US) reikalavimus integracijai į Administracinių nusižengimų registrą (toliau – ANR);

  - suprogramuoti valstybinio numerio iškirpimą taip, kad Kelių eismo taisykles (toliau – KET) pažeidusios transporto priemonės valstybinio numerio neuždengtų programinėje įrangoje naudojami žymekliai. Žymeklio funkcionalumas negali uždengti daugiau kaip 5 proc. pažeidimų nuotraukų (vykdant peržiūrą ne mažiau kaip 400 pažeidimų bylų);

  - suprogramuoti KET pažeidusios transporto priemonės valstybinio numerio iškirpimą iš bendros pažeidimo nuotraukos taip, kad joje nebūtų matomi kitų transporto priemonių numeriai. Transporto priemonės valstybinio numerio iškirpimas turi būti tinkamai atliktas ne mažiau kaip 97 proc. atvejų, vykdant ne mažiau 400 pažeidimų bylų vertinimą;

  - įdiegti Perkančiosios organizacijos perkamą funkcionalumą greičio, maršrutinio transporto eismo juostos ir raudono šviesoforo signalo pažeidimų byloms ir aktyvuoti techninės specifikacijos 1 priede pateiktuose greičio matuokliuose jį sukonfigūruojant automatiniam taikymui greičio ir maršrutinio transporto eismo juostos pažeidimų byloms. Maršrutinio transporto eismo juostos funkcionalumas turės būti aktyvuotas greičio matuokliuose fiksuojančiuose maršrutinio transporto eismo juostos pažeidimus.

  - atnaujinus programinę įrangą, pakartotinai atlikti kameros SmartCam derinimą, kalibravimą, testavimą visuose techninės specifikacijos 1 priede nurodytuose greičio matuokliuose;

  - iš anksto suderinus su IRD ir policijos atstovais, atlikti pažeidimų (greičio, maršrutinio transporto eismo juostos pažeidimams) duomenų perdavimo sąsajų testavimą IRD ANR US tęstinėje aplinkoje. Testavimas su policija turi būti atliekamas kiekvieno greičio matuoklio atskirai;

  - atlikti greičio matuoklių duomenų perdavimo testavimą į ANR;

  - atlikti visus būtinus pakeitimus tarpinėje programinėje įrangoje, kuri užtikrintų sklandų greičio matuoklių duomenų perdavimą į ANR;

  - atstovauti Užsakovui dokumentų rengimo, pateikimo, derinimo procesuose su IRD ir Lietuvos policijos atstovais;

  - Teikiant paslaugas, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti diegiamos programinės įrangos teisėtumą ir legalumą;

  - fiziškai dirbant prie greičio matuoklių, apsitverti paslaugų vykdymo zoną, riboti eismą. Paslaugų teikėjas privalo kreiptis į Užsakovą el. paštu is@judu.lt  ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki ribojimų pradžios bei gauti Užsakovo sutikimą riboti eismą;

  - testuoti greičio matuoklius vizualiai nematomu būdu. Esant technologinei būtinybei testavimus atlikti vizualiai matomu būdu, atliekant transporto priemonių fiksacijas (įjungus blykstę). Paslaugų teikėjas turi įrengti informacinį skydą žemiau greičio matuoklio su užrašu „įranga testuojama“. Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą likus iki testavimo pradžios ne mažiau kaip 2 darbo dienoms. Paslaugų teikėjui baigus vizualiai matomus testavimus, informacinį skydą  „įranga testuojama” demontuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.;

  - teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas atsako už eismo saugumą paslaugų vykdymo zonoje. Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu 2009-10-15 įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su aktualiais pakeitimais). Paslaugų teikimo vieta turi būti aptverta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklėse ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse patvirtintus reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą su šviesą atspindinčiais elementais, skirtą dirbti keliuose, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, šviesoforų postų priežiūros ekipažą turi sudaryti mažiausiai du vienu metu budintys Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie kartu vyksta šalinti gedimus, defektus.

- Paslaugų teikėjas, integravęs greičio matuoklį į ANR pagal IRD pateiktus US reikalavimus ir pateikęs Užsakovui dokumentaciją (atnaujintos programinės įrangos versijos duomenis, sistemos prisijungimo duomenis, metrologinės patikros sertifikatą, testavimo protokolus ar kitą vykdant paslaugas naudotą dokumentaciją), turi el. paštu informuoti Užsakovą. Paslaugų teikėjas atsakingas už paslaugų priėmimo–perdavimo akto parengimą ir pateikimą Užsakovui. Paslaugų atlikimo data yra paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo diena. Jeigu Užsakovas nenustato jokių trūkumų, pasirašomas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas, kurio pagrindu išrašoma sąskaita faktūra. Jeigu nustatomi trūkumai, Paslaugų teikėjas juos turi pašalinti sutartyje nustatyta tvarka. Esant nenumatytiems atvejams, (pvz., garantinėms paslaugoms atlikti reikalingi papildomi leidimai), trūkumų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas, iš anksto su Užsakovu suderinus paslaugų teikimo grafiką. Trūkumų šalinimo terminai tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

- Paslaugų teikėjas atlikęs darbus, iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo privalo Užsakovui el. paštu is@judu.lt pateikti:

  - Lietuvos metrologijos Inspekcijos išduotą matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą;

  - Greičio matuoklių metrologinės patikros sertifikatus ir sertifikatą išdavusios įmonės akreditavimo pažymėjimą;

  - Policijos išduotą ar pasirašytą raštišką patvirtinimą, protokolą ar kt. su policija suderintą dokumentą dėl greičio matuoklių tinkamo valstybinių numerių iškarpos funkcionalumo išpildymo ir integravimo į ANR;

  - Įdiegtos atnaujintos programinės įrangos konfigūracinių failų kopijas;

  - Gamintojo išduotą naujos programinės įrangos versijos „release note“, kuriame turi būti pateikti atlikti pakeitimai, nurodomos įrangos „checksum“ reikšmės.

4. Pirkimo objektui taikomi „žalieji“ reikalavimai - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.3 p. perkama nematerialaus pobūdžio paslauga,  nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos..

- Garantijos sąlygos

- 5. Garantija suteiktoms paslaugoms: Paslaugų teikėjas atliktoms paslaugoms suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 p. numatytą 2 metų garantiją nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Greičio matuoklių vietų sąrašas