2025 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KEPURIŲ IŠEIGINIŲ (LKA), KOSTIUMŲ IŠEIGINIŲ (LKA) IR PALTŲ IŠEIGINIŲ (LKA) SIUVIMO PASLAUGAI

KEPURĖS IŠEIGINĖS (LKA)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Išeiginės kepurės (LKA) (toliau – kepurės) tai – stabilią formą išlaikančios (tiek dėvint, tiek nedėvint) kariškos uniforminės kepurės, skirtos LKA kariūnams.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Kepurių gamybai naudojamas pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Tiekėjas aprūpinamas kepurėms pagaminti reikalingu juodu pusvilnoniu audiniu, avietinės spalvos audiniu apdailos įdūrams, kepurės ženklu, sagomis su Vyčiu, pagal su Pirkėju suderintas medžiagų sunaudojimo normas. Visos kitos medžiagos ir priedai, reikalingi kepurės gamybai, – Tiekėjo.

- Kepurių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų kepurių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepurių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

- Kai techninėje specifikacijoje yra nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.

1 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ DYDŽIAI

| Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 | 60,5-61,5 | 61,5-62,5 |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Kepurės turi būti patogios dėvint, užtikrinti komfortą ir išlaikyti formos stabilumą visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Kepurės modelis, matų lentelės, technologinis apdirbimas, naudojimo – priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- Kepurę sudaro stabilią formą palaikantis karkasas, kuris aptrauktas juodo pusvilnonio kostiuminio audinio ovalo formos apvalkalu su avietinės spalvos įdurais, lakuotos odos iš viršaus, matinės odos iš apačios snapelis, aukso spalvos pintas dirželis, prisegamas dviem 14 mm sagomis su Vyčiu (žiūrėti priedo eskizus), kepurės ženklas.

- Karkasą sudaro lankas (apjuosiantis galvą) ir dugno formą palaikantis lankelis. Karkaso lanko plotis – 4,5 cm ± 0,1 cm, ilgis - pagal kepurės dydį. Karkasas (lankas ir lankelis) turi būti pagamintas iš elastingos, standžios, drėgmei atsparios medžiagos ir užtikrinti stabilią, tinkamą kepurės formą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Kepurės apvalkalas pasiūtas iš kostiuminio audinio (išorinė pusė), su pamušalu. Pamušalas – poliesterinis (gali būti derinys su kitokiu pluoštu) arba lygiavertis, jo spalva derinama prie viršaus audinio spalvos. Kepurės viršus/dugnelis ir šoneliai turi būti su pamušalu.

- Kepurės viršutinę dalį (apvalkalą) sudaro dugnelis, jo šoneliai ir išorinis lanko apsiuvas. Dugnelis – ovalo formos, dviejų sluoksnių. Bazinio 58 dydžio kepurės viršaus skersmens ilgis (matuojant nuo priekinės dalies vidurio iki nugarinės dalies vidurio) – 27,1 cm ± 0,2 cm, plotis (matuojant tarp šoninių kraštų – 25,1 ± 0,2 cm. Dugnelio šonelių plotis priekyje – 5,5 cm ± 0,2 cm, nugaroje – 4,2 cm ± 0,2 cm. Lanko išorinio (kostiuminio audinio) apsiuvo plotis – 4,5 cm ± 0,2 cm, ilgis – pagal dydį.

- Lanko viršutinėje ir dugnelio krašto su šoneliais jungimo siūlėse įsiuvami avietinės spalvos audinio apdailiniai įdurai. Apdailos įduro plotis 0,2 – 0,3 cm. Apsiuvų ir apdailos įdūrų sujungimo siūlės turi būti nugaroje.

- Kepurės lankas vidinėje pusėje apsiūtas juodos spalvos odine (avies arba ožkos odos), minkšta, perforuota (su skylutėmis) juosta. Lanko apsiuvų sujungimo siūlės turi būti nugarinėje dalyje. Lanko vidaus odinės juostos/apsiuvo plotis – 6,0 cm ± 0,5 cm, ilgis – pagal dydį. Odos spalva turi būti vienodo intensyvumo ir vienoda per visą skerspjūvį. Nusidažymo atsparumas turi būti ne mažesnis nei (balais):

- sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn – atgal) ≥ 3 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- šlapiai trinčiai (20 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- prakaitui (10 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11641 arba lygiavertį).

- Kepurės viršus/dugnelis ir šoneliai su pamušalu yra pastandinti drėgmei atsparia klijine medžiaga. Priekinės šonelių detalės, kepurės formos palaikymui, vidinėje pusėje paminkštintos. Klijinės medžiagos, naudojamos kepurių gamyboje, turi būti atsparios drėgmei, neatsiklijuoti visą gaminio dėvėjimo laikotarpį.

- Vidinėje pusėje, dugnelio/viršaus centre, turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui. Jos ilgis – 7,0 cm ± 0,1 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm. Vienas detalės kraštas paliekamas neužsiūtas.

- Snapelis turi atitikti nustatytą formą. Snapelio plotis per vidurį, matuojant iš vidinės pusės – 5,0 ± 0,1 cm. Snapelis sudarytas iš trijų sluoksnių: neperšlampamas įdėklas iš viršaus turi būti uždengtas juodos spalvos lakuota oda, iš apačios – juodos spalvos matine oda.

- Kepurės priekis (virš snapelio) puošiamas nustatyto pavyzdžio dekoratyviniu dirželiu, kuris prisegamas dviem 14 mm skersmens uniforminėmis sagomis su Vyčiu.

- Kepurių centre, virš dirželio tvirtinamas kepurės ženklas. Kepurės viduje, priekio viduryje, įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo), iš abiejų pusių apsiūtas pamušalu. Detalė pritvirtinta lanko apačioje ir prie dugnelio/viršaus formos palaikymo lankelio. Detalės, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, aukštis 9,5 cm ± 0,2 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm.

- Pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti tikslinama  su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

2 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

| Kepurės matmens (vietos) pavadinimas /Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Leistinas nuokrypis cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepurės apimtis, cm (matuoti ilgį lanko vidinėje pusėje) | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 0,5 |
| Kepurės dugno/ ovalo ilgis, cm (skersmuo nuo priekio iki nugaros) | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 0,2 |
| Kepurės dugno/ ovalo plotis,cm (skersmuo tarp šonų) | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 0,2 |

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies galvos apdangalų kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą.

- Kepurių juodos spalvos dalių spalva artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19-0303 TP.

- Kepurių detalės turi būti kerpamos viena kryptimi, gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai. Iš kostiuminio audinio kerpami: dugnelis – vienos detalės, dugnelio šoneliai – keturios detalės, lanko apsiuvas – vienos detalės. Dugnelis turi būti iš vienos detalės, lygus simetriškas, tolygiai ištemptas ant lankelio, be pūslių, be raukšlių.

- Visų kepurės dalių ir detalių kraštai turi būti apdirbti tvarkingai ir taip, kad neirtų. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos/dėvėjimo laikotarpį.

- Siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės siūlai, kurie užtikrintų siūlių kokybę ir tvirtumą. Siūlų spalva derinama prie gaminio viršaus audinio spalvos.

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visos naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio proceso metu.

- Gaminiai turi būti tinkamai išlaidyti ir išvalyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių, technologinis apdirbimas turi užtikrinti gaminio formos stabilumą. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - du identiškus gaminius;

  - gaminio siuvimui panaudotų  medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą), gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama).

  - medžiagų, kuriomis Teikėją aprūpina Pirkėjas, sunaudojimo normas (gali būti tvirtinamos atskiros darbinių pavyzdžių ir masinei gamybai reikalingų medžiagų sunaudojimo normos).

  - gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio naudojimo - priežiūros instrukcija (turi būti suderinta) lietuvių kalba.

- Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus  reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kepurės pakuojamos po 1 vnt. (individualiai) į kartonines dėžutes su kartoniniu įdėklu kepurės viduje.

- Dėžutė, ženklinama etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija turi  būti lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

- Kartoninės dėžutės pakuojamos į kartonines bendros pakuotės dėžes. Bendrojoje pakuotės dėžėje turi būti ne daugiau kaip po 10 vnt. kepurių. Į vieną dėžę pakuojami tos pačios rūšies ir to paties dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams  pervežimams).

- Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- kiekis;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

PRIEDAS

Kariūnų išeiginių kepurių eskizai

Kepurės snapelio eskizas

KARIŪNŲ IŠEIGINIAI KOSTIUMAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokių gaminių individualaus siuvimo paslaugas:

  - gaminys „Švarkas kostiumo išeiginio kariūno“ (toliau – vyr. švarkas);

  - gaminys „Kelnės kostiumo išeiginio kariūno“ (toliau – vyr. kelnės);

  - gaminys „Švarkas kostiumo išeiginio kariūnės“ (toliau – mot. švarkas);

  - gaminys „Kelnės kostiumo išeiginio kariūnės“ (toliau – mot. kelnės);

  - gaminys „Sijonas kostiumo išeiginio kariūnės“ (toliau – sijonas).

- Gaminiai siuvami iš pusvilnonio juodos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami avietinės spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) įsiuvais. Prie švarkų techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka tvirtinami skiriamieji ženklai.

- Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminių siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminiai siuvami pagal individualius kliento išmatavimus.

- Gaminių modelių eskizai pateikti Techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas). Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniams dydžiams:

vyrams – 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties;

moterims – 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties, 100 cm klubų apimties.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.

- Pagrindinės gaminių siūlės turi būti ne siauresnės nei 1,5 cm, kitų siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni nei 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininiu dygsniu.

- Siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Detalių ir siūlių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Švarkų ir kelnių apačių palenkimai turi būti ne mažesni kaip 3,5 cm. Švarkų rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm. Pagrindinės gaminių siūlės turi būti ne siauresnės nei 1,5 cm, kitų siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni nei 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę. Palenktų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juosta.

- Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Gamybos technologinis procesas turi užtikrinti reikiamą detalių ir gaminio formos standumą. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų, žymėjimų ir pan.), tvarkingai išlyginti (be raukšlių, blizgių žymių ar kitokių lyginimo defektų), garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą. Kelnės lyginamos su kantu.

Reikalavimai medžiagoms

- Pamušalas – poliesterinis arba ne blogesnės kokybės, juodos spalvos. Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kišeninis audinys –– specialios paskirties mišriapluoštis (ne mažiau kaip 30 % medvilnės) audinys, kurio paviršinis tankis ne mažiau kaip 100 g/m2, juodos spalvos.

- Sagos, skirtos švarko vidinių kišenių užsegimui bei kelnių užsegimui –– iš plastiko, 
1,5 (±0,1) cm skersmens, paaukštintu kraštu, juodos spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

- Tekstilinė juostelė – 0,6-0,8 cm pločio, standi, juodos spalvos.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

- Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai įdėklai, ašutinis audinys, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti šio asortimento gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

Reikalavimai vyr. švarko ir mot. švarko modeliams

- Vyr. švarkas ir mot. švarkas (toliau – švarkai) – frenčiaus tipo, prigludę, su atskirai kirptais šoneliais.

- Vyr. švarko dešinė priekio puselė (mot. švarko – kairė priekio puselė) kerpama iš vienos detalės. Prie vyr. švarko kairės priekio puselės (mot. švarko – dešinės priekio puselės) prisiūta 6 (±0,1) cm pločio priesiuva, kurios kraštai iš abiejų pusių papuošti 0,2-0,3 cm pločio įsiuvais iš apdailinio audinio (Priedo 1 ir 9 eskizai).

- Švarkai užsegami 5 didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu: apatinė saga – ties uždėtinių kišenių viršutine prisiuvimo linija; likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais iki apykaklės.

- Švarkų užsegimo kilpos siuvamos su akute. Viršutinė kilpa išsiūta kampu, likusios kilpos – statmenai priekio kraštui.

- Vyr. švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais ir dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinių ir apatinių:

  - viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais (Priedo 2 ir 3 eskizai):

    - uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 cm pločio klostelė;

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 2,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

  - apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, su antkišeniais (Priedo 4 ir 5 eskizai):

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 3 (±0,3) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinės kišenės šonų lenkimo linijos nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais. Kišenės šonai prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

    - uždėtinės kišenės apačia prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

- Mot. švarko priekio puselės siuvamos su reljefiniais įsiuvais ir dviem poromis kišenių: viršutinių ir apatinių:

  - viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, dekoratyvinės, su figūriniais antkišeniais (Priedo 11 eskizas):

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

  - apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, uždėtinės, su antkišeniais (Priedo 12 ir 13 eskizai):

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 3 (±0,3) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinės kišenės šonų lenkimo linijos nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais. Kišenės šonai prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

    - uždėtinės kišenės apačia prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

- Švarkų nugara siuvama su vidurio siūle ir dviem dekoratyvinėmis siūlėmis, papuoštomis 
0,2-0,3 cm pločio įsiuvais iš apdailinio audinio (Priedo 1 ir 9 eskizai).

- Pečių srityje (į rankovės prisiuvimo siūlę) įsiūti antpečiai taip, kad 3,5-4 cm antpečio pločio būtų priekyje nuo pečių siūlės:

  - antpečio viršutinė dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš apdailinio audinio;

  - siuvant antpetį, suformuojamas iš antpečio viršaus matomas 0,2-0,3 cm pločio kraštelis iš apdailinio audinio (Priedo 6 ir 10 eskizai);

  - antpečiai turi būti pastandinti dviem sluoksniais standžios klijinės medžiagos;

  - antpečio gale išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antpetį maža uniformine saga su Vyčiu.

- Švarkų apykaklė stovės tipo (Priedo 1 ir 9 eskizai). Apykaklės kraštai ir apykaklės įsiuvimo siūlė papuošti 0,2-0,3 cm pločio įsiuvais iš apdailinio audinio.

- Apykaklės kampuose prisiūti trikampėliai.

- Apykaklės kraštų susegimui tarpusavyje, vidinėje apykaklės pusėje prisiūti du komplektai kabliukų su kilputėmis.

- Švarkų rankovės statytos, dviejų siūlių (Priedo 1 ir 9 eskizai).

- Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais:

  - rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;

  - rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu.

- Prie švarkų rankovių, 6 (±0,2) cm atstumu nuo aukščiausio rankovės taško, prisiuvami skiriamieji ženklai: prie dešinės rankovės – antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, prie kairės – tarnybos ženklas.

- Prie abiejų švarkų rankovių, 5 (±0,1) cm atstumu virš figūrinio rankogalio smaigalio, prisiuvami kurso skiriamieji ženklai.

- Švarkai siuvami su pamušalu.

- Prie švarkų pamušalo priekio puselių prisiūti paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio.

- Vyr. švarko kiekvienoje pamušalo priekio puselėje išsiūta po vidinę, 
1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio kišenę:

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 16 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa.

- Mot. švarko dešinėje pamušalo priekio puselėje išsiūta vidinė 1 (±0,1) x 11 (±0,5) cm dydžio kišenė:

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinė kišenė nupeltakiuota aplinkui viengubu apdailos peltakiu;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 14 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

- Švarkų nugaros centre įsiūta pakaba iš tekstilinės juostelės.

Reikalavimai vyr. kelnių ir mot. kelnių modeliams

- Vyr. kelnės ir mot. kelnės (toliau – kelnės) priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti įsiuvai: vyr. kelnėms – 8 (±0,5) cm ilgio, mot. kelnėms – 6,5 (±0,5) cm ilgio (Priedo 7 ir 14 eskizai).

- Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

- Kiekvienoje vyr. kelnių priekio puselėje išsiūta po šoninę kišenę 1 (±0,1) x 16 (±0,5) cm dydžio (Priedo 8 eskizas):

  - šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Kiekvienoje mot. kelnių priekio puselėje išsiūta po 1,2 (±0,1) x 15 (±0,5) cm dydžio šoninę kišenę (Priedo 15 eskizas):

  - šoninė kišenė – stačiakampio formos, prakirptinė su vienu apsiuvu;

  - šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Kiekvienoje vyr. kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (Priedo 7 eskizas). Dešinėje vyr. kelnių nugaros puselėje išsiūta 1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio užpakalinė kišenė (Priedo 8 eskizas):

  - užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - užpakalinės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

  - kišenė užsegama saga ir išsiūta kilpa su akute.

- Kiekvienoje mot. kelnių nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – 7 (±0,5) cm ir 10 (±0,7) cm ilgio (Priedo 14 eskizai).

- Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

- Vyr. kelnių juosmuo – 3,5 (±0,2) cm pločio, su pailgintu galu (Priedo 7 eskizas):

  - juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

  - juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

- Mot. kelnių juosmuo – 3,5 (±0,2) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (Priedo 14 eskizas).

- Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (Priedo 7-8 ir 14-15 eskizai):

  - ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (±0,1) cm pločio;

  - ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

  - ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

- Kelnių šoninėse siūlėse įsiūti 1,0 (±0,1) cm pločio lampasai iš apdailinio audinio (Priedo 8 ir 15 eskizai).

Reikalavimai sijono modeliui

- Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 (±0,2) cm pločio juosmeniu (Priedo 16 eskizas).

- Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).

- Sijonas siuvamas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku. Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

- Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai.

- Sijonas siuvamas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

  - ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (±0,1) cm pločio;

  - ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

  - ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

- Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.

- Sijonas siuvamas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius.

- Prieš pradedant paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas pristato:

  - priežiūros instrukciją suderinimui;

  - gaminio techninį aprašą (su gaminio siuvime Paslaugos teikėjo panaudotų priedų pavyzdžiais ir techninėmis charakteristikomis);

  - gaminių pasiuvimui reikalingo pagrindinio ir apdailinio audinio sunaudojimo orientacines normas suderinimui. Orientacinės audinių normos derinamos standartiniams dydžiams (vyrams: krūtinės apimtis nuo 92 iki 128 cm, liemens apimtis nuo 80 iki 116 cm, ūgis nuo 164 iki 200 cm, moterims: krūtinės apimtis nuo 84 iki 120 cm, klubų apimtis nuo 92 iki 128 cm, ūgis nuo 152 iki 188 cm). Esant nestandartiniams dydžiams, audiniai nurašomi pagal faktines išeigas.

- Esant poreikiui, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai, siuvimo technologija, skiriamieji ženklai ir/ar jų tvirtinamo vietos gali būti patikslintos.

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

- Ženklinimo juostelės kraštai neturi būti aštrūs. Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminius individualiai priima klientas.

Techninės specifikacijos

priedas

Vyr. ŠvarkO MODELIS

1 eskizas

| VYR. ŠVARKO VIRŠUTINĖ KIŠENĖ (UŽSEGTA) | VYR. ŠVARKO VIRŠUTINĖ KIŠENĖ (ATSEGTA) |
| --- | --- |
| 2 eskizas |  |
|  | 3 eskizas |
| VYR. ŠVARKO DEŠINĖS PUSĖS ŠONINĖ KIŠENĖ (UŽSEGTA) | VYR. ŠVARKO DEŠINĖS PUSĖS ŠONINĖ KIŠENĖ (ATSEGTA) |
| 4 eskizas |  |
|  | 5 eskizas |

VYR. ŠVARKO ANTPETIS

(VAIZDAS IŠ VIRŠAUS)

6 eskizas

VYR.  KELNIŲ MODELIS

7 eskizas

8 eskizas
MOT. ŠvarkO MODELIS

9 eskizas

| MOT. ŠVARKO ANTPETIS (VAIZDAS IŠ VIRŠAUS) | MOT. ŠVARKO VIRŠUTINĖS KIŠENĖS ANTKIŠENIS |
| --- | --- |
| 10 eskizas | 11 eskizas |
| MOT. ŠVARKO DEŠINĖS PUSĖS ŠONINĖ KIŠENĖ (UŽSEGTA) | MOT. ŠVARKO DEŠINĖS PUSĖS ŠONINĖ KIŠENĖ (ATSEGTA) |
| 12 eskizas |  |
|  | 13 eskizas |

MOT. KELNIŲ MODELIS

14 eskizas

15 eskizas
SIJONO MODELIS

16 eskizas

# KARIŪNŲ IŠEIGINIAI PALTAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokių gaminių individualaus siuvimo paslaugas:

  - gaminys „Paltas išeiginis kariūno“ (toliau – vyr. paltas);

  - gaminys „Paltas išeiginis kariūnės“ (toliau – mot. paltas).

- Gaminiai siuvami iš juodos spalvos paltinio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami avietinės spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) įsiuvais. Prie gaminių techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka tvirtinami skiriamieji ženklai.

- Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminių siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminiai siuvami pagal individualius kliento išmatavimus.

- Gaminių modelių eskizai pateikti Techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas). Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniams dydžiams:

vyrams – 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties;

moterims – 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties, 100 cm klubų apimties.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3-3,5 dygsniai/cm.

- Pagrindinės gaminių siūlės turi būti ne siauresnės nei 1,5 cm, kitų siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni nei 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Detalių ir siūlių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Gamybos technologinis procesas turi užtikrinti reikiamą detalių ir gaminio formos standumą. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų, žymėjimų ir pan.), tvarkingai išlyginti (be raukšlių, blizgių žymių ar kitokių lyginimo defektų), garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.

Reikalavimai medžiagoms

- Pamušalas – poliesterinis arba ne blogesnės kokybės, juodos spalvos. Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kišeninis audinys –– specialios paskirties mišriapluoštis (ne mažiau kaip 30 % medvilnės) audinys, kurio paviršinis tankis ne mažiau kaip 120 g/m2, juodos spalvos.

- Šiltinamasis įdėklas – pusvilnonis (vilnos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 80 %), paviršinis tankis  ne mažiau kaip 150 g/m2.

- Sagos, skirtos palto atvarto prisegimui, vidinių kišenių užsegimui ir liemenės įsegimui, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, paaukštintu kraštu, juodos spalvos. Saga, skirta palto atvarto prisegimui, turi būti 2 (±0,1) cm cm skersmens. Sagos, skirtos palto vidinių kišenių užsegimui bei liemenės įsegimui, turi būti 1,5 (±0,1) cm skersmens.

- Užtrauktukas – išskiriamasis, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis 0,6-0,7 cm. Užtrauktuko spalva – juoda.

- Elastinė virvutė – apvali, 0,2-0,3 cm skersmens, juodos spalvos. Virvutė turi būti kokybiška (neprarasti elastingumo dėvėjimo metu).

- Tekstilinė juostelė – 0,6-0,8 cm pločio, standi, juodos spalvos.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

- Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai įdėklai, ašutinis audinys, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti šio asortimento gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

Reikalavimai vyr. palto ir mot. palto modeliams

- Vyr. paltas ir mot. paltas (toliau – paltai) klasikinio tipo, pusiau prigludusio silueto, su įsiuvais priekio puselėse, su atskirai kirptais šoneliais, su skeltuku nugaroje ir įsegama liemene. Paltų ilgis turi būti toks, kad nuo paltų apačios iki žemės būtų 40 cm atstumas (matuojama kariūnui avint batus).

- Paltų priekio puselė kerpama iš vienos detalės (Priedo 1 ir 8 eskizai).

- Paltų uždėtinės kišenės – žemiau liemens linijos, su antkišeniais (Priedo 3-4 ir 10-11 eskizai):

  - uždėtinės kišenės viršus palenktas 4 (±0,3) cm pločiu;

  - uždėtinės kišenės viduje prisiūtas pamušalas;

  - uždėtinė kišenė prie palto prisiuvama dvigubais apdailos peltakiais: pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 1,0-1,1 cm atstumu nuo pirmojo;

  - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

  - antkišenio kraštai nupeltakiuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,9-1,0 cm pločio peltakiu.

- Vyr. paltas užsegamas dvieiliu užsegimu keturiomis poromis didelių uniforminių sagų su Vyčiu. Kairės puselės atvarte išsiūta kilpa, kuri gali būti užsegama dešinėje palto puselėje prisiūta saga.

- Mot. paltas užsegamas dvieiliu užsegimu trimis poromis didelių uniforminių sagų su Vyčiu. Kairė priekio puselė papildomai prisegima saga (priedo 13 eskizas).

- Paltų užsegimo kilpos siuvamos su akute.

- Paltų priekio kraštai nupeltakiuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiais.

- Nugara siuvama su vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (Priedo 2 ir 9 eskizai).

- Pečių srityje (į rankovės prisiuvimo siūlę) įsiūti antpečiai taip, kad 4,5-5 cm antpečio pločio būtų priekyje nuo pečių siūlės:

  - antpečio viršutinė dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš apdailinio audinio (Priedo 5 ir 12 eskizai);

  - siuvant antpetį, suformuojamas iš antpečio viršaus matomas 0,2-0,3 cm pločio kraštelis iš apdailinio audinio;

  - antpečiai turi būti pastandinti dviem sluoksniais standžios klijinės medžiagos;

  - antpečio gale išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antpetį maža uniformine saga su Vyčiu.

- Paltų apykaklė atverčiama, su stove (Priedo 6 ir 13 eskizai):

  - apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė iš abiejų pusių nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiais;

  - poapykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu per stovę;

  - apykaklės kraštai nupeltakiuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiais.

- Paltų rankovės statytos, dviejų siūlių (Priedo 1-2, 8-9 eskizai).

- Paltų rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais:

  - rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;

  - rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu.

- Paltų rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.

- Prie paltų rankovių, 6 (±0,2) cm atstumu nuo aukščiausio rankovės taško, prisiuvami skiriamieji ženklai: prie dešinės rankovės – antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, prie kairės – tarnybos ženklas.

- Prie abiejų paltų rankovių, 5 (±0,1) cm atstumu virš figūrinio rankogalio smaigalio, prisiuvami kurso skiriamieji ženklai.

- Paltai siuvamas su pamušalu. Pamušalo apačia turi būti prisiūta prie paltų apačios.

- Prie paltų pamušalo nugaros prisiūtas apsiuvas, prie priekio puselių - paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio. Prisiuvimo siūlės nupeltakiuotos 0,1-0,2 cm pločio peltakiais (Priedo 6 ir 13 eskizai).

- Kiekvienoje vyr. palto pamušalo priekio puselėje krūtinės aukštyje įsiūtos 5,5 (±0,2) cm aukščio detalės iš pagrindinio audinio, kuriose išsiūta po vidinę, 1 (±0,1) x 15 (±0,5) cm dydžio kišenę (Priedo 6 eskizas):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinė kišenė nupeltakiuota aplink 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa.

- Dešinėje mot. palto pamušalo priekio puselėje krūtinės aukštyje išsiūta  1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio vidinė kišenė (Priedo 13 eskizas):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinė kišenė nupeltakiuota aplink 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa.

- Paltų nugaros centre įsiūta pakaba iš tekstilinės juostelės.

- Paltų liemenės vidinė pusė sukirpta iš pamušalo, sudaigstyto vertikaliomis siūlėmis 
(6-8 cm atstumu viena nuo kitos) su pašiltinimo medžiaga, paltų liemenės išorinė pusė sukirpta iš pamušalo.

- Kiekvienoje vyr. palto liemenės priekio puselėje išsiūta po angą (Priedo 7 eskizas):

  - anga - stačiakampio formos, 2,5 (±0,1) x 17 (±0,5) cm dydžio;

  - angos kraštų apsiuvimo detalės kraštai palenkti į vidų ir nupeltakiuoti dvigubais apdailos peltakiais: pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo;

  - angos išsiuvimo vieta turi būti priderinta prie palto vidinės kišenės išsiuvimo vietos.

- Dešinėje mot. palto liemenės priekio puselėje išsiūta anga (Priedo 14 eskizas):

  - anga - stačiakampio formos, 2,5 (±0,1) x 16 (±0,5) cm dydžio;

  - angos kraštų apsiuvimo detalės kraštai palenkti į vidų ir nupeltakiuoti dvigubais apdailos peltakiais: pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo;

  - angos išsiuvimo vieta turi būti priderinta prie palto vidinės kišenės išsiuvimo vietos.

- Paltų liemenės kraštai nupeltakiuoti 0,6-0,7 cm pločio peltakiu.

- Paltų liemenės į paltus įsegamos užtrauktuku ir keturiomis kilputėmis iš elastinės virvutės.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius.

- Prieš pradedant paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas pristato:

  - priežiūros instrukciją suderinimui;

  - gaminio techninį aprašą (su gaminio siuvime Paslaugos teikėjo panaudotų priedų pavyzdžiais ir techninėmis charakteristikomis);

  - gaminių pasiuvimui reikalingo pagrindinio ir apdailinio audinio sunaudojimo orientacines normas suderinimui. Orientacinės audinių normos derinamos standartiniams dydžiams (vyrams: krūtinės apimtis nuo 92 iki 128 cm, liemens apimtis nuo 80 iki 116 cm, ūgis nuo 164 iki 200 cm, moterims: krūtinės apimtis nuo 84 iki 120 cm, klubų apimtis nuo 92 iki 128 cm, ūgis nuo 152 iki 188 cm). Esant nestandartiniams dydžiams, audiniai nurašomi pagal faktines išeigas.

- Esant poreikiui, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai, siuvimo technologija, skiriamieji ženklai ir/ar jų tvirtinamo vietos gali būti patikslintos.

- Kiekviename gaminyje į priekaklį (iš vidinės pusės) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė su nurodyta kliento pavarde ir vardu.

- Kiekvieno gaminio vidinėje kišenėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

- Ženklinimo juostelės kraštai neturi būti aštrūs. Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminius individualiai priima klientas.

Techninės specifikacijos

priedas

# VYR. PALTO MODELIS  (IŠ PRIEKIO)

1 eskizas

# VYR. PALTO MODELIS  (IŠ NUGAROS)

2 eskizas

| VYR. PALTO KIŠENĖ (UŽSEGTA) | VYR. PALTO KIŠENĖ (ATSEGTA) |
| --- | --- |
| 3 eskizas |  |
|  | 4 eskizas |

# VYR. PALTO ANTPETIS

# (VAIZDAS IŠ VIRŠAUS)

# 5 eskizas

# VYR. PALTO PAMUŠALO KIŠENĖS

6 eskizas

# VYR. PALTO liemenė

7 eskizas

# MOT. PALTO MODELIS  (IŠ PRIEKIO)

8 eskizas

# MOT. PALTO MODELIS (IŠ NUGAROS)

9 eskizas

| MOT. PALTO KIŠENĖ (UŽSEGTA) | MOT. PALTO KIŠENĖ (ATSEGTA) |
| --- | --- |
| 10 eskizas |  |
|  | 11 eskizas |

# MOT. PALTO ANTPETIS

# (VAIZDAS IŠ VIRŠAUS)

# 12 eskizas
MOT. PALTO PAMUŠALO KIŠENĖS

13 eskizas

# MOT. PALTO liemenė

14 eskizas